# CAPITULO VIII

# CAMBIOS APLICADOS EN LA  empresa indutexma textiles

## Estructura de la red aplicada los cambios posibles

A medida que ha ido creciendo la empresa se ha hecho necesario el incremento de nuevos puntos de red, lo cual ha llevado a un crecimiento no controlado de los mismos, razón por la cual no se ha instalado una correcta infraestructura de red a pesar de las recomendaciones y sugerencias realizadas.

El cambio a una infraestructura con cableado estructurado no ha sido posible también por la falta de previsión y presupuesto asignado para esta tarea dentro de la empresa, así únicamente dentro de esto se sustituye únicamente lo que necesariamente tiene que sustituirse o los equipos o componentes que has sufrido un daño o han deja do de funcionar, así por ejemplo con el daño de los bridges esto se los cambio por los concentradores Data Link, y mas no como un cambio para mejorar las capacidades de la red.

En lo que respecta a cambios que se pudieron hacer en cuanto a configuraciones de software de red, si pudieron ser aplicados, de este modo la empresa en la actualidad ha cambiado las ips de los computadores de una red de tipo A, a un de tipo C con la mejora en lo que respecta a búsqueda de computadores y rendimiento a datagramas dentro de la red misma, la direcciones IPs que se han escogido son direcciones privadas que iran desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.254.

Se cuenta en la actualidad con una conexión permanente de Internet de banda ancha la cual permite una conexión con la sucursal de Quito cuando esta es necesaria. Se utiliza mediante el msn de Microsoft  para comunicarse y trasmitir información a dicha sucursal,  este programa de Microsoft permite una comunicación y transferencia de archivos, lo que no permite es una interacción con los programas propios de la empresa que permitiría un control en línea en la sucursal de Quito.

## Diagrama de la red

En este aspecto el diagrama presente de la red no ha cambiado mucho con respecto a la estructura de la misma, se han comprado mas concentradores y mas computadores por el crecimiento de las necesidades de la empresa, y el acceso permanente a Internet.

Ilustración 1: Diagrama de Red Actual

## Direcciones  y mascara de red

Con lo que respecta a las direcciones de red, esta se ha podido cambiar de las de tipo A que se tenia en un principio a unas red de tipo C , con lo que el número de host en los que se tiene que realizar una búsqueda de un computador ha disminuido considerablemente  de 16777216 posibilidades a únicamente 254 del tipo de red actual. Las direcciones de red que en la actualidad se están utilizando son direcciones privadas destinadas para este fin, estas van desde la  192.168.0.1 hasta la 192.168.0.254.

Con respecto a la mascara que se utiliza con estas direcciones de red, no se han determinado subredes puesto que no se ha creído necesario, esta mascara es 255.255.255.0, con la utilización de esta mascara se tiene que la puerta de enlace y servidor esta en la dirección.

Se ha aumentado un servidor de tipo Proxy para brindar el servicio de Internet a los computadores que se creen necesarias. Este computador tiene como dirección e red la 192.168.0.78, por motivos de seguridad este servidor es totalmente independiente de los servidores de base de datos con los que se cuenta.

El servidor principal de base de datos y administrador del dominio de la empresa es el host llamado Server con la dirección de red 192.168.0.1 con mascara 255.255.255.0, el segundo servidor de base de datos ubicando en la planta industrial cuenta con la dirección 192.168.0.2 con mascara 255.255.255.0 ambos utilizando Windows 2003 Server como sistema operativo.

El cambio con respecto al tiempo de búsqueda de un computador o de una dirección de red especifica  se da en razón de 16777216  / 254 que en la actualidad es y se tiene un incremento de velocidad en este  sentido de mas del 500 %

## Porcentaje de utilización del Sistema de Mensajería Instantánea

El uso que en la actualidad se tiene del sistema de mensajería instantánea ha cambiado considerablemente puesto que anteriormente se tenia un uso desmesurado de la red ya que se hacia una consulta hacia la base de datos de todos los computadores cada 5 segundos en busca de un mensaje nuevo que haya llegado para un determinado usuario. Es decir un uso de 30 computadores cada 5 seg. Un ancho de red determinado por la cantidad de mensajes que en ese momento se encontraba en la base de datos, miremos la siguiente tabla.

| Registros en bdd | byts * registro | ancho de banda usado por ves | mb usados |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 32 | 3200 | 3,125 |
| 200 | 32 | 6400 | 6,25 |
| 300 | 32 | 9600 | 9,375 |
| 400 | 32 | 12800 | 12,5 |
| 500 | 32 | 16000 | 15,625 |
| 600 | 32 | 19200 | 18,75 |
| 700 | 32 | 22400 | 21,875 |
| 800 | 32 | 25600 | 25 |
| 900 | 32 | 28800 | 28,125 |
| 1000 | 32 | 32000 | 31,25 |
| 1100 | 32 | 35200 | 34,375 |

Tabla 1: Uso red antes

Con la implantación del sistema de mensajería instantánea P2P en la empresa, se tienen los mismos 30 computares conectados  y cada ves que se requiere enviar de un mensaje este ocupara únicamente 200 Bytes del ancho de red, mejorando la utilización de este importante recurso, además de no ser necesario la consulta cada determinado tiempo en busca de nuevos mensajes sino cada ves que se envía un mensaje este es entregado inmediatamente a su destinatario, y conociendo además su estado, si este se encuentra conectado o desconectado de este servicio.

De estar todos conectados y todos enviando un mensaje a la ves el ancho de red ocupado seria el siguiente:

30 x 200 Bytes = 6000 Bytes  algo así como 5 Kbytes de la red. Lo cual es mucho menor a lo utilizado antes para este mismo propósito.

| usuarios | bytes x mensaje | total bytes | Kbytes red |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 200 | 0,1953125 |
| 2 | 201 | 402 | 0,39257813 |
| 3 | 202 | 606 | 0,59179688 |
| 4 | 203 | 812 | 0,79296875 |
| 5 | 204 | 1020 | 0,99609375 |
| 6 | 205 | 1230 | 1,20117188 |
| 7 | 206 | 1442 | 1,40820313 |
| 8 | 207 | 1656 | 1,6171875 |
| 9 | 208 | 1872 | 1,828125 |
| 10 | 209 | 2090 | 2,04101563 |
| 11 | 210 | 2310 | 2,25585938 |
| 12 | 211 | 2532 | 2,47265625 |
| 13 | 212 | 2756 | 2,69140625 |
| 14 | 213 | 2982 | 2,91210938 |
| 15 | 214 | 3210 | 3,13476563 |
| 16 | 215 | 3440 | 3,359375 |
| 17 | 216 | 3672 | 3,5859375 |
| 18 | 217 | 3906 | 3,81445313 |
| 19 | 218 | 4142 | 4,04492188 |
| 20 | 219 | 4380 | 4,27734375 |
| 21 | 220 | 4620 | 4,51171875 |
| 22 | 221 | 4862 | 4,74804688 |
| 23 | 222 | 5106 | 4,98632813 |
| 24 | 223 | 5352 | 5,2265625 |
| 25 | 224 | 5600 | 5,46875 |
| 26 | 225 | 5850 | 5,71289063 |
| 27 | 226 | 6102 | 5,95898438 |
| 28 | 227 | 6356 | 6,20703125 |
| 29 | 228 | 6612 | 6,45703125 |

Tabla 2: Uso de red por usuarios

Esta tabla muestra el uso de red cuando los usuarios están haciendo uso del programa de mensajería instantánea y enviando mensajes.

Esto cambiará cuando se envía un archivo, opción con la que no se contaba anteriormente y por ello no se pueden hacer comparaciones de ese tipo.

## Resumen de resultados de monitoreo

Para realizar el monitoreo de la red, se ha instalado Link Analist un software, el mismo que una ves ejecutado ha descubierto los siguientes equipos con sus nombres y direcciones mac. Además se ha incluido una columna con las características del equipo.

| NRO | NOMBRE | IP | DIR MAC | DNS | CARACTERISTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVER | 192.168.0.1 |  | SERVER | SERVIDOR 1 |
| 3 | SERVER2 | 192.168.0.2 | 00:80:AD:00:3E:83 | SERVER2 | SERVIDOR 2 |
| 4 | CAJA-VENTAS | 192.168.0.20 | 00:80:AD:00:1D:9C | CAJA-VENTAS | PC |
| 5 | CONTABILIDAD2 | 192.168.0.21 | 00:E0:7D:DC:2C:64 | CONTABILIDAD2 | PC |
| 6 | BODEGAF2 | 192.168.0.25 | 00:08:A1:23:B6:50 | BODEGAF2 | PC |
| 7 | XAVIER | 192.168.0.250 |  | XAVIER | PC |
| 8 | CAJA-ABONOS | 192.168.0.26 | 00:E0:7D:9A:14:98 | CAJA-ABONOS | PC |
| 9 | VENTAS2 | 192.168.0.27 | 00:E0:7D:CE:E9:5D | VENTAS2 | PC |
| 10 | GERENCIA | 192.168.0.29 | 00:07:E9:9C:A7:1B | GERENCIA | PC |
| 11 | OFICINA1 | 192.168.0.35 | 00:08:A1:7B:77:D6 | OFICINA1 | PC |
| 12 | MANTENIMIENTO | 192.168.0.36 | 00:08:A1:60:25:12 | MANTENIMIENTO | PC |
| 13 | ACABDOS | 192.168.0.4 | 00:08:A1:1A:46:06 | ACABDOS | PC |
| 14 | CONTABILIDAD | 192.168.0.42 | 00:03:47:F7:48:5A | CONTABILIDAD | PC |
| 15 | VENTAS3 | 192.168.0.45 | 00:03:47:F8:F4:66 | VENTAS3 | PC |
| 16 | SISTEMAS | 192.168.0.48 | 00:40:F4:67:7F:FD | SISTEMAS | PC |
| 17 | LABORATORIO1 | 192.168.0.5 | 00:0C:F1:E1:6E:FE | LABORATORIO1 | PC |
| 18 | R-HUMANOS | 192.168.0.52 | 00:80:AD:40:97:55 | R-HUMANOS | PC |
| 19 | SERVER-CAM | 192.168.0.58 | 00:11:11:9E:BB:9E | SERVER-CAM | SERVIDOR VIGILANCIA |
| 20 | BODEGAF1 | 192.168.0.6 | 00:0C:F1:E1:5F:BE | BODEGAF1 | PC |
| 21 | REVISADOR | 192.168.0.60 | 00:D0:09:68:5A:94 | REVISADOR | PC |
| 22 | TELACRUDA | 192.168.0.66 | 00:08:A1:1A:D4:A2 | TELACRUDA | PC |
| 23 | FINANZAS | 192.168.0.75 | 00:08:A1:1A:C1:1D | FINANZAS | PC |
| 24 | INTERNET | 192.168.0.78 | 00:08:A1:7C:1A:9C | INTERNET | SERVIDOR PROXY |
| 2 | BODQUIMICOS | 192.168.0.157 | 00:08:A1:60:83:4D | BODQUIMICOS | PC |
| 25 | AUXILIAR1 | 192.168.0.79 | 00:80:AD:00:44:97 | AUXILIAR1 | PC |
| 26 | COSTOS | 192.168.0.83 | 00:08:A1:1A:09:A2 | COSTOS | PC |
| 27 | 192.168.0.90 | 192.168.0.90 | 00:15:E9:BB:28:7D |  | CONCENTRADOR |
| 28 | 192.168.0.91 | 192.168.0.91 | 00:15:E9:F7:21:22 |  | CONCENTRADOR |
| 29 | VENTAS1 | 192.168.0.97 | 00:80:AD:00:42:5E | VENTAS1 | PC |

Tabla 3:Equipos de la Red Indutexma Otavalo

En la tabla se puede observar  que las direcciones de red no tienen ningún orden ni ninguna estructura, esto es causado por la desorganización en cuanto al crecimiento de la empresa, el listado anteriormente citado se pueden observar todas las computadores y elementos activos de la red tanto de las oficinas como de la planta industrial, de los cuales un 70% serán usuarios de nuestro sistema de mensajería instantánea.

## Comparación con Estudio Realizado anteriormente

Al cambiarse el tipo de red de un tipo A  una de tipo C se mejora ya el rendimiento en lo que respecta al uso de red.

Con respecto al servicio de mensajería instantánea al no tener que realizar un consulta y utilizar en acho de banda cada 5 seg. por  todos los usuarios se mejora también considerablemente el uso de la red.

El tener la opción de envío de archivos con la cual no se contaba con el anterior sistema de mensajería se da una valor agregado a la utilización de este recurso de software para que se sepa cuando se recibe o se copie archivos de un computador a otro.

La utilización de los recursos de red serán exclusivamente necesarios cunado se envíen mensajes y con la mínima cantidad de 200 bytes por mensaje ya que este ancho esta limitado en el mismo software de mensajería instantánea.

Se pueden tener más usuarios registrados que no alteraran el rendimiento de la red de una forma geométrica como anteriormente estaba ocurriendo.

El aumento de usuarios en el actual sistema de mensajería instantánea hace creer el uso de los recursos de red únicamente cuando estos usuarios hacen uso de la misma enviando un mensaje, es decir no existe un aumento significativo en el uso de recursos.

Se puede conocer el estado en el que se encuentra un usuario y determinar si se puede o no mantener un dialogo con el mismo, estando seguro que si se encuentra en un estado de conectado recibirá el mensaje y o leerá, caso contrario se decide si se envía o no el mensaje, cosa que no se podía saber con el anterior sistema de mensajes puesto que se desconocía totalmente el estado del usuario si estaba o no estaba presente

## RESUMEN