UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas

Escuela de Ingeniería Textil

TEMA:

CREACION E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LOS CALCULOS Y CONTROL EN UN PROCESO  DE TINTORERIA

INTEGRANTES:

WILSON HERRERA

FRANKLIN ASIMBAYA

1.	TEMA

CREACION E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA   DE COMPUTACION PARA LOS CALCULOS Y CONTROL EN UN PROCESO  DE TINTORERIA

2.	PROBLEMA

Dentro del campo de la industria  textil, existen  procesos de fabricación,  como es el caso de la Tintura, que requieren  de un cuidado  en lo que respecta  al calculo  de la cantidad  de colorantes  y auxiliares utilizados  en el proceso de tintura, lo cual deben coordinarse  y acoplarse  de tal manera que se eviten  diferencias de tonalidades, retrasos y daños en la tela  lo cual produce  perdidas  en la producción  de una empresa  textil . Para ello es necesario  aplicar un programa e computación  que nos ayuden en la obtención de un mejor rendimiento  en la producción y que a su vez nos permita cumplir con uno de  los objetivos propuestos por la empresa como es el incremento de la productividad en  y la calidad en lo que respecta al color de la tela.

3.	JUSTIFICACION

A nivel mundial las industrias están adoptando programas de computación que ayuden a que sus productos sean comercializados tanto en el mercado  nacional como el internacional, esto a hecho de que en la actualidad las empresas textiles estén adoptando estas nuevas filosofías para garantizar a sus clientes productos textiles de la más alta calidad, y de esta manera mejorar los productos y/o servicios, lo cual hace que la empresa pretenda alcanzar niveles de productividad mucho mas altos y con lo mas importante la calidad total del producto  que acrediten la competitividad y el liderazgo dentro de las Industrias Textiles

- OBJETIVOS GENERAL

- Implementar un programa  de computación que pueda ser utilizado en la sección de Tintorería, a fin de  elaborar un  proceso óptimo,   mejorando el rendimiento de los productos utilizados  en la tintura de cualquier tipo de fibra.

4.1.-OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Buscar las herramientas  y actividades mas importantes dentro de un proceso de tintura, determinado así paso a paso como se desarrolla una tintura.

- Determinar los factores y tiempos determinantes dentro del proceso de tintura lo cual nos permitirá tener las bases necesarias para empezar el formato de trabajo que tendrá esta programa computarizado de tintura.

- Demostrar que un Ingeniero textil es capaz de desarrollar programas de computación enfocados a la industria textil, asociándose con ingenieros de otros campos.

- Establecer datos reales y tiempos reales para ser más exacto y optimizar el proceso.

- Establecer una herramienta que nos permita llevar el control de la cantidad de colorante y auxiliares utilizado con la existente en bodega y un historial de los colores.

- Nos permitirá obtener estándares de los mismos  que permitan mantener bajo control al proceso de tintura.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Este conjunto de procedimientos tendentes a mejorar las condiciones físicas y de presentación de los tejidos.Los más importantes son: La Tintura y el Acabado.

TINTURA.- Sirve para dar color a cualquier tipo de artículo textil.

ACABADO.- Consiste en mejorar las características técnicas del tejido como la estabilidad dimensional y consistencia en cuanto a presencia y apariencia tomando en cuenta la limpieza, tacto, etc.

DATA COLOR.- Programa que se utiliza para medir los colores, realizar formulación, correcciones y control de calidad los tejidos en cuanto a tinturado y acabados mismos de una forma rápida y precisa en los tejidos.

AHIBA MUAMCE.- Sirve para tintura muestras de hasta 20 gr. consta de un programa, el cual se lo puede programar para tinturar telas.

### PRODUCTOS UTILIZADOS EN TINTORERÍA

  - Invadina.- Humectante dispersante de la sosa cáustica y agua oxigenada.

  - Silvatol.- Detergente fuerte utilizado para colores fuertes.

  - Primasol Jet.- Detergente utilizado como antiquiebre en los tejidos.

  - Disprosec.- Es un dispersante e igualante del colorante.

  - Cibafluid.- Antiquiebre sirve para las arrugas en el tejido.

  - Cibaflow.- Es un antiespumante y al mismo tiempo un dispersante igualante.

  - Tinoclarit.- Estabilizador del agua oxigenada.

  - Sosa Cáustica.- Sirve para quemar impurezas del algodón y al mismo tiempo ayuda  blanquear el tejido.

  - Agua Oxigenada.- Sirve para ayudar el proceso de blanqueo.

  - Ácido Acético.- Sirve para igualar el pH del agua cuando se realiza los lavados.

  - Unilase.- Ayuda a eliminar los residuos de agua oxigenada y sosa cáustica.

  - Cibacel LD.- Es un igualante de los colorantes.

  - Cibacel DBC.- Cumple la misma función del producto anterior.

  - Secuestrante.- Extrae los minerales del agua.

  - Alvatex.- Sirve como dispersante.

  - Sulfato de Sodio.- Utilizado para captar mejor las partículas de colorante en el tejido.

  - Carbonato de Sodio.- Agota todas las partículas de colorantes presentes en el agua, fijándolos al tejido.

  - Ultravon.- Es un jabón detergente para lavados de color negro.

  - Cibapon.- Saca los residuos de colorante presente en la tela.

  - Emulsit.- Detergente.

  - Uvitex BHT 150%.- Blanqueador químico.

  - Colorantes de alta reactividad y sulfurosos para colores negros de la casa cibacron.

  - Tinofix.- Sirve para fijar los colorantes en el tejido acabado.

  - Sapamina.- Suaviza la tela.

  - Ultratex.- Suavizante de hilo.

  - Silicotex.- Suavizante de hilo.

  - Sandolux.- Suavizante para tela rib.

  - Avivan.- Suavizante para tela blanca.

  - Sylvatol.- Detergente para las manchas de grasa.

  - Sandorsina.- Detergente para las manchas de grasa.

  - Uniforno.- Detergente.

  - Humectol.- Detergente humectante.

  - Kieronlo.- Detergente.

- Proceso de tintura

  - Medio blanco

  - Tinturado de Co 100%.

- Control de calidad

  - Calibración del DATA COLOR

  - Control de calidad

  - Formulación y corrección

### PROCESO DE TINTURA

Medio Blanco

- Poner a partir de los 30° todos los auxiliares, durante 5´.

- Poner la tela, durante 10´.

- Subir la temperatura a 80° (ebullición), durante 30´.

- Si se desea hacer blanco a los 70° poner uvitex.

- Subir la temperatura por 50 min, luego hacer un lavado con secuestrante (para medio blanco 30’ a 80°)

- Hacer 2 lavados a 80° por 10’, esto también hacer en medio blanco.

En la siguiente curva podemos observar los pasos anteriormente descritos y una tabla con sus respectivos auxiliares y la cantidad en gr/l o en porcentaje.

Tela

A      B                80°   50’  MB

30°  5’       10’                                 60° vaciar

2 lavados

10’                             10’    neutralizar

90°               70°           90°

vaciar

### Auxiliares 		Nombre Comercial 		Cantidad

Detergente 		TX5000 O Emulsid OR		3 gr/l

Estabilizador 		Tinoclarit			0,5 gr/l

Alcalino			Sosa Cáustica 			1 gr/l

#### A

Blanqueador Q.		Agua Oxigenada 		3 gr/l

Neutralizante 		Ácido acético			0,3 gr/l

Blanqueador óptico	Uvitex BTH			0,42%

Secuestrante 		Secuestrant 			1 gr/l

### TINTURA DE CO 100%  CON COLORANTES REACTIVOS

- A 40° poner los auxiliares durante 10’.

- A 40° poner los colorantes y la tela durante 10’.

- A 40° poner el sulfato en tres partes durante 30’.

- A 40° poner el carbonato en dos partes durante 20’ y subir la temperatura.

- A 60° mantener la temperatura durante 45’si son colores fuertes poner sosa cáustica y dejar 30’ más.

- Enfriar a 40° y vaciar.

- Primer lavado a 50° durante 10’.

- El segundo lavado a 70° durante 10’.

- El tercer lavado a 80° durante 10’ con cibapon dependiendo del color, si es fuerte 2 gr/l y si es bajo o medio 1 gr/l.

- El cuarto lavado a 70° durante 10’.

- El quinto lavado a 50° durante 10’.

### FIJADO

- Con tinofix al 4% a 50° durante 10’

- Poner ácido acético, para que el PH del agua este ácido, debe tener entre 5 y 5,5 de PH.

SUAVIZADO

- Con sapamina al 4% a 50° durante 10’

Este es el proceso de tinturado de algodón 100%, para una mejor comprensión, la curva de tintura junto con el cuadro de auxiliares en la parte inferior, esta curva de tintura se lo realiza a partir de la tela medio blanca.

E

1ra	2da 	3ra	1ra	2da

A	B	C	C	C	D	D	60°    45’	    30’

40°

40°

10’   10’    10’   10’   10’   10’                                  VACIAR

AUXILIARES 			CANTIDAD

Secuestrante 			1 gr/l

A	Disproseck			1 gr/l

Antiespumante 			1 gr/l

##### PH Neutro 7

B	Colorante

Tela

C	Sulfato o Álcalis

D	Carbonato

E	Sosa Cáustica			1 gr/l