TESIS DE GRADO

TEMA: APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN TELARES DE MICRO-PROYECTIL

ELABORADO POR:   Jorge Mauricio Bravo Mariño

DIRECTOR DE TESIS:   Ing. Edwin Rosero

Ibarra – Ecuador

2008

AGRADECIMIENTO

El agradecimiento va para todas las personas que me supieron transmitir sus conocimientos, desde mis inicios como estudiante, hasta llegar a la plena formación como profesional.

A la fabrica de Tejidos Pintex S.A. por haberme brindado las facilidades para el desarrollo de este proyecto.

A mis compañeros de trabajo por la colaboración para la ejecución del proyecto.

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado principalmente a Dios, que es el amigo que nunca me ha fallado, y ha estado en las buenas y en las malas a mi lado.

A mis padres, Jorge Bravo y Zoila Mariño quienes me dieron la vida y confiaron en mí para que yo pudiera alcanzar este anhelo profesional.

A mis hermanos Gaby e Iván, que fueron mis compañeros inseparables durante mi difícil trayectoria estudiantil.

A mi esposa e hija, Gaby y Camy que son los pilares fundamentales en mi vida, ya que con ellas logre la culminación de este trabajo, demostrando en el mismo el infinito amor que siento por ellas.

# TABLA DE CONTENIDOS

CAPITULO I

# PAGINAS

- MANTENIMIENTO								1

  - GENERALIDADES								1

  - TIPOS DE MANTENIMIENTO							2

    - MANTENIMIENTO PREVENTIVO O PROGRAMADO			3

1.2.1.1. Introducción.							3

1.2.1.2. Los sistemas de prevención como métodos de mejora continua.		4

1.2.1.3. Análisis Negativo						5

1.2.1.4. Sistema para Mantenimiento Preventivo y Seguimiento de Reparaciones	9

1.2.1.5. Mantenimiento Predictivo						10

1.2.1.6. Sistemas de Información						10

1.2.1.7. Sistema de Alerta Temprana 					11

1.2.1.8. Sistema de Alerta Inmediata – Andon				11

1.2.1.9. Benchmarking aplicado a los sistemas de prevención			12

1.2.1.10. La Doble E o Enseñanzas Externas					12

1.2.1.11. Las Cinco "S"							12

1.2.1.12. Poka-yoke							13

1.2.1.13. Señales gráficas y cartelería					13

1.2.1.14. Gestión de la Memoria y Aprendizaje Organizacional 			14

1.2.1.15. Contratación y seguimiento del personal				14

1.2.1.16. Relevamiento y Evaluación del Control Interno – Auditoría Interna	15

1.2.1.17. Control Estadístico de Procesos					15

1.2.1.18. Sistema Matricial de Control Interno / Matriz de Control Interno		16

1.2.1.19. Diagrama de Ishikawa						17

1.2.1.20. Sistema de Monitoreo Permanente (SMP)				20

1.2.1.21. Pensamiento sistémico						21

    - MANTENIMIENTO CORRECTIVO					21

    - MANTENIMIENTO PREDICTIVO					23

      - TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO			24

    - MANTENIMIENTO PROACTIVO					32

      - Definiciones							33

    - MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN					34

# CAPITULO II

- TELARES DE MICRO-PROYECTIL						36

  - PARTES PRINCIPALES							36

    - BASTIDOR								36

    - PARA-URDIMBRE							37

    - REGULADOR DE URDIMBRE						39

    - FRENO PRINCIPAL DE LA MAQUINA					42

    - MAQUINITA DE EXCENTRICAS					43

    - DISPOSITIVO BUSCAPASADAS					45

    - LADO DE DISPARO (SU)						46

    - LADO DE RECEPCIÓN (FA)						52

    - TRANSPORTE DE RETORNO						57

    - BATÁN								59

    - MECANISMO DE ORILLO						60

    - TEMPLAZOS							61

# CAPITULO III

- LUBRICANTES 									65

3.1 Introducción								65

3.1.1 Extracción de los lubricantes del  petróleo					65

  - Generalidades de los lubricantes					67

    - Propiedades físicas de los lubricantes					67

      - Color o florescencia						68

      - Densidad							68

      - Viscosidad							69

      - Índice de Viscosidad						72

      - Viscosidad dinámica o absoluta					72

      - Viscosidad cinemática o comercial					74

      - Viscosidad aparente						74

      - Factores que afectan a la viscosidad				74

      - Unidades de medida de la viscosidad				77

      - Bombeabilidad							79

      - Consistencia							79

      - Aceitosidad o lubricidad						79

      - Adhesión o adherencia						79

      - Rigidez dieléctrica						80

      - Punto de goteo							81

      - Punto de inflamación						81

      - Punto de combustión						82

      - Punto de enturbiamiento						82

      - Punto de congelación						83

      - Punto de floculación						83

  - Clasificación y especificación de los lubricantes			84

    - Teoría de la Lubricación							84

  - Tipos de Lubricación								86

    - La Lubricación Limítrofe						86

    - La Lubricación Hidrodinámica.						87

    - La Lubricación Mezclada						88

    - Cambios en los Requerimientos de los Lubricantes				89

    - Principios de Selección de los Lubricantes					90

    - Estructura Básica de los Lubricantes					91

    - Principios de Lubricación						91

  - Sistema de Clasificación API para aceites de motor  ¨ S ¨ SPARK COMBUSTION	94

    - ¨ C ¨ COMBUSTIÖN BY COMPRESIÓN					95

    - Clasificación API para aceites de transmisión y diferencial			96

    - PRODUCTOS AUTOMOTRICES ACEITE MOTOR – GASOLINA		96

    - ACEITES DE MOTOR – DIESEL					97

    - ACEITES PARA MOTOCICLETES					97

    - Productos industriales ACEITES DE CIRCULACION E HIDRÁULICOS	97

    - LUBRICANTES PARA ENGRANAJES ABIERTOS			98

    - GRASAS								98

    - PRODUCTOS DE AERONAVES ACEITE DE MOTOR			98

    - FLUIDOS HIDRÁULICOS						99

    - GRASAS								99

    - PRODUCTOS DE PROCESAMIENTO DE METALES			99

    - PROTECTORES DE HERRUMBRE					100

    - ACEITES PARA TEMPLADO DE METALES				101

    - PRODUCTOS ESPECIALES Y DE PROCESOS				101

    - CERAS								102

    - PRODUCTOS MARINOS						102

  - ACEITES Y GRASAS							103

    - ACEITES LUBRICANTES						103

      - Concepto							103

      - Aceites orgánicos						103

      - Aceites minerales						103

    - Proceso de obtención del aceite				103

      - Base Parafínica						103

      - Descripción del proceso					103

      - Control de calidad						104

      - Formación de espuma						104

    - Tipos de aceites							108

      - Aditivos comunes en los aceites lubricantes				108

    - GRASAS LUBRICANTES						108

    - PROCESOS DE OBTENCIÓN DE LAS GRASAS				109

      - Reactor							109

      - Mezclador							109

      - Serpentín							109

      - Molino							109

      - Desairador							109

      - Bases Naftenicas						109

      - Saponificación							110

      - Descripción del proceso						110

    - Control de calidad						111

      - Prueba de extrema presión					111

      - Prueba de consistencia						111

      - Penetración trabajada						111

      - Penetración no trabajada						112

      - Prueba Almen							113

      - Prueba Timken							113

      - Prueba SAE							113

      - Prueba Fálex							113

      - Punto de goteo							114

    - Aditivos empleados en las grasas lubricantes		114

  - ACEITES Y GRASAS CON LUBRICANTES SÓLIDOS				115

    - Lubricación Industrial							116

    - Rodamientos o cojinetes planos						116

    - Rodamientos o Cojinetes Antifricción					118

# PARTE PRÁCTICA

CAPITULO IV

- ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  UTILIZADOS EN LOS TELARES.		120

  - SHELL SPIRAX A								120

    - Aceite de calidad para transmisiones automotrices				120

  - SHELL RIMULA X MONOGRADO						122

    - Aceite monogrado de alta calidad para motores diesel de trabajo pesado		122

  - GRASA LUBRICANTE (TEXACO) STARPLEX 2				124

    - Descripción de grasa lubricante						124

  - Mantenimiento programado						125

  - Mantenimiento diario 							126

  - Mantenimiento semanal						127

  - Mantenimiento mensual						128

  - Mantenimiento trimestral						130

  - Mantenimiento semestral						131

  - Mantenimiento anual							132

  - DISEÑO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA MANTENIMIETO PROGRAMADO DE UN TELAR									132

# CAPITULO V

- EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO						153

  - APLICACIÓN DE LOS CORRECTIVOS					170

  - ANÁLISIS DE COSTOS							171

# CAPITULO VI

6.1 CONCLUSIONES								172

6.2 RECOMENDACIONES							173

BIBLIOGRAFIA									175

ANEXOS									176

INDICE DE FIGURAS E IMÁGENES

PAGINAS

Fig. 1 Diagrama de causa efecto o de espina de Ishikawa		      	18

Fig. 2 Diagrama de Ishikawa							19

Fig. 3 Modelo del Pescado de Ishikawa						20

Fig. 4 Registro de vibración en un ciclo de trabajo de la pala			25

Fig. 5 Transformado Tiempo-Frecuencia					25

Fig. 6 Bastidor									37

Fig. 7 Para-Urdimbre								38

Fig. 8 Regulador de Urdimbre							39

Fig. 9 Ajustes del regulador de urdimbre					40

Fig. 10 Partes del regulador de urdimbre					41

Fig. 11 Freno principal de la máquina						43

Fig.12 Maquinita de excéntricas						43

Fig. 13 Ajuste de la calada							44

Fig. 14 Dispositivo Buscapasadas						45

Fig. 15 Montaje y desmontaje de la tijera					46

Fig. 16 Expulsor y barra de torsión						47

Fig. 17 Dador de trama								49

Fig. 18 Dador de trama para P-Lean						50

Fig. 19 Proyectil y medidas							51

Fig. 20 Elevador de proyectil y abridor de proyectil				52

Fig. 21 Corredera de retroceso							53

Fig. 22 Freno de proyectil							53

Fig. 23 Ajuste básico del freno							55

Fig. 24 Abridor de proyectiles del lado de recepción				57

Fig. 25 Transporte de retorno							58

Fig. 26 Batán									59

Fig. 27 Mecanismo de orillo							60

Fig. 28 Remetido del orillo							61

Fig. 29 Tipo de templazos y guarniciones					62

Fig. 30 Anillos de púas, anillos de nylon y montaje				63

Fig. 31 Barra ensanchadora							64

Fig. 32 Extracción de los lubricantes del petróleo				65

Fig. 33 Prueba de densidad							69

Fig. 34 Representación del concepto de viscosidad				73

Fig. 35 Punto de congelación							83

Fig. 36 Los lubricantes desempeñan la función de “selladores”			85

Fig. 37 Lubricación limítrofe							87

Fig. 38 Prueba SAE								113

Fig. 39 Prueba Fálex								114

Fig. 40 Aceites y grasas con lubricantes sólidos					115

Fig. 41 Rodamientos industriales grandes					118

Fig. 42 Lubricación diaria							126

Fig. 43 Revisión de las piezas mensuales					128

Fig. 44 Revisión de piezas lado FA						129

Fig. 45 Mantenimiento de los tubos de lubricación 				130

Fig. 46 Revisión de los proyectiles						131

Fig. 47 Imagen de un telar TW11						153

Fig. 48 Imagen de un telar PU							158

Fig. 49 Imagen de un telar PU-RUTI						162

Fig. 50 Imagen de un telar P-LEAN						166

INDICE DE TABLAS

PAGINAS

Tabla 1. Graduación de la barra de torsión				      	48

Tabla 2. Intervalos de viscosidad permisible				      	71

Tabla 3. Índice de viscosidad							72

Tabla 4. Tipos de lubricantes de película sólida					92

Tabla 5. Tipos de lubricantes líquidos						93

Tabla 6. Relación de diferentes lubricantes					93

Tabla 7. Relación de diferentes lubricantes					94

Tabla 8. Sistema de clasificación API para aceites de motor ¨ S ¨ Spark combustión 94

Tabla 9. “C” Combustion by compresión					95

Tabla 10. Clasificación API para aceites de transmisión y diferencial		96

Tabla 11. Productos automotrices Aceite motor-gasolina			96

Tabla 12. Aceites de motor-diesel						97

Tabla 13. Aceites para motocicletas						97

Tabla 14. Productos industriales 						97

Tabla 15. Lubricantes para engranajes abiertos					98

Tabla 16. Grasas								98

Tabla 17. Productos de aeronaves						98

Tabla 18. Fluidos hidráulicos							99

Tabla 19. Grasas 								99

Tabla 20. Producto de procesamiento de metales				99

Tabla 21. Producto de procesamiento de metales				100

Tabla 22. Protectores de herrumbre						100

Tabla 23. Aceites para templado de metales					101

Tabla 24. Aceites de procesos							101

Tabla 25. Ceras 								102

Tabla 26. Productos marinos							102

Tabla 27. Relación de temperatura viscosidad					117

Tabla 28. Tabla de intercambiabilidad para los cojinetes de rodillo (tipo bola)	119

Tabla 29. Características Físicas Spirax A					121

Tabla 30. Especificaciones de rendimiento Shell Rimula X monogrado		123

Tabla 31. Características físicas del Rimula X monogrado			124

Tabla 32. Características típicas Starplex					125

Tabla 33. Tabla de los grupos de funciones					133

Tabla 34. Modelos de los telares						134

Tabla 35. Fase 1 para las máquinas TW11					136

Tabla 36. Fase 2 para las máquinas TW11					137

Tabla 37. Fase 3 para las máquinas TW11 					138

Tabla 38. Fase 4 para las máquinas TW11					139

Tabla 39. Fase 1 para las máquinas PU						140

Tabla 40. Fase 2 para las máquinas PU						141

Tabla 41. Fase 3 para las máquinas PU						142

Tabla 42. Fase 4 para las máquinas PU						143

Tabla 43. Fase 1 para las máquinas PU-RUTI					144

Tabla 44. Fase 2 para las máquinas PU-RUTI					145

Tabla 45. Fase 3 para las máquinas PU-RUTI					146

Tabla 46. Fase 4 para las máquinas PU-RUTI					147

Tabla 47. Fase 1 para las máquinas P-LEAN					148

Tabla 48. Fase 2 para las máquinas P-LEAN					149

Tabla 49. Fase 3 para las máquinas P-LEAN					150

Tabla 50. Fase 4 para las máquinas P-LEAN					151

Tabla 51. Fase 1 de mantenimiento para TW11					154

Tabla 52. Fase 2 de mantenimiento para TW11					155

Tabla 53. Fase 3 de mantenimiento para TW11					156

Tabla 54. Fase 4 de mantenimiento para TW11					157

Tabla 55. Fase 1 de mantenimiento para PU					158

Tabla 56. Fase 2 de mantenimiento para PU					159

Tabla 57. Fase 3 de mantenimiento para PU					160

Tabla 58. Fase 4 de mantenimiento para PU					161

Tabla 59. Fase 1 de mantenimiento para PU-RUTI				162

Tabla 60. Fase 2 de mantenimiento para PU-RUTI				163

Tabla 61. Fase 3 de mantenimiento para PU-RUTI				164

Tabla 62. Fase 4 de mantenimiento para PU-RUTI				165

Tabla 63. Fase 1 de mantenimiento para P-LEAN				166

Tabla 64. Fase 2 de mantenimiento para P-LEAN				167

Tabla 65. Fase 3 de mantenimiento para P-LEAN				168

Tabla 66. Fase 4 de mantenimiento para P-LEAN				169

# PARTE TEORICA

CAPITULO I

- MANTENIMIENTO

  - GENERALIDADES

El mantenimiento no es una función “miscelánea”, produce un bien real, que puede resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad.

Para nadie es un secreto la exigencia que plantea una economía globalizada, mercados altamente competitivos y un entorno variable donde la velocidad de cambio sobrepasa en mucho nuestra capacidad de respuesta. En este panorama estamos inmersos y vale la pena considerar algunas posibilidades que siempre han estado pero ahora cobran mayor relevancia.

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa implica para el mantenimiento, retos y oportunidades que merecen ser valorados.

Debido a que el ingreso siempre provino de la venta de un producto o servicio, esta visión primaria llevó a la empresa a centrar sus esfuerzos de mejora, y con ello los recursos, en la función de producción. El mantenimiento fue “un problema” que surgió al querer producir continuamente, de ahí que fue visto como un mal necesario, una función subordinada a la producción cuya finalidad era reparar desperfectos en forma rápida y barata.

Sin embargo, sabemos que la curva de mejoras increméntales después de un largo período es difícilmente sensible, a esto se una la filosofía de calidad total, y todas las tendencias que trajo consigo que evidencian sino que requiere la integración del compromiso y esfuerzo de todas sus unidades. Esta realidad ha volcado la atención sobre un área relegada: el mantenimiento. Ahora bien, ¿cuál es la participación del mantenimiento en el éxito o fracaso de una empresa? Por estudios comprobados se sabe que incide en:

- Costos de producción.

- Calidad del producto servicio

- Capacidad operacional (aspecto relevante dado el ligamen entre competitividad y por citar solo un ejemplo, el cumplimiento de plazos de entrega).

- Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e integrado: por ejemplo, al generar e implantar soluciones innovadoras y manejar oportuna y eficazmente situaciones de cambio

- Seguridad e higiene industrial, y muy ligado a esto.

- Calidad de vida de los colaboradores de la empresa.

Como se desprende de argumentos de tal peso, “ El mantenimiento no es una función “miscelánea”, produce un bien real, que puede resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad.

Sin dudas, el desarrollo de nuevas tecnologías ha marcado sensiblemente la actualidad industrial mundial. En los últimos años, la industria mecánica se ha visto bajo la influencia determinante de la electrónica, la automática y las telecomunicaciones, exigiendo mayor preparación en el personal, no sólo desde el punto de vista de la operación de la maquinaria, sino desde el punto de vista del mantenimiento industrial.

Podemos definir al mantenimiento como un conjunto de técnicas y sistemas que permiten prever las averías, efectuar revisiones programadas, lubricaciones y engrases, y reparaciones eficaces, dando a la vez normas de buen funcionamiento a los usuarios y operadores de las maquinas, y contribuyendo al beneficio de la empresa. En definitiva busca lo que más conviene a las maquinas, tratando de alargar la vida útil de forma rentable.

# 1.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO

Existen varios tipos de mantenimientos entre los cuales enumeraremos cuatro tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento, los cuales están en función del momento en el tiempo en que se realizan, el objetivo particular para el cual son puestos en marcha, y en función a los recursos utilizados, así tenemos:

1.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO O PROGRAMADO

Este mantenimiento tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los manuales técnicos. Presenta las siguientes características:

- Se realiza en un momento en que no se esta produciendo, por lo que se aprovecha las horas ociosas de la planta.

- Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios “a la mano”.

- Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa.

1.2.1.1. Introducción

De muy poco sirve hablar de prevención sin saber claramente que significa ello, y menos aún sin tener una idea de como hacerla factible. El objetivo fundamental de esta tesis es exponer acerca de ello, tratando de ser eminentemente práctico a los efectos de permitir a sus lectores poner en práctica los sistemas que se han de exponer en sus industrias  o sectores.

Cuestiones vinculadas con lo económico, con la seguridad y con la ética, obligan a hacer de la práctica de la prevención, y de las actividades a ellas conducentes, ser una obligación, y por tal motivo generar un pensamiento plenamente enfocado a tal objetivo.

Prevenir implica preparar con anticipación a los efectos de impedir un daño. Implica desde un punto de vista mental prever un riesgo, daño o peligro a los efectos de tomar o adoptar las medidas necesarias para evitar su concreción.

El prevenir o prever implica una inclinación mental a tomar conciencia de los peligros o daños que acechan una determinada actividad, sabiendo que deben implementarse medidas tendientes evitar su ocurrencia.

Dentro de esta prevención es fundamental evitar la ocurrencia de daños, pero muchas veces el accionar puede estar enfocado a impedir mayor daños o bien reducir éstos a su mínima expresión, una vez generado determinados avisos.

Ahora bien estamos hablando de daños vinculados a:

- Fallas en los procesos

- Fallas o falencias en los productos o servicios

- Falencias en los controles internos

- Accidentes

- Daños ecológicos o al medio ambiente

- Enfermedades laborales

- Fraudes internos o externos

- Daños por factores climáticos o naturales

- Accidentes o daños provocados por el uso de los productos o servicios

- Cuestiones de seguridad

- Daños en instalaciones, maquinas y equipos

Hoy más que nunca antes, el peligro del terrorismo, los daños a los sistemas de cómputos, las estafas millonarias, los accidentes, los daños medioambientales y otros muchos, originan pérdidas que pueden poner en peligro o en riesgo de continuidad a la empresa. Evitar que ello ocurra es responsabilidad fundamental de los directivos, pero también deben prestar atención a ello los demás integrantes o miembros de las corporaciones. Al respecto el personal no puede decir: “son los directivos quienes tienen la obligación de prevenir”. Deben participar todos en la prevención, general y específica de su área o actividad, pero le cabe a los máximos directivos de la organización fijar las políticas y estrategias conducentes a la defensa patrimonial de la institución.

1.2.1.2. Los sistemas de prevención como métodos de mejora continua.

La detección de riesgos y su posterior prevención de manera sistemática constituye una de las más eficaces formas de mejora continua. Así pues si se enfoca a una determinada área, proceso, actividad, producto o servicios, es posible descubrir a tiempo los posibles riesgos que le son inherentes, procediendo a posteriori a generar medidas conducentes a evitar la ocurrencia de tales riesgos o defecciones.

Debemos tener siempre presente que las situaciones están en permanente o continuo cambio, razón por la cual debemos también revisar los riesgos a la luz de las nuevas circunstancias, acompañando ello de nuevas prevenciones.

Es muy importante en dicho seguimiento, monitorear las informaciones acerca de las pérdidas o probables que han tenido lugar en otras empresas o procesos, para luego tomar las acciones necesarias con el fin de actualizar, mejorar y reestructurar las medidas defensivas.

1.2.1.3. Análisis Negativo

Mucho se habla de prevención, pero muy pocos saben realmente como hacerla factible. Otros dicen: “la prevención es posible, ¿pero cómo se lleva a cabo?”.

Para los que no creen en la posibilidad de prevenir, y para los que sí creen en ella pero desconocen como hacerla factible, es que se ha creado la metodología del análisis negativo.

Llamará fuertemente la atención el nombre de éste método, pues bien la razón de su denominación deriva de centrarse en pensar acerca de que puede salir mal, y a partir de ello generar creativamente o bien investigar formas de evitar la ocurrencia de estos sucesos.

Para hacer ello realidad, hay una manera de trabajar, pensar y determinadas reglas a cumplir. El objetivo de este trabajo es mostrar que la prevención es factible, que existen métodos y como ellos pueden hacerse realidad.

Para el caso del análisis negativo podemos dar como ejemplo un caso vinculado con la calidad o temas de seguridad. Por ejemplo en un sanatorio la posibilidad de confundirse de frascos por su similitud, y el riesgo de realizar aplicaciones incorrectas. Sí ello puede tener lugar, las preguntas son: ¿cómo evitarlo? ¿qué puede hacerse para que tal accidente o error no tenga lugar?

El análisis negativo puede ser aplicado a temas de calidad, como de seguridad, mantenimiento, funcionamiento de procesos. Y tratándose de calidad o seguridad, hablamos tanto de productos y servicios, como de procesos internos en todas y cada una de las áreas o actividades de la organización.

1.2.1.3.1. Su metodología

Si queremos prevenir un suceso negativo, bueno y necesario será pensar en ello. Lo primero y fundamental es tomar conciencia de los diversos tipos de riesgos, pues sin conciencia de ello no habrá una motivación y real interés en adoptar actitudes preventivas.

Lamentablemente, y cuesta entenderlo, la gran mayoría de los profesionales, directivos, empresarios, y funcionarios públicos entre otros no toman o tienen real conciencia de los diversos riesgos que cada actividad lleva consigo, no adoptando consecuentemente las medidas requeridas para evitar que éstas tengan lugar. Más aún, ni siquiera se tienen previstas acciones que con carácter reactivo permitan hacer frente a un fallo o accidente.

Si bien el análisis negativo sirve también para adoptar medidas reactivas, su enfoque está centrado en evitar con carácter preventivo la ocurrencia de una falla, accidente o desperdicio, entre otros males que puedan tener lugar durante el desarrollo de las actividades empresariales.

Para pensar en ello lo mejor es hacerlo de manera grupal con la inclusión de personas propias de los sectores y procesos, como con profesionales o colaboradores de fuera de la empresa. Estos externos permiten ampliar la óptica y ver con otros ojos y paradigmas los procesos, actividades, productos y servicios de la empresa.

Todo el personal como así también los directivos tienen la obligación de participar de tales reuniones. El Análisis Negativo debe ejecutarse en todas las áreas y procesos de la organización.

Reunido el grupo, lo mejor es trabajar sobre la base de lo que se da en llamar “Tormenta o lluvia de ideas”. Lo bueno de ello es incrementar las experiencias, ideas y conocimientos, cruzar y fomentar nuevas perspectivas sobre la base del cruce de opiniones, además de volcarse riesgos detectados por unos y soluciones detectadas por otros.

Es fundamental contar con los elementos apropiados, tales como una sala acondicionada para un mayor relax y tranquilidad de los participantes, pizarra, y suficiente papeles para la toma de apuntes.

La reunión debe ser dirigida por un líder, el cual debe fomentar y motivar a todos los participantes, evitar enfrentamientos, apoyar el trabajo grupal, encauzar las buenas relaciones humanas y concientizar a todos acerca de la crítica importancia de su participación e ideas.

Las reuniones deben efectuarse con carácter periódico, sea semanal, quincenal o mensual, dependiendo ello de los niveles de riesgos o los riesgos a ser tratados.

En dichas reuniones deben participar tanto el personal de cada sector o área, como el que participa de los diversos procesos, y en este último caso aunque sean de áreas diferentes. No hay ni debe haber inconveniente en que participen en la misma reunión personal de distintos niveles jerárquicos.

En cuanto a los externos, ellos deben ser invitados, y pueden ser externos al sector o departamento, externos en cuanto al proceso o actividad o bien externos a la empresa, en este último caso en carácter de consultor. Sirviendo ésta participación para inyectar puntos de vistas nuevos no vistos por aquellos acostumbrados a trabajar todos los días sobre los mismos procesos.

Los resultados serán mejores en la medida que aumente la capacitación del personal, pues de tal forma los mayores conocimientos de distintas técnicas o procedimientos les permitirán tener una mayor amplitud conceptual.

Deben fijarse en primer lugar los riesgos con carácter general, procediendo a posteriori a tratar acerca de los riesgos en particular.

Detectado un peligro debe procederse a razonar sobre la manera de evitar su ocurrencia. Ello podrá surgir de manera inmediata en la reunión o bien comenzar a partir de la reunión todo un proceso destinado a su solución, el cual puede estar en manos de consultores o expertos ajenos a la empresa.

Es muy importante que los riesgos detectados y sus posibles soluciones queden registrados en un libro habilitado al efecto, no como una cuestión meramente burocrática, sino como una forma de dejar bien en claro que si un riesgo ha sido detectado es obligación dar solución o respuesta al mismo lo antes posible.

Ahora bien, un riesgo puede ser detectado y por la posible gravedad de sus consecuencia no exista tiempo para esperar la reunión grupal, en tal caso es fundamental que los riesgos sean inmediatamente expuestos en formularios especiales y por duplicado quedando en poder de la persona que hace llegar el informe de riesgo el duplicado con sello y firma de recepción.

Mensualmente debe emitirse un informe de los riesgos detectados y las soluciones implementadas para evitar su ocurrencia o reducir los perjuicios. Ejemplo: no puede evitarse la caída de granizo en un campo de cereales, pero puede contratarse un seguro por granizos. En cambio en otros tipos de actividades pueden evitarse los riesgos mediante un sistema de techos o cubiertas destinados a tales efectos.

Lo importante y fundamental es en primera instancia reconocer los diferentes riesgos, para luego en una segunda fase proceder a detectar e implementar las soluciones más eficaces.

1.2.1.3.2. Conclusiones acerca del método

A los directivos, a los funcionarios, y al personal hay que enseñarles a pensar en función no sólo de la posibilidad de detectar nuevas aplicaciones para un producto o servicio, o descubrir nuevos negocios, sino también en saber reconocer peligros. Quién sino las personas que están día a día en los lugares o puestos fundamentales de trabajo para reconocer en tiempo y forma los riesgos que pueden perjudicar directa o indirectamente a la empresa.

Los riesgos existen, y la manera de prevenirlos también, sólo es menester estar plenamente dispuestos a encararlos de una manera metódica y sistemática.

1.2.1.3.3. Principales pasos sobre el método

- Toma de conciencia en relación a la existencia de riesgos y peligros.

- Reconocer la existencia de métodos destinados a evitar la ocurrencia de tales sucesos, o bien la posibilidad de reducir la ocurrencia o daños.

- Trabajar de manera sistemática y con periodicidad en la aplicación del Análisis Negativo.

- Tratar el método de Análisis Negativo como actividad grupal o bien como aporte individual con las características de sugerencias.

- Utilizar como herramientas fundamentales:

  - Lluvia de ideas

  - Mapas mentales

  - Pensamiento lateral

  - Pensamiento sistémico

1.2.1.4. Sistema para Mantenimiento Preventivo y Seguimiento de Reparaciones

Mediante la aplicación de un software especial es factible tanto la gestión preventiva en materia de mantenimiento sobre todo de máquinas, equipos, rodados e instalaciones, sirviendo además para evaluar los distintos rendimientos de los insumos y maquinarias.

Actuar por reacción, o correr tras los acontecimientos no lleva al logro de mayores beneficios, sino que los carcomen en la medida que ello trae aparejado averías y roturas, defectos de calidad y tiempos de detención.

En otro aspecto tenemos que la contabilidad tradicional nos muestra lo que paso y a grandes rasgos, sin hacer un análisis puntilloso de en que se gasto y porqué. Ante la necesidad de dar una rápida respuesta a los problemas diarios los responsables o directivos autorizan los gastos necesarios para corregir los problemas. La cuestión está en evaluar antes de la autorización la frecuencia de cada reparación específica (por tipo, ubicación, máquina), el material utilizado, la persona encargada de la reparación, entre otras. De tal forma se evitará estar corrigiendo sólo síntomas y llegando a las causas raíces. Así si tenemos un continuo desgaste de neumático antes de lo previsto, en la misma unidad y en la misma ubicación podemos llegar a que el problema está en los amortiguadores. De igual modo cambiar continuamente lámparas de iluminación sin prestar atención a la frecuencia y ubicación nos hace perder de vista a que dichos problemas pueden estar motivados en sobrecargas de energía. Esta manera de trabajar permite no sólo descubrir la existencia de otra causa o motivo técnico generador de los diversos inconvenientes, sino también poder descubrir problemas en los materiales o insumos utilizados, mal uso de las máquinas, falta de capacidad de los encargados de los arreglos, o inclusive algo peor aún, la existencia de fraudes.

La generación de este software no es costosa, su tiempo de desarrollo tampoco es prolongado, y los mismos se ven rápidamente recuperados gracias a las importantes reducciones de costes originados en su utilización.

1.2.1.5. Mantenimiento Predictivo

Los costos de mantenimiento, las medidas para la prevención de averías y roturas, consecuentemente el peligro de accidentes se reducen notablemente si se aplican a las máquinas y equipos sistemas de sensores interrelacionados a computadoras, lo cual permite captar a tiempo cambios a nivel de vibraciones, gases, temperaturas y cualquier otro factor crítico que se quiera monitorear para detectar a tiempo las necesidades de labores de mantenimiento y/o reparaciones.

1.2.1.6. Sistemas de Información

Nada es tan importante como un efectivo sistema de información a los efectos de lograr un alto grado de prevención. Se trate de temas financieros, comerciales, operativos o de personal, como así también los relativos al control interno, el contar en tiempo y forma con información adecuada es fundamental para detectar, evaluar y analizar desvíos, irregularidades o acontecimientos fuera de lugar.

Si algo es importante tomar en consideración antes de comenzar una actividad es que información será necesaria, en qué formato, con qué periodicidad o frecuencia, quién será el responsable y con qué grado de detalle.

El sistema de información debe permitir detectar a tiempo todo tipo de irregularidades que puedan afectar el normal desarrollo y desenvolvimiento de la organización. El Cuadro de Mando Integral o el Tablero de Comando permiten contar de una manera ágil con dicha información, avisándonos de que tan cerca o lejos, por lo positivo o negativo, estamos de los valores fijados como objetivos.

1.2.1.7. Sistema de Alerta Temprana

Ésta metodología permite al personal ser participe pleno de la labor de alertar a la organización de peligros. Básicamente consiste en entregar al personal, talonarios con formularios de distintos colores en función del tipo de riesgo o peligro. Cuando el personal en la fábrica, hospital u otro ambiente detecta un riesgo lo registra en el formulario respectivo el cual es depositado en buzones a tales efectos, los cuales están estratégicamente distribuidos en diversos lugares del ambiente de trabajo. Con una frecuencia establecida personal destinado al efecto retira los formularios haciéndolos llegar a personal encargado de recepcionar los alertas, evaluarlos y tomar las decisiones para su inmediata resolución.

1.2.1.8. Sistema de Alerta Inmediata – Andon

Al igual que el anteriormente descrito, pero con la utilización de un sistema de señales interno o bien intercomunicadores. Ya sea que los riesgos pueden ser elevados, o los tiempos de reacción deban ser muy rápidos, la detección de cualquier irregularidad motiva la inmediata intervención de personal especializado y/o de apoyo a los efectos de resolver o evitar la situación detectada. En las fábricas que practican el Just in Time este sistema recibe el nombre de Andon.

1.2.1.9. Benchmarking aplicado a los sistemas de prevención

El benchmarking como metodología destinada a detectar y aplicar las mejores prácticas detectadas en empresas competidoras o de otras industrias, sirven en el caso de los sistemas de prevención para comparar los diversos métodos y herramientas utilizados por una empresa con aquellos de los cuales hacen uso empresas dedicadas a la misma u otras actividades, para tomar dichas prácticas adaptándolas a las necesidades y capacidades técnicas, materiales, económicas y humanas de la empresa.

1.2.1.10. La Doble E o Enseñanzas Externas

Con ello se hace referencia a sucesos negativos acaecidos en otras empresas, y que sirven como enseñanza a los efectos de evitar su ocurrencia en la empresa que lo aplica. También se incluyen los sistemas de prevención aplicados por otras organizaciones y de las cuales se haya tomado conocimiento por distintas vías.

El acontecimiento negativo, del cual se haya tomado conocimiento, se registra en una base de datos habilitado al efecto. Estos sucesos deben ser puestos en conocimiento de todo el personal a los efectos de que éstos opinen y hagan sus sugerencias en relación a los métodos o sistemas de prevención a aplicar.

1.2.1.11. Las Cinco “S”

Las actividades que la conforman hacen posible:

- Evitar la pérdida de instrumentos o componentes.

- La ocurrencia de accidentes.

- Detectar a tiempo riesgos, peligros o defectos.

En que consiste éste sistema? En algo muy simple, y actualmente ampliamente puesto en práctica, pero que no lo era tanto hace un tiempo atrás cuando lo común sobre todo en áreas de talleres era un alto grado de suciedad y desorden.

El primer paso consiste en clasificar y separar los elementos e instrumentos necesarios de aquellos que no lo son en el corto plazo. Hay una fuerte tendencia en los individuos a acumular elementos, con o sin razón, es una inclinación psicológica, la cual debe vencerse para así quedarse en el espacio habitual de trabajo con los elementos indispensables.

El segundo paso es ubicar convenientemente cada uno de estos elementos indispensables a los efectos de su más rápida detección, evitando su extravío, rotura o sustracción.

El tercer paso implica mantener la limpieza y orden en el lugar de trabajo, cualquiera sea la actividad. Esta actividad evita accidentes, mejora el estado de ánimo del personal y mantiene saludable el ámbito de labores. Una correcta iluminación, buena aireación, niveles de sonidos y temperaturas adecuadas, son fundamentales y esenciales para hacer posibles altos niveles de calidad y productividad.

El paso cuarto consiste en la limpieza y medidas de seguridad del personal, para pasar al último paso consistente en revisar y la re aplicación de los pasos anteriores.

1.2.1.12. Poka-yoke

Su significado es “a prueba de errores”, e implica la creación de distintos métodos, herramientas o componentes destinados a evitar la ocurrencia de errores o accidentes. Combinado con el Análisis Negativo genera múltiples y muy efectivas formas de evitar daños, accidentes, defectos o pérdidas.

1.2.1.13. Señales gráficas y cartelería

Tienen por objetivo alertar a las personas acerca de zonas de riesgos o peligros, recordar el manejo y atención a prestar en determinadas operaciones o actividades, medidas de seguridad a tomar en determinados procesos.

Los mismos deben ser visibles, comprensibles, llamativos, y suficientemente impactantes para producir los efectos buscados.

1.2.1.14. Gestión de la Memoria y Aprendizaje Organizacional

La Gestión de la Memoria y Aprendizaje Organizacional (GMAO) constituye una de las formas más poderosas de acumular las experiencias y enseñanzas con el fin de hacer factible un mejoramiento continuo en las actividades y operaciones diarias de la empresa.

Si las experiencias y conocimientos adquiridos no son conveniente y positivamente acumuladas, se corre el riesgo de repetir errores y de no acumular a través del tiempo las enseñanzas y aprendizajes adquiridos.

Administrar un registro informático al cual todo el personal pueda tener acceso para consultar y dejar asentadas sus propias experiencias resulta crítico a la hora de estructurar un sistema de aprendizaje organizacional.

1.2.1.15. Contratación y seguimiento del personal

Uno de los factores más importantes para la competitividad de la empresa es su personal, por tal motivo el personal es también un elemento crítico. Su contratación y el posterior seguimiento en torno a su estado físico y psico-social, es de fundamental trascendencia a la hora de prevenir la ocurrencia de daños en la empresa.

Contratar personal con carácter inestable, fuertemente depresivo, ciclotímico, no adecuado al trabajo en equipo o grupal, constituye un elemento de perturbación como así también un elemento de peligro para la organización. De ahí la importancia crítica relativa a la selección de personal.

Los seres humanos no tienen un estado invariable o carente de cambio, de ello surge la necesidad de monitorear de forma permanente el cambio de ánimos y actitudes que puedan llegar a reflejar un cambio de conducta que genere peligros para la organización.

Lo hasta aquí dicho en cuanto al aspecto psicológico debe trasladarse también al aspecto físico.

Muchos graves problemas o accidentes ya acaecidos o que tal vez tengan lugar en el futuro podrían evitarse si se hiciera un apropiado seguimiento de la conducta de los individuos que componen la organización.

1.2.1.16. Relevamiento y Evaluación del Control Interno – Auditoría Interna

Analizar y diagnosticar la existencia y buen funcionamiento de los sistemas destinados a evitar la ocurrencia de fallas, desvíos o incumplimientos a los patrones, objetivos y políticas establecidas es crítico y fundamental. Sin lugar a dudas los que mejor están en condiciones de efectuar tal evaluación son los auditores internos.

La auditoría interna debe ser reconocida no como un gasto administrativo o burocrático, sino como un auténtico y verdadero costo estratégico, por cuanto la actividad de auditoría permite verificar y contribuir al buen funcionamiento de los mecanismos de resguardo e información. Sin información confiable no pueden llevarse ni controles ni decisiones eficaces. Malos controles y malas decisiones terminan generando pérdidas.

Es lamentable que muchos directivos premien y concentren sus esfuerzos e interés en la generación de ingresos, pero no hagan otro tanto con la reducción o eliminación de pérdidas, o la generación de mejores controles que tiendan a preservar la continuidad y capacidad competitiva de la empresa.

Nunca está demás recordar lo ocurrido a la Banca Baring que enfocada más en las operaciones de derivados con el objetivo de lograr pingues ganancias, descuidaron atrozmente sus controles internos, los cual le valió terminar en la quiebra.

1.2.1.17. Control Estadístico de Procesos

Herramienta muy poco utilizada por las empresas occidentales a pesar de haber surgido en los Estados Unidos, y ser ampliamente difundido por Deming, es ella una forma muy eficaz de detectar a tiempo anomalías o irregularidades en los procesos.

No es éste el lugar preciso para desarrollar su metodología, pero sí es el lugar para manifestar la importancia crítica que la misma tiene a la hora de prevenir cuestiones relativas tanto al funcionamiento de los procesos, como a la buena marcha de las organizaciones en cuanto a sus indicadores y ratios de gestión.

Sólo un seguimiento adecuado de las variaciones correspondiente a los diversos índices permite reconocer si el sistema y los procesos están operando dentro de sus capacidades o bien están fuera de control.

1.2.1.18. Sistema Matricial de Control Interno / Matriz de Control Interno

La interrelación de diversos factores críticos respecto de las diversas actividades, procesos, productos, servicios y áreas o sectores de una organización es crucial a la hora de determinar, analizar y evaluar la existencia y cumplimiento de normas (tanto internas como externas) que eviten pérdidas financieras para la organización.

Considerado en la actualidad como un concepto fundamental para la organización administrativa de las empresas, el control interno –según el Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto Americano de Contadores-, se define como: el plan de organización y todos los métodos y medidas adoptados en un negocio para salvaguardar sus bienes, verificar la exactitud y seguridad de los datos de contabilidad, desarrollar la eficiencia de las operaciones y fomentar el apego a la política administrativa prescrita.

Como síntesis superadora de los sistemas actualmente imperantes o tradicionales, y haciendo hincapié en las modernas y actuales técnicas de gestión, surge el Sistema Matricial de Control Interno, el cual puede definirse como “la actividad grupal de miembros de la organización que por medio de cuestionarios y ponderaciones volcados en un sistema informático logra tanto el control preventivo como reactivo, suministrando la información respectiva a bajo costo y en tiempo real, mediante la delegación de controles (o autocontrol)”.

El Sistema Matricial de Control Interno permite un examen riguroso acerca del cumplimiento tanto de normas externas, como de normativas y políticas internas. Además verifica la correcta utilización de los demás instrumentos de control, constituyéndose en una herramienta integradora de la gestión empresaria.

La Matriz de Control Interno es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar preventivamente a los efectos de suprimir y / o disminuir significativamente la multitud de riesgos a las cuales se hayan afectadas los distintos tipos de organizaciones, sean estos privados o públicos, con o sin fines de lucro. Las numerosísimas normas y reglamentaciones, sean éstas de carácter impositivas, laborales, ecológicas, de consumidores, contables, bancarias, societarias, bursátiles entre otras, provenientes de organismos nacionales (federales), provinciales (estaduales) y municipales, obligan a las administraciones de las organizaciones a mantenerse muy alerta ante los riesgos que la falta de cumplimiento de las mismas significan para sus patrimonios. A ellos deben sumarse la necesidad de constatar el cumplimiento tanto de las normativas internas, como de diversas normas en materia de seguridad y control interno, como así también verificar la sujeción de las diversas áreas o sectores a las políticas de la empresa.

1.2.1.19. Diagrama de Ishikawa

El Diagrama Espina de Pescado, conocido también como Diagrama de Ishikawa permite observar con mayor claridad para su posterior análisis las relaciones causa-efecto. En el caso que nos ocupa permite específicamente interrelacionar las diversas causas con los posibles defectos, problemas, riesgos e inconvenientes. Tiene siempre una mayor utilidad si es utilizado de manera grupal para de tal forma hacer uso de las experiencias y conocimientos de los individuos que componen el grupo de análisis.

A las diversas causas primarias pueden y deben adicionárseles las causas secundarias o sub-causas, y así sucesivamente hasta llegar a desmenuzar los diversos factores que inciden en los procesos, para luego proceder a ponderar la importancia relativa adjudicable a cada uno de ellos.

Fig. 1 Diagrama de causa efecto o de espina de pez ideado por el ingeniero Ishikawa

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el ingeniero japonés Dr. Kauro Ishikawa en el año 1953. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar.

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas –como las espinas de un pez- que representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la solución del mismo.

La primera parte de este Diagrama muestra todas aquellos posibles factores que puedan estar originando alguno de los problemas que tenemos, la segunda fase luego de la tormenta de ideas es la ponderación o valoración de estos factores a fin de centralizarse específicamente sobre los problemas principales, esta ponderación puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes participan o por investigaciones in situ que sustenten el valor asignado.

¿Como hacerlo?

Para empezar, hay que decidir cual característica de calidad, salida o efecto quieres examinar y continúa con los siguientes pasos:

1. Dibuja un diagrama en blanco. 2. Escribir de forma breve el problema o defecto. 3. Escribir las categorías que consideres apropiadas a tu problema: maquina, mano de obra, materiales, métodos, son los más comunes y aplican en muchos procesos. 5. Realiza una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y relaciónalas a cada categoría.

Fig. 2 Diagrama de Ishikawa

Preguntarle ¿por que? A cada causa, no más de dos o tres veces. 6. Empieza por enfocar tus variaciones en las causas seleccionadas como fácil de implementar y de alto impacto.

Fig. 3 Modelo del Pescado de Ishikawa

1.2.1.20. Sistema de Monitoreo Permanente (SMP)

Cuando de monitorear se trata, de lo que estamos hablando es de observar y analizar los cambios acaecidos en diversos ratios, índices e indicadores, los cuales pueden estar advirtiéndonos sobre variaciones o sucesos de importancia que aquejan a la organización.

Así pues, cualquier brusco cambio en los niveles mensuales, quincenales o semanales en los índices de satisfacción de clientes nos estaría mostrando problemas en los procesos de la empresa. De igual forma cambios en los niveles de rotaciones, velocidades de ingresos o egresos entre otros muchos ratios nos estaría exponiendo los peligros latentes a los cuales se está enfrentando la empresa.

Cuanto más cortos sean los períodos de cálculo, más efectivo ha de ser el resultado de tal monitoreo, el cual es conveniente relacionarlo con la aplicación del Control Estadístico de Gestión.

1.2.1.21. Pensamiento sistémico

Lo primero es comprender el significado de sistema, entendiéndose por tal al conjunto interrelacionado de elementos que interactuando entre sí conforman un todo unificado. Este último concepto de unificado es importante por cuanto revela que no se trata de la simple suma o agrupación de componentes, sino de su actuación como una unidad con un fin u objetivo determinado.

Los elementos en un sistema interactúan, y por lo tanto cualquier cambio o variación en uno de ellos genera inmediatamente una reacción en otros componentes del sistema.

Si de lo que tratamos es de prevenir, está demás decir la importancia de comprender como interactúan los elementos y subsistemas de una organización, a los efectos de prever en tiempo y forma los probables o posibles efectos que tendrán lugar ante cambios, reorganizaciones, decisiones o variaciones.

Si conocemos de antemano los posibles efectos estaremos en condiciones de evitar determinados sucesos o bien generar cambios en el sistema destinados a evitar posibles daños, fallas o defectos.

Es por ello la importancia de aprender a pensar sistémicamente, o sea a evaluar en tiempo y forma las consecuencias de las diversas decisiones, cambios o acciones. Perder de vista la interrelación de cada componente, elemento, proceso o actividad en relación con los demás constituyentes de la organización, no sólo impedirá un control más efectivo, sino que nos llevará a dejar muchos flancos débiles.

1.2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar luego que ocurra una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores.

Este mantenimiento puede actuar en el sitio, o sea  sobre la maquina instalada o en el taller, desmontando la maquina o la pieza y llevando al taller para su rectificación o reparación.

El mantenimiento correctivo puede ser clasificado tomando en cuenta donde y quien lo ejecuta.

¿Donde se realiza? De acuerdo al lugar donde se realiza físicamente el trabajo este puede ser:

- Mantenimiento correctivo en sitio.- es el cual se realiza  la intervención directa sobre las maquinas e instalaciones en donde ellas se encuentran lo hace mecánicamente, eléctricamente, electrónicamente o en forma combinada

- Mantenimiento correctivo de taller.- es el que interviene sobre las maquinas o conjuntos, después de trasladarlos al taller.

Y las actividades que se realizan son:

- Reparaciones totales

- Reparaciones parciales

- Trabajos manuales

- Trabajos especiales

En cada actividad se tiene operaciones de preparación productivas y tiempos muertos.

¿Quién lo realiza? Existen dos posibilidades:

- Fuerza propia.- En este caso se emplea los recursos que dispone la empresa, tanto humanos, técnicos, materiales y equipos.

- Mantenimiento correctivo contratado.- Este mantenimiento es especializado, aleatoria o eventual, y curativo, además considerando que existe una  tendencia a disminuir la plantilla de mantenimiento, se puede optar por la contratación del Servicio del Mantenimiento Correctivo.

En el mantenimiento correctivo contratado se distinguen:

1.- Empresas que dan sus servicios en sus propias instalaciones, a las cuales se envían  las máquinas, conjuntos o piezas a reparar, como por ejemplo trabajos de mecanizado, rebobinado, etc.

2.- Empresas que dan el servicio llevando sus recursos al sitio donde requiere el cliente.

    - 1.2.3. MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) real de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en pleno funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más importantes del equipo. El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste en las aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de diagnostico, que juntos pueden brindar información referente a las condiciones del equipo.

Esta clase de Mantenimiento también se le conoce con el nombre de Monitoreo y persigue informar constantemente del estado y operatividad de las instalaciones emitiendo predicciones sobre la posible duración de sus componentes, mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables representativas.

La metodología del mantenimiento predictivo a seguir es:

      - Encontrar la magnitud que mejor defina la seguridad con que se está actuando y operando.

      - Asignar el o los valores correctos que deben mantener dichas magnitudes.

      - Dotar de los instrumentos de comprobación y medida de las magnitudes, para poder predecir el fallo.

      - Organizar el servicio para que se pueda detectar las desviaciones entre los valores reales y los deseables de la magnitud controlada.

Este mantenimiento debe cuantificar con la maquina en marcha las dos siguientes variables:

1.- Las que informan sobre el funcionamiento de la maquina puesta a punto, defectos de encendido o arranque, presión, velocidad, etc.

2.- Las que forman sobre el estado de sus conjuntos y partes.

1.2.3.1. TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Las técnicas más utilizadas de mantenimiento predictivo son las siguientes:

- Análisis de vibración

- Análisis de lubricación

- Termometría y termografía

- Ensayos no destructivos mecánicos

- Consumo de vida

- Ensayos eléctricos

- Otras técnicas:

      - Fibra óptica

      - Fotografía digital.

1.2.3.1.1. Análisis de vibraciones.

El interés de las Vibraciones Mecánicas llega al Mantenimiento Industrial de la mano del Mantenimiento Preventivo y Predictivo, con el interés de alerta que significa un elemento vibrante en una Maquina, y la necesaria prevención de las fallas que traen las vibraciones a medio plazo.

# Fig. 4 Registro de vibraciones en un ciclo de trabajo de la pala

# Fig. 5 Transformado Tiempo-Frecuencia.

El interés principal para el mantenimiento deberá ser la identificación de las amplitudes predominantes de las vibraciones detectadas en el elemento o máquina, la determinación de las causas de la vibración, y la corrección del problema que ellas representan. Las consecuencias de las vibraciones mecánicas son el aumento de los esfuerzos y las tensiones, pérdidas de energía, desgaste de materiales, y las más temidas: daños por fatiga de los materiales, además de ruidos molestos en el ambiente laboral, etc.

Parámetros de las vibraciones.

- Frecuencia: Es el tiempo necesario para completar un ciclo vibratorio. En los estudios de Vibración se usan los CPM (ciclos por segundo) o HZ (hercios).

- Desplazamiento: Es la distancia total que describe el elemento vibrante, desde un extremo al otro de su movimiento.

- Velocidad y Aceleración: Como valor relacional de los anteriores.

- Dirección: Las vibraciones pueden producirse en 3 direcciones lineales y 3 rotacionales

# Tipos de vibraciones.

# Vibración libre: causada por un sistema vibra debido a una excitación instantánea.

Vibración forzada: causada por un sistema vibra debida a una excitación constante las causas de las vibraciones mecánicas

A continuación se detalla las razones más habituales por las que una máquina o elemento de la misma puede llegar a vibrar.

Vibración debida al Desequilibrado (maquinaria rotativa).

Vibración debida a la Falta de Alineamiento (maquinaria rotativa)

Vibración debida a la Excentricidad (maquinaria rotativa).

Vibración debida a la Falla de Rodamientos y cojinetes.

Vibración debida a problemas de engranajes y correas de Transmisión (holguras, falta de lubricación, roces, etc.)

1.2.3.1.2. Análisis de lubricantes.

Estos se ejecutan dependiendo de la necesidad, según:

Análisis Iniciales: se realizan a productos de aquellos equipos que presenten dudas provenientes de los resultados del Estudio de Lubricación y permiten correcciones en la selección del producto, motivadas a cambios en condiciones de operación

Análisis Rutinarios: aplican para equipos considerados como críticos o de gran capacidad, en los cuales se define una frecuencia de muestreo, siendo el objetivo principal de los análisis la determinación del estado del aceite, nivel de desgaste y contaminación entre otros

Análisis de Emergencia: se efectúan para detectar cualquier anomalía en el equipo y/o Lubricante, según:

- Contaminación con agua

- Sólidos (filtros y sellos defectuosos).

- Uso de un producto inadecuado

Equipos

- Bombas de extracción

- Envases para muestras

- Etiquetas de identificación

- Formatos

Este método asegura que tendremos:

Máxima reducción de los costos operativos.

Máxima vida útil de los componentes con mínimo desgaste.

Máximo aprovechamiento del lubricante utilizado.

Mínima generación de efluentes.

En cada muestra podemos conseguir o estudiar los siguientes factores que afectan a nuestra máquina:

Elementos de desgaste: Hierro, Cromo, Molibdeno, Aluminio, Cobre, Estaño, Plomo.
Conteo de partículas: Determinación de la limpieza, ferrografía.

Contaminantes: Silicio, Sodio, Agua, Combustible, Hollín, Oxidación, Nitración, Sulfatos, Nitratos.

Aditivos y condiciones del lubricante: Magnesio, Calcio, Zinc, Fósforo, Boro, Azufre, Viscosidad.

Gráficos e historial: Para la evaluación de las tendencias a lo largo del tiempo.

De este modo, mediante la implementación de técnicas ampliamente investigadas y experimentadas, y con la utilización de equipos de la más avanzada tecnología, se logrará disminuir drásticamente:

# Tiempo perdido en producción en razón de desperfectos mecánicos.

# Desgaste de las máquinas y sus componentes.

# Horas hombre dedicadas al mantenimiento.

# Consumo general de lubricantes

1.2.3.1.3. Análisis por ultrasonido.

Este método estudia las ondas de sonido de baja frecuencia producidas por los equipos que no son perceptibles por el oído humano.

Ultrasonido pasivo: Es producido por mecanismos rotantes, fugas de fluido, pérdidas de vacío, y arcos eléctricos. Pudiéndose detectarlo mediante la tecnología apropiada.

El Ultrasonido permite:

Detección de fricción en maquinas rotativas.

Detección de fallas y/o fugas en válvulas.

Detección de fugas de fluidos.

Pérdidas de vacío.

Detección de “arco eléctrico”.

Verificación de la integridad de juntas de recintos estancos.

Se denomina Ultrasonido Pasivo a la tecnología que permite captar el ultrasonido producido por diversas fuentes.

El sonido cuya frecuencia está por encima del rango de captación del oído humano (20-a-20.000 Hertz) se considera ultrasonido. Casi todas las fricciones mecánicas, arcos eléctricos y fugas de presión o vacío producen ultrasonido en un rango aproximado a los 40 Khz Frecuencia con características muy aprovechables en el Mantenimiento Predictivo, puesto que las ondas sonoras son de corta longitud atenuándose rápidamente sin producir rebotes. Por esta razón, el ruido ambiental por más intenso que sea, no interfiere en la detección del ultrasonido. Además, la alta direccionalidad del ultrasonido en 40 Khz. Permite con rapidez y precisión la ubicación de la falla.

La aplicación del análisis por ultrasonido se hace indispensable especialmente en la detección de fallas existentes en equipos rotantes que giran a velocidades inferiores a las 300 RPM, donde la técnica de medición de vibraciones se transforma en un procedimiento ineficiente.

De modo que la medición de ultrasonido es en ocasiones complementaria con la medición de vibraciones, que se utiliza eficientemente sobre equipos rotantes que giran a velocidades superiores a las 300 RPM.

Al igual que en el resto del mundo industrializado, la actividad industrial en nuestro País tiene la imperiosa necesidad de lograr el perfil competitivo que le permita insertarse en la economía globalizada. En consecuencia, toda tecnología orientada al ahorro de energía y/o mano de obra es de especial interés para cualquier Empresa.

1.2.3.1.4. Termografía.

La Termografía Infrarroja es una técnica que permite, a distancia y sin ningún contacto, medir y visualizar temperaturas de superficie con precisión.

Los ojos humanos no son sensibles a la radiación infrarroja emitida por un objeto, pero las cámaras termográficas, o de termovisión, son capaces de medir la energía con sensores infrarrojos, capacitados para “ver” en estas longitudes de onda. Esto nos permite medir la energía radiante emitida por objetos y, por consiguiente, determinar la temperatura de la superficie a distancia, en tiempo real y sin contacto.

La gran mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial – ya sea de tipo mecánico, eléctrico y de fabricación – están precedidos por cambios de temperatura que pueden ser detectados mediante la monitorización de temperatura con sistema de Termovisión por Infrarrojos. Con la implementación de programas de inspecciones termográficas en instalaciones, maquinaria, cuadros eléctricos, etc. Es posible minimizar el riesgo de una falla de equipos y sus consecuencias, a la vez que también ofrece una herramienta para el control de calidad de las reparaciones efectuadas.

El análisis mediante Termografía infrarroja debe complementarse con otras técnicas y sistemas de ensayo conocidos,  como pueden ser el análisis de aceites lubricantes, el análisis de vibraciones, los ultrasonidos pasivos y el análisis predictivo en motores eléctricos. Pueden añadirse los ensayos no destructivos clásicos: ensayos, radiográfico, el ultrasonido activo, partículas magnéticas, etc.

El análisis mediante Cámaras Termográficas Infrarrojas, está recomendado para:

- Instalaciones y líneas eléctricas de Alta y Baja Tensión.

- Cuadros, conexiones, bornes, transformadores, fusibles y empalmes eléctricos.

- Motores eléctricos, generadores, bobinados,  etc.

- Reductores, frenos, rodamientos, acoplamientos y embragues mecánicos.

- Hornos, calderas e intercambiadores de calor.

- Instalaciones de climatización.

- Líneas de producción, corte, prensado, forja, tratamientos térmicos.

Las ventajas que ofrece el Mantenimiento Preventivo por Termovisión son:

- Método de análisis sin detención de procesos productivos, ahorra gastos.

- Baja peligrosidad para el operario por evitar la necesidad de contacto con el equipo.

- Determinación exacta de puntos deficientes en una línea de proceso.

- Reduce el tiempo de reparación por la localización precisa de la Falla.

- Facilita informes muy precisos al personal de mantenimiento.

- Ayuda al seguimiento de las reparaciones previas.

1.2.3.1.5. Análisis por árbol de fallas.

El Análisis por Árboles de Fallos (AAF), es una técnica deductiva que se centra en un suceso accidental particular (accidente) y proporciona un método para determinar las causas que han producido dicho accidente. Nació en la década de los años 60 para la verificación de la fiabilidad de diseño del cohete Minuteman y ha sido ampliamente utilizado en el campo nuclear y químico. El hecho de su gran utilización se basa en que puede proporcionar resultados tanto cualitativos mediante la búsqueda de caminos críticos, como cuantitativos, en términos de probabilidad de fallos de componentes.

Para el tratamiento del problema se utiliza un modelo gráfico que muestra las distintas combinaciones de fallos de componentes y/o errores humanos cuya ocurrencia simultánea es suficiente para desembocar en un suceso accidental.

La técnica consiste en un proceso deductivo basado en las leyes del Álgebra de Boole, que permite determinar la expresión de sucesos complejos estudiados en función de los fallos básicos de los elementos que intervienen en él.

Consiste en descomponer sistemáticamente un suceso complejo (por ejemplo rotura de un depósito de almacenamiento de amoniaco) en sucesos intermedios hasta llegar a sucesos básicos, ligados normalmente a fallos de componentes, errores humanos, errores operativos, etc. Este proceso se realiza enlazando dichos tipos de sucesos mediante lo que se denomina puertas lógicas que representan los operadores del álgebra de sucesos.

Cada uno de estos aspectos se representa gráficamente durante la elaboración del árbol mediante diferentes símbolos que representan los tipos de sucesos, las puertas lógicas y las transferencias o desarrollos posteriores del árbol.

Un ejemplo de árbol de fallos es el siguiente:

Los símbolos representan tanto sucesos, puertas lógicas y transferencias. Los más importantes son los siguientes:

1.2.3.1.6. Análisis FMECA.

Otra útil técnica para la eliminación de las características de diseño deficientes es el análisis de los modos y efectos de fallos (FMEA); o análisis de modos de fallos y efectos críticos (FMECA)

La intención es identificar las áreas o ensambles que es más probable que den lugar a fallos del conjunto.

El FMEA define la función como la tarea que realiza un componente –por ejemplo, la función de una válvula es abrir y cerrar–y los modos de fallo son las formas en las que el componente puede fallar. La válvula fallará en la apertura si se rompe su resorte, pero también puede tropezar en su guía o mantenerse en posición de abierta por la leva debido a una rotura en la correa de árbol de levas.

La técnica consiste en evaluar tres aspectos del sistema y su operación:

Condiciones anticipadas de operación, y el fallo más probable.

Efecto de fallo en el rendimiento.

Severidad del fallo en el mecanismo.

La probabilidad de fallos se evalúa generalmente en una escala de 1 a 10, con la criticidad aumentando con el valor del número.

Esta técnica es útil para evaluar soluciones alternativas a un problema pero no es fácil de usar con precisión en nuevos diseños.

El FMEA es útil para evaluar si hay en un ensamble un número innecesario de componentes puesto que la interacción de un ensamble con otro multiplicará los efectos de un fallo. Es igualmente útil para analizar el producto y el equipo que se utiliza para producirlo.

El FMEA, ayuda en la identificación de los modos de fallo que es probable que causen problemas de uso del producto. Ayuda también a eliminar debilidades o complicaciones excesivas del diseño, y a identificar los componentes que pueden fallar con mayor probabilidad. Su empleo no debe confinarse al producto que se desarrolla por el grupo de trabajo. Puede también usarse eficazmente para evaluar las causas de parada en las máquinas de producción antes de completar el diseño.

    - 1.2.4. MANTENIMIENTO PROACTIVO

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que todos los involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar consientes de las actividades que se llevan a acabo para desarrollar las labores de mantenimiento.

La última innovación en el campo del mantenimiento predictivo es el mantenimiento proactivo, que usa gran cantidad de técnicas para alargar la duración de operación de La parte mayor de un programa proactivo es el análisis de las causas fundamentales de las fallas en máquinas. Esas causas fundamentales se pueden remediar y los mecanismos de falla se pueden eliminar gradualmente en cada máquina.

Se ha sabido desde hace mucho tiempo que el des balanceo y la desalineación son las causas fundamentales de la mayoría de las fallas en máquinas. Ambos fenómenos provocan una carga en los rodamientos con fuerzas indebidas y acortan su vida útil. En lugar de reemplazar continuamente rodamientos gastados en una máquina que presenta una falla, una mejor política seria de llevar a cabo un balanceo y alineación de precisión en la máquina y de verificar los resultados por medio de un análisis de la firma de vibraciones.

1.2.4.1. Definiciones

En el capitulo acerca de Prácticas de Mantenimiento se introdujo el concepto de mantenimiento proactivo. Se puede definir el mantenimiento proactivo como una extensión del mantenimiento predictivo que incluye la determinación de las razones de faltas en las máquinas. Aunque es importante y económicamente viable detectar las fallas en máquinas en sus primeros niveles y de corregirlas antes de que provoquen un paro de la máquina, el hecho de solamente reemplazar la parte que presenta el defecto, como el rodamiento por ejemplo, aunque corregirá el problema del momento y permitirá a la máquina funcionar, no corrige la causa que provocó la falta en el rodamiento.

La disciplina que precisamente se dedica a este, se llama el Análisis Fundamental de Causas de Faltas (AFCF), y será instructivo analizar algunas de las técnicas que se usan en esta tecnología. La AFCF conste de varios pasos:

Determinar que componentes de la máquina son responsables del problema.

Determinar la causa de la falta que se detectó.

El análisis fundamental de faltas es análogo a la práctica en la medicina de buscar la causa básica de una enfermedad y de tratarla, en lugar de tratar los síntomas.

Tomar las medidas apropiadas para eliminar la causa identificada del problema. Un ejemplo sería de llevar a cabo una alineación de precisión en una máquina propensa a faltas en rodamientos, por causa de carga radial excesiva.

Examinar y analizar otras máquinas del mismo tipo y llevar a cabo las mismas tareas preventivas, si es necesario.

Rediseñar la instalación de la máquina o la misma máquina para eliminar la posibilidad de que el mismo problema vuelve a presentarse en el futuro. En otras palabras eliminar el problema por medio de diseño.

1.2.5. MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN.

Consiste en un mantenimiento correctivo aplicado a una maquina o equipo productivo, en el cual las actuaciones incluyen todo tipo de operaciones de reparación como son desmontajes-sustitución de piezas-ajustes-reconstrucción de componentes, etc.

Se caracteriza por la complejidad de las intervenciones y los tiempos empleados en las mismas, por lo que los aspectos mas destacados son:

- difícil planificación del tiempo de intervención

- elevado coste de la mano de obra empleada

- costes bajos en material y recambios empleados.

La detección, hoy día es realizada por el operario de fabricación (nivel-l de intervención) y para el diagnostico se ayuda de sistemas informáticos apropiados incorporados en maquina.

En general, este tipo de reparación implica una incidencia fuerte en el proceso productivo, por lo que es importante su planificación (recursos humanos asignados, recambios, transporte, etc.).

El apoyo de los talleres auxiliares puede ser muy importante en la reparación, especialmente para disminuir tiempos de respuesta en la intervención ante necesidades de ajustes o reconstrucciones de piezas por falta de recambios.

La intervención, su puesta en marcha posterior y su control necesitan de profesionales integrados en la fabricación (nivel 2 de intervención) o de los profesionales del mantenimiento central de nivel-3 de intervención.

Asimismo, el mantenimiento de reparación general necesita, en ocasiones, de contratos para la intervención de empresas especializadas, o bien del propio fabricante del equipo (nivel5 de intervención).

CAPITULO II

- TELARES DE MICRO-PROYECTIL

Las máquinas de proyectil, posee el porta tramas con pinzas, diez veces más pequeño que una lanzadera y circulan en vuelo libre a través de la calada, guiados por  elementos en forma de ranura.

El pequeño tamaño del porta tramas permite tener un corto vaivén y una pequeña altura de peine.

La empresa multinacional Sulzer-Ruti lleva la delantera  en este sistema de tejer y nos apoyaremos en su sistema actual para explicar el funcionamiento y las partes principales del tela	r, al igual que el paso de la trama, el batido de la pasada y los orillos.

2.1 PARTES PRINCIPALES

Las partes principales de una máquina de tejer SULZER de proyectil, serán detalladas a continuación:

2.1.1 BASTIDOR

El bastidor no es más que la bancada de la máquina de tejer, donde se van asentar las demás partes constitutivas de la máquina, en la cual tenemos que nivelar la máquina de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Para la nivelación de una máquina se debe tener herramientas tales como:

- Nivel de agua.- este debe ser ajustable, que cuando la máquina se monta inclinada pueda ajustarse a la inclinación de la misma.

- Gatos elevadores mecánicos o hidráulicos.- nos sirven para elevar la mitad del peso de la máquina.

- Masilla de pegar, fieltros y los suplementos metálicos.- la masilla nos ayuda a pegar el piso, fieltro y bastidor. Los suplementos van desde 0.3 1.0 y 4.00 mm de espesor.

Fig. 6 Bastidor

2.1.2 PARA-URDIMBRE

En una rotura de hilo de urdimbre, la laminilla caída hace puente entre ambas partes aislantes del rail de contacto.

De esta forma se cierra el circuito eléctrico de 11 voltios que maniobra un relé, cuyo interruptor de contacto conduce la tención de accionamiento de 92 voltios sobre el imán de tracción del para-urdimbres. Este tira la barra de imán en el campo de la palanca de paro. La palanca de paro, movido por un excéntrico desplazable, para la máquina en el punto adecuado, por medio del dispositivo de seguridad. La rotura de hilo de urdimbre queda indicada por la lámpara de señalización.

La posición del para-urdimbres depende de la cantidad de lizos, de la altura de calada, de la densidad del tejido así como también del material de urdimbre del artículo colocado. Debido a la importante influencia sobre el rendimiento y sobre el aspecto del tejido, la posición del para-urdimbres debe ser controlada ante todo después de un cambio de artículo y en caso necesario adaptada de nuevo.

Los ajustes individuales influyen recíprocamente. Por ello se debe llevar a cabo siempre en el orden siguiente:

- Separación del para-urdimbres al ultimo lizo

- Ajuste del tubo guía

- Ajuste de las varillas de separación

- Ajuste de los ompre de contacto.

Fig. 7 Para-Urdimbre

2.1.3 REGULADOR DE URDIMBRE

El regulador de urdimbre tiene la función de dejar escapar la urdimbre al hacer avanzar el plegador, manteniendo al mismo tiempo constante la tensión de la urdimbre. Como órgano regulador en este caso sirve el porta-hilos. Este se adapta, en su posición de altura urdimbre y regula, por medio de un varillaje, el ángulo de avance del acoplamiento del regulador de urdimbre. Al disminuir el diámetro del enrollamiento del plegador, el porta hilos comienza a desplazarse hacia abajo. Con esto aumenta el ángulo de avance del plegador y se adapta automáticamente al diámetro de enrollamiento del plegador. De esta manera se entrega la misma cantidad de urdimbre, con tensión constante de la urdimbre, durante todo el desenrollado de la urdimbre.

Fig. 8 Regulador de Urdimbre

Fig. 9 Ajustes del regulador de urdimbre

# A continuación se indica las partes de un regulador de urdimbre

Fig. 10 Partes del regulador de urdimbre.

2.1.4. FRENO PRINCIPAL DE LA MAQUINA

El freno principal de la maquina es aquel que realiza un paro instantáneo y perfecto cuando la maquina haya detectado un paro por urdido roto, un paro por trama rota he inclusive si hubiese detectado un daño en la maquina y también si se para en forma manual la maquina como para realizar una limpieza de la misma.

La limpieza, cambio y ajustes básicos de la cinta de freno, sólo puede llevarse a cabo con el acoplamiento de accionamiento desmontado.

A continuación se detalla un ajuste básico del freno de la maquina:

Destornillar los cinco tornillos 40 en el anillo de freno 41 aproximadamente tres vueltas. Embragar la maquina con el pasador de seguridad colocado en el interruptor final 43.

Apretar el tornillo 32 hasta que la cinta de freno 39 descanse sin juego sobre todo el tambor de freno 38.

Medir y anotar la separación <<b>> entre el tornillo 35 y borde inferior de la eclisa 42.

Destornillar el tornillo 32 hasta que la separación <<b>> haya aumentado 5mm. Con ello, la cabeza del tornillo 32 debe quedar junto a la espiga hexagonal 33.

Ajustar la cinta de freno 39 con los tornillos 40 de forma que a todo alrededor mantenga la misma separación al tambor de freno 38.

Introducir una cinta de papel entre el tambor de freno 38 y la cinta de freno 39 y deslizarla a todo alrededor. La tira de papel no debe encontrar resistencia en ninguna parte. En caso necesario, corregir el ajuste de los tornillos 40. Apretar fuerte el tornillo 35.

A continuación controlar el camino de frenado y en caso necesario corregir con el perno excéntrico 6.

Fig. 11 Freno principal de la máquina

2.1.5. MAQUINITA DE EXCENTRICAS

La maquinita de excéntricas dirige los lizos, de forma obligada, sobre levas dobles. El movimiento de las levas es transmitido a los lizos por medio de las palancas de rodillos, las palancas de desviación y las barras de accionamientos de los lizos.

La maquinita de excéntricas esta equipada con un dispositivo elevador de la calada. Con este se pueden levantar de las levas las palancas de rodillos y colocar todos los lizos en la misma altura.

Fig. 12 Maquinita de excéntricas.

Fig. 13 Ajuste de la calada

El perno rasurado 10 deberá engatillar en una ranura de la palanca de rodillos 4.

Apretar los tornillos 7.

Ajuste de la altura:

Colocar el elevador de lizos 8.

Aflojar los tornillos 11; y colocar los lizos a la altura deseada.

Apretar los tornillos 11; al mismo tiempo, el dentado de la barra 12 deberá haber engatillado en la pieza de unión 13.

2.1.6. DISPOSITIVO BUSCAPASADAS

El dispositivo del busca pasadas es un mecanismo manual en este tipo de maquinas, el cual nos ayuda abrir la calada y regresar una pasada, en la cual podemos retirar un resto de trama rota de la ultima pasada, para de esta manera al momento de reiniciar el tejido no exista ninguna falla en la tela, ya sea por trama doble o ralo.

Fig. 14 Dispositivo Buscapasas

2.1.7. LADO DE DISPARO (SU)

Dentro del lado de disparo existe diferentes elementos que componen la misma, la cual esta conformada por los siguientes elementos:

2.1.7.1. Tijera

La tijera tiene por misión cortar el cabo de trama a insertar, después que este se haya sido centrado por el ala de centraje para la transferencia del  hilo y haya sido aprisionado por el dador de trama y la pinza de orillo.

Fig. 15 Montaje y desmontaje de la tijera

2.1.7.2. Expulsor

El expulsor tiene por misión de transmitir a la barra de torsión, en el transcurso de una vuelta de maquina, la energía necesaria para la aceleración del proyectil y liberarla en el momento de alcanzar el punto de disparo. Para ello la leva de expulsión tensa la articulación acodada, compuesta de palanca de rodillos, brida y árbol de expulsor, hasta el punto muerto. Unido con el árbol y la palanca de expulsión el extremo delantero de la barra de torsión toma parte en este movimiento. Ya que su extremo posterior está fuertemente fijado, con ello la barra de torsión es retorcida.

Cuando se alcanza el punto de disparo, dos rodillos fijados en la leva del expulsor oprimen la palanca de rodillos sobre el punto muerto. La barra de torsión se destensa muy rápidamente y a través de la palanca y la pieza de expulsión acelera el proyectil. El freno de aceite amortigua el movimiento de la palanca de expulsión.

Fig. 16 Expulsor y barra de torsión

Cada tipo de maquina recibe, de acuerdo con su capacidad de inserción, una barra de torsión 4 con el correspondiente diámetro.

Las distintas barras de torsión están subordinadas a la plaquita-escala 13, en la que está indicado, en blanco, el campo de tensión admisible (y limitado por rojo en la maquina, por verde en el dibujo).

Tanto por sobre tensión como por poca tensión de la barra de torsión existe el peligro de que se produzcan daños en distintas piezas de la maquina. Por dicho motivo, no es admisible el cambio a barras de torsión de mayor diámetro.

Para disminuir la velocidad del proyectil pueden ser instaladas barras de torsión de menor diámetro(o bien de igual diámetro con fijación libre). En estos casos deben cambiarse también la plaquita-escala y ajustarse la válvula del expulsor.

Tabla 1. Graduación de la barra de torsión

2.1.7.3. Dador de trama

El dador de trama, con sus elementos de pinzado, situados verticalmente, sostiene el cabo del hilo que proviene de la bobina. El proyectil, con la pinza abierta, es elevado a la altura del hilo de trama y en posición horizontal agarra al mismo por detrás de las superficies de pinzado del dador de trama. Seguidamente, el abridor exterior del dador de trama separa los elementos de pinzado, de tal forma, que en el disparo el proyectil con el hilo de trama pueda deslizarse hacia fuera. El dador de trama se mueve luego hacia el borde del tejido, donde sus superficies de pinzado  son separadas por el abridor intermedio del dador de trama. El ala de centraje empuja el extendido hilo de trama entre los elementos de pinzado ya abiertos, los cuales lo aprisionan al cerrarse. Después que la tijera ha cortado el hilo de trama, el dador de trama conduce el cabo libre de trama otra vez a la posición exterior para su entrega al próximo proyectil.

Fig. 17 Dador de trama

Fig. 18 Dador de trama para P-Lean

2.1.7.4. Proyectil

La función principal de los proyectiles es recoger con su pinza remachada, el hilo de trama del dador de trama. A continuación son acelerados mediante el mecanismo de disparo, con lo que se llevan consigo el hilo de trama a través de la calada. Los proyectiles son frenados en el mecanismo de recepción, liberados del hilo de trama y empujados en el transporte de retorno. La cadena  del transporte de retorno transporta los proyectiles por debajo de la urdimbre. Otra vez hasta el mecanismo de disparo y los empuja dentro del elevador de proyectiles. Este eleva los proyectiles a la posición de disparo.

La cantidad de proyectiles necesarios es dependiente del ancho de tisaje.

Fig. 19 Proyectil y medidas

2.1.7.5. Elevador de proyectiles y abridor de proyectiles

En cada revolución de maquina, uno de los eslabones de arrastre de la cadena de transporte de retorno empuja un proyectil en el elevador de proyectiles.

Allí, el abridor de proyectiles separa las pinzas del proyectil y alinea el mismo sincrónicamente con el eje longitudinal.

Seguidamente, el elevador y el abridor de proyectiles se mueven conjuntamente hacia arriba y traen el proyectil con la pinza abierta hasta la posición de disparo.

Con el siguiente movimiento de bajada del abridor de proyectiles se cierra la pinza del proyectil, con cuyo cierre queda agarrado el cabo el cabo del hilo de trama sostenido previamente. Después que el proyectil ha abandonado el elevador de proyectiles, éste vuelve a bajar para elevar el próximo proyectil.

Fig. 20 Elevador de proyectil y abridor de proyectil.

2.1.8. LADO DE RECEPCIÓN (FA)

En el lado de recepción de proyectiles se tiene un sinnúmero de elementos que forman parte constitutiva de dicho lado. En seguida detallaremos:

2.1.8.1. Corredera de Retroceso

La  corredera de retroceso pone los proyectiles, frenados en el mecanismo de recepción, exactamente en la posición en la que el abridor de proyectil del lado de recepción puede abrir la pinza y transporta el proyectil en el canal de expulsión.

Fig. 21 Corredera de retroceso

2.1.8.2. Freno de Proyectil

El freno de proyectil tiene por misión parar los proyectiles en el mecanismo de recepción.

# Los proyectiles son frenados entre dos frenos superiores y una placa de freno inferior.

Fig. 22 Freno de proyectil

Fig. 23 Ajuste básico del freno

2.1.8.3. Abridor de proyectiles del lado de recepción

El abridor de proyectiles del lado de recepción tiene por misión abrir la pinza del proyectil que ha sido retrocedido por la corredera de retroceso y liberar el cabo de trama recogido por la pinza de orillo. A continuación el proyectil será desplazado por el mismo abridor de proyectiles hacia el canal de expulsión con el freno delantero levantado.

Fig. 24 Abridor de proyectiles del lado de recepción

2.1.9. TRANSPORTE DE RETORNO

El transporte de retorno conduce los proyectiles expulsados del mecanismo de recepción, atravesando por debajo de la urdimbre, de nuevo al mecanismo de disparo.

La cadena del transporte de retorno es accionada por un eje del piñón que parte del mecanismo de disparo.

Esta cadena de retorno también es conocida con el nombre de cadena RU.

Fig.25 Transporte de retorno

2.1.10. BATÁN

El batan es el todo el conjunto de piezas donde se encuentra colocada las guías de proyectil y él o los peines.

Mientras dura la inserción de trama, el batán permanece en posición trasera. Con ello los dientes de guía se alinean  con las piezas fijas de guía de proyectil del mecanismo de disparo y de recepción. Por el movimiento de batanado del batán, gobernado mediante levas dobles, los dientes de guía salen de la calada hacia abajo.

Fig. 26 Batán

2.1.11. MECANISMO DE ORILLO

Los mecanismos de orillo, en el mecanismo de disparo y en el de recepción directamente al lado del tejido, tiene la misión de formar el orillo en el lado de disparo y de recepción.

El hilo de trama cortado se lleva al borde del tejido por medio del peine. Al mismo tiempo, los cabos de hilo que sobresalen a ambos lados se sujetan por medio de las pinzas de orillo. Las agujas de orillo vuelven a colocar acto seguido los cabos de hilo en la calada nuevamente formada mientras tanto, formando así un orillo sólido.

Cuando se tejen varios anchos, los orillos de inserción, en los puntos de separación del tejido, se producen por medio del mecanismo de orillos intermedios.

Fig. 27 Mecanismo de orillo

Los mecanismos de orillos intermedios, empleados entre varias piezas que son tejidas a la vez, forman los orillos de inserción en los puntos de separación del tejido. Los cabos de inserción se obtienen de un claro de 30 mm de ancho entre los hilos de urdimbre de las piezas paralelas del tejido.

Al golpe del peine, las pinzas de orillo retienen el trozo de hilo de trama libre, el cual se corta en el centro por medio de una tijera. A continuación, las agujas de orillo recogen los cabos y los insertan en la calada formada mientras tanto.

Fig. 28 Remetido del orillo

2.1.12. TEMPLAZOS

Sin duda alguna los templazos nos ayudan a mantener el ancho original de la tela, hasta que poco a poco vaya dándose el porcentaje de encogimiento de la misma.

Estos templazos están previstos por ruedas con pequeñas guarniciones, donde se pueden regular la intensidad de templado de la tela.

También tenemos las tapas de los templazos que son las que nos ayudan junto a los templazos a que se mantenga la tela en la misma posición.

Fig. 29 Tipo de templazos y guarniciones

Fig. 30 Anillos de púas, anillos de nylon y montaje

Fig. 31 Barra ensanchadora

# CAPITULO III

3. LUBRICANTES

3.1. Introducción

No existe en el mundo máquina alguna que por sencilla que sea no requiera lubricación, ya que con esta se mejora tanto el funcionamiento, como la vida útil de los equipos y maquinarias.

En el siguiente trabajo de investigación se ha querido estudiar las grasas y aceite lubricantes, desde su obtención a partir de las materias primas hasta sus diferentes usos, aplicaciones, especificaciones e importancia en el creciente mundo industrial.

3.1.1. Extracción de los lubricantes del  petróleo

La extracción de los lubricantes del petróleo se realiza mediante el siguiente sistema representado a continuación:

Fig. 31 Extracción de los lubricantes del petróleo

Los aceites y lubricantes se clasifican de acuerdo al nivel de servicio (*API) y al grado de viscosidad (**SAE).

# API

El API clasifica los aceites para motores a gasolina con la letra S (servicio) y una segunda letra que indica el nivel de desempeño del aceite referida al modelo o año de fabricación de los vehículos, como lo son: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ.

Con la letra C (comercial) los aceites para motores diesel y una segunda letra que se refiere al año, al tipo de operación y al diseño, como lo son: CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4.

Las letras GL que son para aceites de transmisión y diferenciales como: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5.

# SAE

La SAE clasifica los aceites de motor de acuerdo con su viscosidad en:

UNIGRADOS. Los cuales son: SAE 40 y SAE 50.

MULTIGRADOS. Los cuales son: SAE 20W- 40, SAE 20W-50 y SAE 15W-40.

De este par de aceites los multigrados brindan mayores beneficios, tales como:

Facilitan el arranque en frió del motor protegiéndolo contra el desgaste.

Su viscosidad se mantiene estable a diferentes temperaturas de operación.

Ahorran en consumo de combustible y aceite.

3.2. Generalidades de los lubricantes

Se llama lubricante a toda sustancia sólida, semisólida o líquida, de origen animal, mineral o sintético que, puesto entre dos piezas con movimiento entre ellas, reduce el rozamiento y facilita el movimiento.

Además, los lubricantes, según sus características, pueden cumplir otras misiones:

- Sellar el espacio entre piezas: Dado que las superficies metálicas son irregulares a nivel microscópico, el lubricante llena los huecos. En los motores de explosión este sellado evita fugas de combustible y gases de escape y permite un mejor aprovechamiento de la energía.

- Mantener limpio el circuito de lubricación: en el caso de los lubricantes líquidos estos arrastran y diluyen la suciedad, depositándola en el filtro.

      - Contribuir a la refrigeración de las piezas: En muchos sistemas, de hecho, el lubricante es además el agente refrigerante del circuito.

      - Transferir potencia de unos elementos del sistema a otros: Tal es el caso de los aceites hidráulicos.

      - Neutralizar los ácidos que se producen en la combustión.

      - Proteger de la corrosión: El lubricante crea una película sobre las piezas metálicas, lo que las aísla del aire y el agua, reduciendo la posibilidad de corrosión.

3.2.1 Propiedades físicas de los lubricantes

Los lubricantes están definidos por una serie de características, algunas de las cuales se utilizan para clasificar los aceites o grasas. Dada la naturaleza de los distintos tipos de lubricantes no todas las características son aplicables a todos ellos.

3.2.1.1 Color o florescencia

Actualmente el color del aceite dice muy poco acerca de sus características, ya que es fácilmente modificable con aditivos. No obstante, hasta hace pocos años, se le daba gran importancia como indicativo del grado de refino, y la florescencia era indicativo del origen del crudo (aceites minerales).

El procedimiento para determinar el color de un aceite es el ASTM-D-1500. En el que se compara el color del aceite con una serie de vidrios patrón de distintos colores, ordenados en sentido creciente de 0 a 8. Pero para aceites muy claros, tales como los aceites aislantes, aceites blancos técnicos, etc. La escala ASTM no puede establecer diferencias y es preciso usar otros métodos. El colorímetro Saybolt establece una escala que va desde el -16 para el color blanco amarillento hasta +30 para el blanco no diferenciable con el agua.

En los aceites en servicio, el cambio del color puede alertar sobre deterioros, contaminación, etc.

3.2.1.2 Densidad

La densidad es la razón entre el peso de un volumen dado de aceite y un volumen igual de agua.

La densidad esta relacionada con la naturaleza del crudo de origen y el grado de refino.
En ocasiones, se usan otras características para definir el aceite en lugar de su densidad, aunque están directamente relacionadas con ella. Veamos algunas.

La gravedad específica se define como la relación entre un cierto volumen de producto y el mismo volumen de agua destilada a 4 ºC.

En Estados Unidos suele usarse la gravedad API. Esta es una escala arbitraria que expresa la gravedad o densidad del aceite, medida en grados API.

En Estados Unidos la temperatura estándar para el agua y el aceite es de 60 ºF. En otros países la temperatura es de 15 ºC (59 ºF) para el aceite y 4 ºC para el agua, si bien en algunos casos se utilizan 15 ºC para el agua y el aceite.

Fig. 33 Pruebas de densidad

La densidad es la razón entre el peso de un volumen de aceite y el peso de un volumen igual de agua.

3.2.1.3 Viscosidad

La viscosidad es una de las propiedades más importantes de un lubricante. De hecho, buena parte de los sistemas de clasificación de los aceites están basados en esta propiedad.

La viscosidad se define como la resistencia de un líquido a fluir. Esta resistencia es provocada por las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido. El esfuerzo necesario para hacer fluir el líquido (esfuerzo de desplazamiento) estará en función de esta resistencia. Los fluidos con alta viscosidad ofrecen cierta resistencia a fluir, mientras que los poco viscosos lo hacen con facilidad.

La viscosidad se ve afectada por las condiciones ambientales, especialmente por la temperatura y la presión, y por la presencia de aditivos modificadores de la misma, que varían la composición y estructura del aceite.

La fricción entre moléculas genera calor; la cantidad de calor generado está en función de la viscosidad. Esto también afecta a la capacidad sellante del aceite y a su consumo.

La viscosidad también tiene que ver con la facilidad para ponerse en marcha de las maquinas, particularmente cuando operan en temperaturas bajas. El funcionamiento óptimo de una máquina depende en buena medida del uso del aceite con la viscosidad adecuada para la temperatura ambiente.

# Además es uno de los factures que afecta a la formación de la capa de lubricación.

La viscosidad es la principal característica de la mayoría de los productos lubricantes. Es la medida de la fluidez a determinadas temperaturas.

Si la viscosidad es demasiado baja el film lubricante no soporta las cargas entre las piezas y desaparece del medio sin cumplir su objetivo de evitar el contacto metal-metal. 
Si la viscosidad es demasiado alta el lubricante no es capaz de llegar a todos los intersticios en donde es requerido.

Al ser alta la viscosidad es necesaria mayor fuerza para mover el lubricante originando de esta manera mayor desgaste en la bomba de aceite, además de no llegar a lubricar rápidamente en el arranque en frío.

La medida de la viscosidad se expresa comúnmente con dos sistemas de unidades SAYBOLT (SUS) o en el sistema métrico CENTISTOKES (CST).

Como medida de la fricción interna actúa como resistencia contra la modificación de la posición de las moléculas al actuar sobre ellas una tensión de cizallamiento. 
La viscosidad es una propiedad que depende de la presión y temperatura y se define como el cociente resultante de la división de la tensión de cizallamiento () por el gradiente de velocidad (D).

m =   / D

Con flujo lineal y siendo constante la presión, la velocidad y la temperatura.
Afecta la generación de calor entre superficies giratorias (cojinetes, cilindros, engranajes). Tiene que ver con el efecto sellante del aceite. Determina la facilidad con que la maquinaria arranca bajo condiciones de baja temperatura ambiente.

| Intervalos de viscosidad permisibles para las clasificaciones de lubricantes de las SAE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intervalo de Viscosidades (centistokes)a |  |  |  |
|  |  | A 0o F |  | A 210o F |  |
| Tipo de lubricante | Número de viscosidad SAE | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| Carter del cigüeñal | 5W 10W 20W 20 30 40 50 | 1300 2600 | 1300 2600 10500 | 3.9 3.9 3.9 5.7 9.6 12.9 16.8 | 9.6 12.9 16.8 22.7 |
| Transmisión y eje | 75 80 90 140 250 | 15000 | 15000 100000 | 75 120 200 | 120 200 |
| Fluido de transmisión automática | Tipo A | 39b | 43b | 7 | 8.5 |

Tabla 2. Intervalos de Viscosidad Permisible

3.2.1.4 Índice de Viscosidad

Los cambios de temperatura afectan a la viscosidad del lubricante generando así mismo cambios en ésta, lo que implica que a altas temperaturas la viscosidad decrece y a bajas temperaturas aumenta. Arbitrariamente se tomaron diferentes tipos de aceite y se midió su viscosidad a 40 ºC y 100 ºC, al aceite que sufrió menos cambios en la misma se le asignó el valor 100 de índice de viscosidad y al que varió en mayor proporción se le asignó valor 0 (cero) de índice de viscosidad. Luego con el avance en el diseño de los aditivos mejoradores del índice de viscosidad se logró formular lubricantes con índices mayores a 100.

Tabla 3. Índice de Viscosidad

3.2.1.5. Viscosidad dinámica o absoluta

Los términos viscosidad absoluta y viscosidad dinámica se usan intercambiablemente con el de viscosidad para distinguirla de la viscosidad cinemática o comercial.

# Se define, como ya hemos dicho como la resistencia de un líquido a fluir.

Matemáticamente se expresa como la relación entre el esfuerzo aplicado para mover una capa de aceite (tensión de corte) y el grado de desplazamiento conseguido.

El concepto de viscosidad puede entenderse con ayuda de la figura:

Fig. 34 Representación del concepto de viscosidad.

La figura representa dos placas, una fija y otra móvil, separadas una distancia D. La placa móvil se mueve con velocidad constante V. El aceite adherido a la placa se mueve a la misma velocidad que ella. Entre ambas placas vemos que las capas de aceite situadas entre las dos placas se mueven a velocidad inversamente proporcional a su separación de la placa móvil. Para vencer la fricción entre placas será necesario aplicar una fuerza F. Dado que la fricción entre capas esta relacionada con la viscosidad, Newton demostró que la fuerza F es una medida de la fricción interna del fluido, siendo proporcional a la superficie de la placa móvil S y al gradiente de velocidad V/D:

En el cual n es el coeficiente de viscosidad absoluta y V/D es el gradiente de velocidad o grado de desplazamiento.

Por tanto la viscosidad absoluta queda definida como:

Podemos ver así que la viscosidad de un fluido se puede determinar conociendo la fuerza necesaria para vencer la resistencia del fluido en una capa de dimensiones conocidas.

3.2.1.6. Viscosidad cinemática o comercial

La viscosidad cinemática se define como la resistencia a fluir de un fluido bajo la acción de la gravedad.

En el interior de un fluido, dentro de un recipiente, la presión hidrostática (la presión debida al peso del fluido) esta en función de la densidad.

Por otra parte, el tiempo que tarda en fluir un volumen dado de fluido es proporcional a su viscosidad dinámica.

Podemos expresar la viscosidad cinemática como:

Donde n es el coeficiente de viscosidad dinámica y d la densidad, todo ello medido a la misma temperatura.

La gravedad específica puede aplicarse en la expresión anterior en lugar de la densidad.
Por lo dicho anteriormente, la viscosidad cinemática puede definirse como el tiempo requerido por un volumen dado de fluido en fluir a través de un tubo capilar por acción de la gravedad

3.2.1.7. Viscosidad aparente

La viscosidad aparente es la viscosidad de un fluido en determinadas condiciones de temperatura y agitación (no normalizadas).

La viscosidad aparente no depende de las características del fluido, sino de las condiciones ambientales, y por tanto variará según las condiciones.

3.2.1.8. Factores que afectan a la viscosidad

Aunque en la mayor parte de los casos sería deseable que la viscosidad de un lubricante permaneciese constante, ésta se ve afectada por las condiciones ambientales, como ya hemos dicho. Para evitarlo se usan aditivos, llamados mejoradores del índice de viscosidad.

3.2.1.8.1. Efecto de la temperatura

En termodinámica la temperatura y la cantidad de movimiento de las moléculas se consideran equivalentes. Cuando aumenta la temperatura de cualquier sustancia (especialmente en líquidos y gases) sus moléculas adquieren mayor movilidad y su cohesión disminuye, al igual que disminuye la acción de las fuerzas intermoleculares.

Por ello, la viscosidad varía con la temperatura, aumentando cuando baja la temperatura y disminuyendo cuando se incrementa.

3.2.1.8.2. Efecto de la velocidad de corte

No todos los fluidos responden igual a variación de la velocidad de corte. Debido a su naturaleza, la mayoría de los fluidos no varían su viscosidad al variar la velocidad de corte. Son los llamados fluidos newtonianos. En estos, el grado de desplazamiento de las capas de líquido es proporcional a la fuerza que se aplica Ejemplo de ello son los aceites monogrado.

Los fluidos en los que no se cumple esta condición son llamados no-newtonianos, y dentro de ellos podemos establecer varios tipos:

- Fluidos plásticos o de Bingham: Estos fluidos no fluyen mientras que la fuerza que se les aplica no supere un cierto nivel (umbral). Una vez rebasado dicho umbral, el desplazamiento conseguido es proporcional a la fuerza aplicada. Este es el caso de los aceites multigrado.

- Fluidos pseudoplásticos: En estos no aparece ningún umbral, pero el desplazamiento conseguido no es proporcional a la fuerza, sino que aumenta en una proporción mucho mayor.

- Fluidos dilatantes: En estos la viscosidad aumenta al aumentar la fuerza aplicada. Es como si el fluido fuera frenándose al aplicar la fuerza.

- Fluidos tixotrópicos: En estos la viscosidad va disminuyendo al aplicar una fuerza y acto seguido vuelve a aumentar al cesar la fuerza. El efecto contrario se conoce como reopexia. Las variaciones tixotrópicas son debidas a la destrucción de los enlaces intermoleculares a causa del corte, y a su reconstrucción progresiva al cesar este. Como por ejemplo en la grasa

3.2.1.8.3. Efecto de las sustancias extrañas

Durante su utilización, el lubricante ve expuesto a sustancias extrañas, que antes o después, acaban afectándole, modificando sus características. Al contrario que la temperatura o la velocidad de corte, esta modificación será permanente y progresiva.

La viscosidad de un lubricante puede disminuir a causa de:

- Base de baja calidad.

- Disolución por otra sustancia.

Y puede aumentar debido a:

- Base de baja calidad.

- Pocos aditivos

- Acumulación de contaminantes

- Oxidación.

Los factores anteriores pueden combinar su acción, de manera que incluso lleguen a anularse. Es decir, un lubricante puede perder viscosidad debido a una base de baja calidad, y recuperarla por acumulación de suciedad. De cualquier forma, esto implica una degradación del lubricante, si bien es más preocupante una pérdida de viscosidad que un incremento.

3.2.1.9. Unidades de medida de la viscosidad

Existe un buen números de unidades empleadas en la medición de la viscosidad.

Algunas se basan en la relación entre la fuerza aplicada y el grado de desplazamiento conseguido; otras se basan en el tiempo que tarda en fluir una determinada cantidad de liquido a través de un orificio calibrado, a una determinada temperatura, que suele ser 100 ºF y 210 ºF (37’8 ºC y 98’9 ºC). Veámoslas:

- Poise (Po): En honor de Poiseville, quien en 1844 desarrollo la ecuación de viscosidad de los gases. Es la unidad de viscosidad absoluta del sistema CGS. Se define como la fuerza en dinas necesaria para mover una placa lisa de 1 cm2 de superficie separada de otra fija por una capa de líquido de 1 cm. De espesor, a una velocidad de 1 cm/seg (dima x cm-2/seg). También se denomina g x cm/seg. En la práctica suele usarse su submúltiplo, el centipoise. 1 cPo=0’01 Po

- Poiseville (Pl): Unidad de viscosidad absoluta del Sistema Internacional. Su definición es similar a la del Poise, pero sustiyendo las unidades CGS por las del S.I. (N x seg/m2). 1 Pl= 10 Po = 1 Pa x seg

- Reyn: Llamado así por Sir Osborne Reynolds. En la práctica se usa el microreyn, su millonésima parte, dada la magnitud de la unidad fundamental.

- Stoke (St): Unidad de viscosidad cinemática del sistema CGS. Se basa en la relación entre la viscosidad dinámica de un fluido y su densidad (ver viscosidad cinemática). También puede denominarse cm2/seg. Suele emplearse su submúltiplo el centistocke (cSt). 1 cSt = 0’01 St.

La viscosidad dinámica en centipoise puede convertirse en viscosidad cinemática en centistokes debiéndola por la densidad en g/cm3, a la misma temperatura.

- Metro cuadrado por segundo (m2/seg): Unidad de viscosidad cinemática del S.I. 1 m2/seg= 104 St

- Segundos Saybolt (SUS)= Indica el tiempo que tarda el fluir 60 ml de aceite a través de un tubo capilar a una temperatura dada entre 70ºF y 210ºF. Si el fluido es de viscosidad muy alta viscosidad se usa un tubo de mayor ompress, expresando entonces el resultado en Segundos Saybolt Furol (SSF). Se usa sobre todo en Estados Unidos.

- Segundos Redwood: Indica el tiempo que tarda en fluir 50 ml de aceite a través un orificio calibrado. Se usa en Gran Bretaña.

- Grados Engler: Es el cociente entre el tiempo que tarda en fluir 200 ml de aceite a través de un orificio calibrado y el tiempo que tarda en fluir 200 ml de agua a través de un orificio del mismo calibre, a la misma temperatura. El resultado se da en grados Engler. Se usa sobre todo en la Europa continental.

En la actualidad, la viscosidad suele determinarse en centistokes, para luego convertirlo a otras unidades.

3.2.1.10. Bombeabilidad

Es la capacidad de un lubricante para fluir de manera satisfactoria impulsado por una bomba, en condiciones de baja temperatura. Esta propiedad esta relacionada directamente con la viscosidad.

3.2.1.11. Consistencia

Se llama así a la resistencia a la deformación que presenta una sustancia semisólida, como por ejemplo una grasa. Este parámetro se usa a veces como medida de la viscosidad de las grasas. Al grado de consistencia de una grasa se le llama penetración y se mide en décimas de milímetro.

# La consistencia, al igual que la viscosidad, varía con la temperatura

3.2.1.12 Aceitosidad o lubricidad

Se conoce con estos nombres a la capacidad de un lubricante de formar una película de un cierto espesor sobre una superficie.

Esta propiedad está relacionada con la viscosidad; a mayor viscosidad, mayor lubricidad. En la actualidad suelen usarse aditivos para aumentar la lubricidad sin necesidad de aumentar la viscosidad.

3.2.1.13 Adhesión o adherencia

Capacidad de un lubricante adherirse a una superficie sólida. Esta relacionada con la lubricidad.

3.2.1.14 Rigidez dieléctrica

La rigidez dieléctrica o tensión de perforación es la tensión que produce un arco eléctrico permanente entre dos electrodos bien definidos separados 2’5mm, sumergidos en aceite a 20ºC. Se expresa en Kv/cm.

La rigidez dieléctrica orienta sobre la capacidad aislante del aceite, así como de la presencia en el mismo de impurezas tales como agua, lodos, polvo, gases, etc.
La presencia de impurezas disminuye la rigidez dieléctrica de un aceite. Las impurezas facilitan el paso de la corriente a través del aceite, especialmente que llevan agua en disolución, tales como fibras de papel, gotas de polvo, etc. No ocurre lo mismo con la disuelta en el aceite, que no afecta a esta propiedad.

La temperatura incrementa el valor de la rigidez dieléctrica, hasta alcanza un valor máximo a 100ºC.

Esta propiedad es de especial significación en los aceites de transformador y en los aceites para compresores frigorífico

3.2.1.15 Punto de goteo

Se llama punto de goteo a la temperatura a la cual una grasa pasa de estado semisólido a líquido. Este cambio de estado puede ser brusco o paulatino, considerándose el punto de goteo como el final del proceso.

En las grasas tipo jabón el cambio de estado es debido a la separación del aceite y el jabón al alcanzarse el punto de goteo. Las grasas tipo no jabón pueden cambiar de estado sin separarse el aceite del espesante.

Se considera que el rango de temperatura útil de una grasa está entre 100 y 150º F por debajo del punto de goteo. La operación en temperaturas próximas al punto de goteo obviamente afectará a la eficacia lubricante de la grasa.

# El punto de goteo no esta relacionado con la calidad de la grasa.

3.2.1.16 Punto de inflamación

Se llama punto de inflamación a la temperatura mínima en la cual un aceite empieza a emitir vapores inflamables.

Esta relacionada con la volatilidad del aceite. Cuanto más bajo sea este punto, más volátil será el aceite y tendrá más tendencia a la inflamación. Un punto de inflamación alto es signo de calidad en el aceite.

En los aceites industriales el punto de inflamación suele estar entre 80 y 232 ºC, y en los de automoción entre 260 y 354ºC

El punto de inflamación también orienta sobre la presencia de contaminantes, especialmente gases (los cuales pueden reducir la temperatura de inflamación hasta 50ºC en algunos aceites), riesgo de incendios a causa de los vapores y procesos no adecuados en la elaboración del aceite.

3.2.1.17 Punto de combustión

Se llama así a la temperatura a la cual los vapores emitidos por un aceite se inflaman, y permanecen ardiendo al menos 5 segundos al acercársele una llama. El punto de combustión suele estar entre 30 y 60 º por encima del punto de inflamación.

3.2.1.18 Punto de enturbiamiento

Se llama punto de enturbiamiento a la temperatura a la cual las parafinas y otras sustancias disueltas en el aceite se separan del mismo y forman cristales, al ser enfriado el mismo, adquiriendo así un aspecto turbio.

La solubilidad del aceite y el peso molecular de las sustancias disueltas influyen en el punto de enturbiamiento.

Como es sabido, la solubilidad esta directamente relaciona con la temperatura de la misma. Al bajar esta, la solubilidad disminuye, haciendo que alguna sustancias disueltas se separen de la sustancias disolvente.

El peso molecular de las sustancias disueltas también influye en la capacidad del disolvente (en este caso el aceite) para disolverlas. Cuanto menor sea el peso molecular en cuestión más fácil será disolver dichas sustancias.

La presencia de sustancias extrañas y el almacenamiento prolongado también influyen en el punto de enturbiamiento.

Los contaminantes se combinan o aglomeran parafinas y otras sustancias susceptibles de separarse del aceite, elevando el punto de enturbiamiento.

Igualmente, el almacenamiento prolongado favorece la aglomeración de parafinas.
El proceso de enturbiamiento es reversible en la inmensa mayoría de los casos.
No todos los aceites presenta punto de enturbiamiento: alguno se solidifican directamente al alcanzar la temperatura de congelación.

Esta característica es de especial significación en los aceites que operan en temperaturas ambiente muy bajas, ya que afecta a la facilidad para bombear el aceite y su tendencia a obstruir filtros y pequeños orificios.

3.2.1.19 Punto de congelación

El punto de congelación (también llamado punto de fluidez) es la menor temperatura a que se observa fluidez en el aceite al ser enfriado. Se expresa en múltiplos de 3ºC o 5ºF.

En los aceites naftalénicos este punto se alcanza por la disminución de la densidad causa por el descenso de la temperatura; en lo parafínicos se debe principalmente a la cristalización de sustancias parafínicas.

El punto de congelación se alcanza siempre a temperatura inferior a la del punto de enturbiamiento. Al igual que este, es una característica importante en aquellos aceites que operan a muy bajas temperaturas ambientales.

Fig. 35 Punto de Congelación

3.2.1.20 Punto de floculación

Se llama punto de floculación a la temperatura a la cual las parafinas y otras sustancias disueltas en el aceite se precipitan formando flóculos (agregados de sustancias sólidas) al entrar en contacto con un fluido refrigerante (normalmente R-12), en una mezcla con un 10% de aceite y un 90% de refrigerante, al ser enfriado el aceite.

Esta característica es de especial significación en los aceites que trabajan en elementos de sistemas de refrigeración, en los cuales el refrigerante es miscible con el aceite.

3.3 Clasificación y especificación de los lubricantes.

La lubricación es básica y necesaria para la operación de casi todas las maquinarias. Sin lubricación, casi todas las maquinarias no funcionan, o si funcionan lo hacen por poco tiempo antes de arruinarse. Por más ilógico que parezca, lubricación es en general una faceta ignorada por el dueño “típico” de una maquinaria.

De todas maneras, lo que nos interesa a nosotros es mejorar el rendimiento, reducir el consumo, y alargar la vida de los componentes de nuestra maquinaria que dependen de lubricación.

Por suerte, si sabe buscar hay productos buenos, especialmente con la nueva tecnología de aditivos. Ojo que los hay buenos y malos; los malos no dañan el motor, pero tampoco ayudan…son una pérdida de dinero. Los buenos, son a veces buenos, y a veces buenísimos.

Hay algunos buenos que también son malos…cómo es eso? Así: hay algunos aceites penetrantes para aflojar tuercas oxidadas que ayudan para eso, pero lo que el fabricante no le dice es que son aceites ácidos, que si los deja ahí, ayudan a la futura corrosión y óxido, haciendo la extracción de la tuerca mucho más difícil la próxima vez.

3.3.1. Teoría de la Lubricación

La industria de lubricantes constantemente mejora y cambia sus productos a medida que los requerimientos de las maquinas nuevas cambian y nuevos procesos químicos y de destilación son descubiertos.

Los lubricantes son materiales puestos en medio de partes en movimiento con el propósito de brindar enfriamiento (transferencia de calor), reducir la fricción, limpiar los componentes, sellar el espacio entre los componentes, aislar contaminantes y mejorar la eficiencia de operación.

Fig. 36 Los lubricantes desempeñan la función de “selladores”

Por ejemplo, los lubricantes desempeñan también la función de “selladores” ya que todas las superficies metálicas son irregulares (vistas bajo microscopio se ven llenas de poros y ralladuras) y el lubricante “llena” los espacios irregulares de la superficie del metal para hacerlo “liso”, además sellando así la “potencia” transferida entre los componentes. Si el aceite es muy ligero (baja viscosidad), no va a tener suficiente resistencia y la potencia se va a “escapar”…si el aceite es muy pesado o grueso (alta viscosidad), la potencia se va a perder en fricción excesiva (y calor). Si el aceite se ensucia, actuará como abrasivo entre los componentes, gastándolos.

Otro ejemplo: los lubricantes también trabajan como limpiadores ya que ayudan a quitar y limpiar los depósitos producidos por derivados de la combustión (una especie de carbón que es una mezcla de combustible quemado, agua y productos de la descomposición del lubricante mismo). Si el aceite es muy ligero, no va a poder limpiar lo suficiente y no proveerá aislamiento de esta “basura”; si es muy pesado se va a mover muy despacio y no va a poder entrar en los lugares más ajustados. El aceite sucio, sea pesado o ligero, simplemente seguirá agregando “basura”, sin ayudar a la limpieza. El aceite “justo” va a ayudar a remover la “basura” y mandarla al filtro. En general la función limpiadora del lubricante es ayudada con un filtro, para que el aceite pueda retornar (limpia, una vez que pasó por el filtro) a limpiar una vez más las superficies bajo presión y fricción.

Otro uso de lubricantes es para impartir o transferir potencia de una parte de la maquinaria a otra, por ejemplo en el caso de sistemas hidráulicos (bomba de dirección, etc.). No todos los lubricantes sirven para esto y no todos los lubricantes deben cumplir esta función.

Los lubricantes también contribuyen al enfriamiento de la maquinaria ya que acarrean calor de las zonas de alta fricción hacia otros lados (radiadores, etc.) enfriándola antes de la próxima pasada.

3.4. Tipos de Lubricación

El tipo de lubricación que cada sistema necesita se basa en la relación de los componentes en movimiento. Hay tres tipos básicos de lubricación: limítrofe, hidrodinámica, y mezclada. Para saber qué tipo de lubricación ocurre en cada caso, necesitamos saber la presión entre los componentes a ser lubricados, la velocidad relativa entre los componentes, la viscosidad del lubricante y otros factores. Desde hace relativamente poco tiempo se ha empezado a hablar de un cuarto tipo de lubricación: elasto-hidrodinámica, pero no lo vamos a mencionar ya que no aporta conceptos únicos y se usa solamente en aplicaciones de muy alta tecnología.

3.4.1. La Lubricación Limítrofe: ocurre a baja velocidad relativa entre los componentes y cuando no hay una capa completa de lubricante cubriendo las piezas. Durante lubricación limítrofe, hay contacto físico entre las superficies y hay desgaste. La cantidad de desgaste y fricción entre las superficies depende de un número de variables: la calidad de las superficies en contacto, la distancia entre las superficies, la viscosidad del lubricante, la cantidad de lubricante presente, la presión, el esfuerzo impartido a las superficies, y la velocidad de movimiento. Todo esto afecta la lubricación limítrofe.

La mayor cantidad del desgaste ocurre al prender el motor. Esto sucede por la baja lubricación limítrofe, ya que el aceite se ha “caído” de las piezas al fondo del cárter produciendo contacto de metal-a-metal. Una vez que arrancó el motor, una nueva capa de lubricante es establecida con la ayuda de la bomba de aceite a medida que los componentes adquieren velocidad de operación.

Fig. 37 Lubricación limítrofe

3.4.2. La Lubricación Hidrodinámica.

En algún momento de velocidad crítica la lubricación limítrofe desaparece y da lugar a la Lubricación Hidrodinámica. Esto sucede cuando las superficies están completamente cubiertas con una película de lubricante.

Esta condición existe una vez que una película de lubricante se mantiene entre los componentes y la presión del lubricante crea una “ola” de lubricante delante de la película que impide el contacto entre superficies. Bajo condiciones hidrodinámicas, no hay contacto físico entre los componentes y no hay desgaste. Si los motores pudieran funcionar bajo condiciones hidrodinámicas todo el tiempo, no habría necesidad de utilizar ingredientes anti-desgaste y de alta presión en las fórmulas de lubricantes. Y el desgaste sería mínimo.

La propiedad que más afecta la lubricación hidrodinámica es la viscosidad. La viscosidad debe ser lo suficientemente alta para brindar lubricación (limítrofe) durante el arranque del motor con el mínimo de desgaste, pero la viscosidad también debe ser lo suficientemente baja para reducir al mínimo la “fricción viscosa” del aceite a medida que es bombeada entre los metales (cojinetes) y las bancadas, una vez que llega a convertirse en lubricación hidrodinámica. Una de las reglas básicas de lubricación es que la menor cantidad de fricción innecesaria va a ocurrir con el lubricante de menor viscosidad posible para cada función específica. Esto es que cuanto más baja la viscosidad, menos energía se desperdicia bombeando el lubricante.

Por ejemplo, los locos que corren los “Dragsters” de NHRA y IHRA en el cuarto de milla en los Estados Unidos (USA) le ponen aceite del “SAE 0” ó “SAE 5”, pues reduce la fricción interior del motor, dándoles máxima potencia (pero alto desgaste, ya que la viscosidad es demasiado baja). Ellos quieren la mayor cantidad de HP, y no les importa si hay desgaste, ya que desarman el motor después de cada carrera.

3.4.3. La Lubricación Mezclada

Es exactamente eso: una mezcla inestable de lubricación limítrofe e hidrodinámica. Por ejemplo, cuando enciende el motor (o cuando arranca un componente, si es otro equipo), la velocidad de los componentes aumenta velozmente y por una pequeña fracción de segundo se produce lubricación mezclada. En otras situaciones, cuando el esfuerzo y la velocidad de los componentes varía ampliamente durante el uso (durante manejo en montaña o en tráfico, por ejemplo) la temperatura puede hacer que el lubricante se “queme” más rápido y que así la lubricación hidrodinámica sea difícil de adquirir (ya que el lubricante ha perdido el beneficio de ciertos aditivos que se “quemaron”), dejando así el motor trabajando en una condición de lubricación mezclada, que producirá más desgaste.

Por ejemplo, mucha gente anda en un cambio (velocidad) más alto que el que deben usar, cosa que causa pocas vueltas de motor, y tal vez menor consumo, pero aumenta el desgaste tremendamente. ¿Cómo es eso? Supongamos que un motor viene en 3ra a 3.000 rpm, o en 4ta a 2.000 rpm y que el vehículo se acerca a una pendiente o cuesta…el conductor decide dejarlo en 4ta para subir…el motor empieza a trabajar más duro (mayor esfuerzo) para subir…la temperatura interior y el esfuerzo interno del motor aumenta, pero las revoluciones (que se reflejan en el tacómetro) del motor no…el aceite se calienta, la fricción aumenta (fíjense en la cantidad de aceite en medio del carril en la ruta en el lado de la subida de una pendiente… y verán, pero NO en el lado de la bajada)…¿por qué?, porque el motor levanta presión, temperatura y fricción en la subida, y no en la bajada. Al aumentar el esfuerzo, sería lógico aumentar la cantidad de aceite que pasa por cada superficie bajo fricción, pero al dejar el motor en 4ta, las revoluciones siguen siendo 2.000, como en la recta antes de la subida, por más que el esfuerzo del motor es mucho mayor en la subida y para mantener buena lubricación se necesitarían más revoluciones en el motor…¿qué se debería de hacer…bajarle un cambio o velocidad?. Se debe aumentar las revoluciones para que la bomba de aceite pueda mandar más lubricante sobre los componentes bajo mayor fricción.

Es más o menos así:

Si se deja la lubricación constante (al dejarlo en pocas revoluciones), pero aumenta el esfuerzo del motor, aumentará el desgaste.

Si aumenta el esfuerzo, entonces aumenta las revoluciones del motor (bajándole un cambio de la caja de velocidades) para aumentar la lubricación, ya que al levantar vueltas, acelera la bomba de aceite.

Esto es un ejemplo de lubricación hidrodinámica perdiendo efecto y convirtiéndose en lubricación mezclada (de alto desgaste de componentes). Lo bueno es que las subidas no son eternas, así que ningún motor trabaja en condiciones de lubricación mezclada 100% del tiempo, si no, no duraría mucho.

3.4.4. Cambios en los Requerimientos de los Lubricantes

En los últimos años, los fabricantes han empezado a especificar lubricantes para uso normal que son mucho más ligeros (de más baja viscosidad) que los que se usaban antes. Esto se debe en parte a un intento a reducir el consumo de la fricción innecesaria creada por lubricantes pesados.

En algunos casos, las partes en movimiento nunca salen de condiciones de lubricación limítrofe. Esto sucede porque no hay forma de mantener la película de lubricante o por el tipo de movimiento de las partes, que no es continuo. Buenos ejemplos son las rótulas, la dirección, y la lubricación que ocurre entre las muelles. En estos casos, para separar los componentes se necesita un lubricante más “grueso” y “pegajoso”, como las grasas, o incluso a veces lubricantes secos, como los que se utilizan entre las muelles de algunos vehículos.

Este tipo de lubricantes son necesarios en estos casos para reducir (minimizar) el desgaste creado por las partes en movimiento que nunca salen de condiciones de lubricación limítrofe.

3.4.5. Principios de Selección de los Lubricantes

La regla general es más o menos así: “usar la viscosidad mínima necesaria para proveer lubricación limítrofe durante el “arranque” (o en el caso de piezas que no son motores, al moverse por primera vez cada vez que se usa) y a la vez de una viscosidad máxima necesaria para no contribuir con fricción y pérdidas de potencia (en forma de calor y desgaste) innecesarias”

La elección de lubricantes nunca es fácil, y siempre requiere compromisos. Por ejemplo, un lubricante más grueso (viscoso) puede cubrir las superficies de un rodamiento y probablemente se va a “quedar” en el rodamiento más fácilmente, pero a la vez va a generar más fricción, más temperatura y más presión. Pero en un motor viejo, uno a veces usa aceite un poco más pesado (viscoso) que lo normal para reducir las pérdidas (para que queme menos aceite), sabiendo que generará más fricción y va a levantar más temperatura. El problema es que si el lubricante es MUY pesado, trae problemas de arranque.

3.4.6. Estructura Básica de los Lubricantes

La mayoría de los lubricantes son derivados de hidratos de carbono (hidrocarburos). Hay lubricantes basados en otras químicas, pero en general son para usos muy especializados, donde lubricantes comunes no se pueden usar.

La materia prima para lubricantes puede ser derivada de grasas y aceites animales, vegetales o aceites crudas (petróleo).

Sea el tipo de lubricante que sea, siempre se empieza con la “base”. La base se prepara con un proceso de refinado. El refinado es una especie de destilación de elementos componentes de la materia prima que son evaporados a distintas temperaturas y condensados en distintos receptáculos. A este lubricante básico se le agregan aditivos antioxidantes y anticorrosivos.

Estos aditivos son absolutamente necesarios en todos los lubricantes base o básicos para brindar resistencia a la corrosión a los metales con los que el lubricante va a estar en contacto y resistencia a la oxidación para el lubricante mismo. La oxidación es muy común entre los aceites, y es fácilmente reconocida, por ejemplo, en la cocina de casa (la manteca y otras cosas que contienen aceite y se ponen rancias). Todos los lubricantes base eventualmente se oxidan y se degradan. Esto es lo que hace que la grasa vieja se oscurezca y se endurezca. Los aditivos son importantísimos y esenciales para brindar durabilidad y consistencia a los lubricantes.

Una vez que el lubricante base ha sido combinado con los dos aditivos mencionados anteriormente (anti-óxido y anti-corrosión), cosa que se hace inmediatamente después de refinarse, se la agrega un segundo “paquete” de aditivos. Este paquete provee a cada lubricante sus características. Lo que es interesante saber es que la materia prima afecta la calidad final tanto como cada uno de los aditivos que integran la mezcla. Una materia prima de baja calidad va a pasar los requerimientos legales para la venta, pero se va a degradar mucho más rápido que un lubricante hecho con los mismos aditivos pero con una mejor materia prima. A su vez, una buena materia prima combinada con aditivos de baja calidad va a producir un lubricante que no posee todo su “potencial”.

3.4.7. Principios de Lubricación

Debido a las presiones extremas que se desarrollan en engranajes y rodamientos, y la incapacidad de los lubricantes convencionales de petróleo para lubricar adecuadamente estas partes, es necesario fortificar los aceites y las grasas con diversos componentes que aumenten la capacidad de carga de los lubricantes. La mayoría de las compañías usan químicos para lograr esto. A pesar de que estos químicos aumentan temporalmente la resistencia a la carga, pueden convertirse en abrasivos que contrarrestan la capacidad deslizante del lubricante en sí. Cuando estos químicos entran en contacto con el agua y el calor, forman ácidos que atacan las partes movibles y sus bases de petróleo. Estos ácidos llegan a ser tan fuertes que pueden producir corrosión y desgaste a menos que el lubricante sea cambiado con frecuencia. La fricción causa que los lubricantes se deterioren y pierdan su habilidad de proteger y lubricar.

Algunos lubricantes derivan su capacidad de manejo de carga y capacidad deslizante de sus bases sintéticas y sólidos metálicos autolubricantes, que son química y térmicamente estables. Estos fortificadores metálicos o sólidos metálicos autolubricantes, están divididos en partículas micrónicas y submicrónicas, para luego ser científicamente suspendidas o mezcladas en aceites y grasas. Debido a que los aceites sintéticos o los hidroprocesados tienen una vida útil mayor, y gracias a la estabilidad de los sólidos metálicos, estos tipos de lubricantes no necesitan ser cambiados tan frecuentemente como los convencionales.

Uno de los sólidos metálicos más importantes contenido en estos lubricantes es el Disulfuro de Molibdeno (o MOLY) cuya formula química es: MoS2. El Comité Nacional de Consejeros de Aeronáutica (USA) descubrió que el Disulfuro de Molibdeno, en su búsqueda de lubricantes para ser usados en aviación, plataformas de lanzamiento de cohetes y otras aplicaciones de alta temperatura y alta carga, tenía uno de los más altos niveles de lubricidad que cualquier otra sustancia descubierta hasta la fecha.”Hace rodar la carga” como si fuera un rodamiento.

Cuando una película completa de MoS2 se forma en una superficie, puede soportar cargas de hasta 500,000 PSI (libras por pulgada cuadrada). Su punto de goteo es de 1185 °C (2165 °F) y solamente es soluble en ácido sulfúrico, agua regia, y ácido clorhídrico. Estos factores hacen del Disulfuro de Molibdeno uno de los más eficientes lubricantes que se conocen….pero debe ser transportado a las superficies a ser lubricadas, por algún medio líquido (aceite básico) o pastoso (grasa).

Tabla 4. Tipos de lubricantes de película solida

Tabla 5. Tipos de lubricantes líquidos

Tabla 6. Relación de diferentes lubricantes

Tabla 7. Relación de diferentes lubricantes-

3.5 SISTEMA DE CLASIFICACION API PARA ACEITES DE MOTOR ¨ S ¨ SPARK COMBUSTION

| SA | Antigüedad para servicios de motores a gasolina Diesel |
| --- | --- |
| SB | Para servicio en motores a gasolina de trabajo ligero |
| SC | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1968 |
| SD | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1970 |
| SE | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1972 |
| SF | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores de gasolina modelo 1980 |
| SG | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores de gasolina modelo 1989 |
| SH | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1993 |
| SJ | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1996 |

Tabla 8. SISTEMA DE CLASIFICACION API PARA ACEITES DE MOTOR ¨ S ¨ SPARK COMBUSTION

3.5.1 ¨ C ¨ COMBUSTIÖN BY COMPRESIÓN

| CA | Para servicio de motores diesel de trabajo ligero, combustible de alta calidad |
| --- | --- |
| CB | Para servicio de motores diesel de trabajo ligero, combustible de baja calidad |
| CC | Para servicio de motores diesel y gasolina |
| CD | Para servicio de motores diesel |
| CD II | Para servicio de motores diesel de 2 tiempos |
| CE | Para servicio de motores diesel de trabajo pesado |
| CF-4 | Para servicio en motores diesel de trabajo pesado de 4 tiempos |
| CF | Para servicio típico de motores diesel de 4 tiempos de inyección |
| CF-2 | Para servicio de motores diesel de 2 tiempos |
| CG-4 | Para servicio de motores diesel 4 tiempos de alta velocidad |

Tabla 9. “C” Combustion by ompression

3.5.2 CLASIFICACION API PARA ACEITES DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL

| API GL-1 | Especifica el tipo de servicio característico de ejes, automotrices, sinfín, cónico espiral y algunas transmisiones manuales |
| --- | --- |
| API GL-2 | Especifica el tipo característico de ejes que operan bajo condiciones de carga |
| API GL-3 | Especifica el tipo de servicio característico de transmisiones manuales y ejes que opera bajo condiciones moderadamente severas de velocidad |
| API GL-4 | Especifica el tipo de servicio característico de engranajes hipoidales en automóviles y otros equipos bajo condiciones de alta velocidad |
| API GL-5 | Especifica el tipo de servicio característico de engranajes hipoidales en automóviles y otros equipos bajo condiciones de alta velocidad de carga de impacto de alta velocidad |

Tabla 10 Clasificación API para aceites de transmisión y diferencial

3.5.3 PRODUCTOS AUTOMOTRICES ACEITE MOTOR – GASOLINA

Mobil 1 15w-50

Mobil Super xhp 20w – 50

Mobil super 20w – 40

Mobil hd

Mobil delvac Serie 1100

Tabla 11 Productos automotrices aceite motor-gasolina

3.5.4 ACEITES DE MOTOR – DIESEL

Mobil delvac 1

Movil delvac MX 15w – 40

Mobil delvac súper 15w – 40

Mobil delvac serie 1300

Mobil delvac 1240D

Tabla 12. Aceites de motor-diesel

3.5.5 ACEITES PARA MOTOCICLETES

Mobil super 2T

Mobil super 4T

Tabla 13. Aceites para motocicletas

3.5.6 PRODUCTOS INDUSTRIALES ACEITES DE CIRCULACION E HIDRÁULICOS

Mobil DTE oil serie

Mobil Vactra oil serie

Mobil SHC serie 500

Mobil DTE serie 10m

Mobil DTE serie 10

Tabla 14. Productos industriales

3.5.7 LUBRICANTES PARA ENGRANAJES ABIERTOS

Mobiltac D

Tures

Mobil SHC serie 600

Mobil Glygoyle

Tabla 15. Lubricantes para engranajes abiertos

3.5.8 GRASAS

Mobilith AW de numeros

Mobiltemp SHC 100

Mobiltemp SHC 32

Mobiltemp 1 y 2

Tabla 16. Grasas

3.5.9 PRODUCTOS DE AERONAVES ACEITE DE MOTOR

| Movil jet oil 254 | Es un aceite lubricante sintético, diseñado para lubricar los mas avanzados diseños de tubería de avión en servicio comercial y militar |
| --- | --- |
| Movil jet oil II | Es un aceite importado, esta diseñado para la lubricación de turbinas de avión de más alto desempeño y mas resiente diseño. |
| Movil Aereo Serie band SAE 50 y 60 | Son aceites minerales puros, diseñados para motores de avión a pistón. |

Tabla 17. Productos de aeronaves

3.5.10 FLUIDOS HIDRÁULICOS

| Movil Aero HFF | Es un fluido hidráulico que le proporciona viscosidad adecuada, excelentes propiedades a bajas temperaturas y buena estabilidad química. |
| --- | --- |

Tabla 18. Fluidos hidráulicos

3.5.11 GRASAS

| Movilgrease 28 | Es una grasa lubricante sintética importada. |
| --- | --- |

Tabla 19. Grasas

3.5.12 PRODUCTOS DE PROCESAMIENTO DE METALES

# Fluidos de corte – solubles

| Mobilmet 101 API 22.6 Viscosidad cST 40 a 100 °C | Es un aceite soluble en agua para maquinado de metales en operaciones como torneado, fresado , roscado, esmerilado, taladrado, mandrilado, cortes con sierra. |
| --- | --- |
| Prosol 77 API 28 Viscosidad sCT 40 a 100 °c | Es un aceite soluble en agua para maquinado de metales en operaciones como torneado, fresado , roscado, esmerilado, taladrado, mandrilado, cortes con sierra. |

Tabla 20. Producto de procesamiento de metales

# Fluidos de corte – no solubles

| Mobilmet Letra Griega Sigma API = 30.4 Viscosidad 40 a 100 °c Gamma API =29.8 Viscosidad 40 a 100 °c | Sirve para los mismos maquinados anteriores, pero con un aditivo que produce lubricación superior, lo cual aumenta la duración de la herramienta. |
| --- | --- |
| EXC 24 API 28 Viscosidad cST 40 a 100° | Es un aceite no soluble en agua diseñado para el corte y maquinado de metales en todas aquellas operaciones en donde las condiciones anti-desgaste, anti-soldantes y de reducción de calor son requeridas. |
| EXC 64 API 28 Viscosidad cST 40 a 100 °c | Aceite no soluble para aquellas operaciones donde el maquinado que se requiere lubricar en piezas y herramientas sea para evitar terminados defectuosos. |

Tabla 21 producto de procesamiento de metales

3.5.13 PROTECTORES DE HERRUMBRE

| Mobilarma 798 | Es una grasa que evita la formación de la herrumbre y la corrección. Recomendada para la preservación de los cables metálicos, de alambre o de acero, estáticos o móviles que se encuentran a bordo de los buques o embarcaciones marítimas o fluviales. |
| --- | --- |
| Movilarma 245 | Es un aceite desarrollado para proteger contra el oxido las piezas finamente acabadas el manejo entre operaciones de maquinado y posteriores. |
| Movilarma 633 | Sirve para proteger contra el oxido y la corrosión en lugares demasiado salobres |
| Movilarma 778 | Sirve para proteger contra el herrumbre de las láminas de acero cortadas y en rollo durante el periodo de almacenamiento. |

Tabla 22. Protectores de herrumbre

3.5.14 ACEITES PARA TEMPLADO DE METALES

| Movilthrm D | Es un aceite para templado de metales que corresponde a los productos minerales puros de naturaleza parafínica, color claro y baja viscosidad. Su rango de aplicación es muy amplio ya que corresponde temperaturas des de 1 °c hasta 300 °c. |
| --- | --- |

Tabla 23. Aceites para templado de metales

3.5.15 PRODUCTOS ESPECIALES Y DE PROCESOS

3.5.15.1 ACEITES DE PROCESOS

| Prores 36 | Es un aceite de composición parafínica, color claro y baja viscosidad, su mayor aplicación se encuentra en la industria llantera, donde hay una compatibilidad con el caucho butílico. |
| --- | --- |
| Movilsol L | Es un aceite mineral de baja viscosidad y su mayor aplicación es como plastificante secundario en el proceso de producción de PVC. |
| EXC 485 | Formulado con bases parafínicas especiales de alta viscosidad y alto punto de inflamación y su mayor utilización es como plastificante suavizador en la industria del cuero para facilitar su curtido. |
| Codisol 925 A | Se ha formulado con solventes especiales, con el fin de proteger las cuchillas de afeitar contra la oxidación. |
| Naprex 948 | Es un aceite secundario y tiene múltiples usos en la industria del caucho, tanto para productos industriales como para anillos y sellos. |

Tabla 24. Aceites de procesos

3.5.16 CERAS

| Parafina Macro Y Micro | Es una cera parafínica totalmente refinada, tienen una gran variedad de aplicación tales como , aglomerante en cerámica componente de adhesivos etc. |
| --- | --- |
| Movilcer A | Es una dispersión de finísimas partículas de cera en agua. Se aplica en procesos de recubrimientos y encolados en madera, papel, cerámica, plásticos, goma etc. |

Tabla 25. Ceras

3.5.17 PRODUCTOS MARINOS

3.5.17.1 ACEITES DE MOTOR

| Movilgard 1 CHS SAE 40 SAE 15w – 40 | Para motores diesel marinos e industriales de media y alta velocidad. Diseñados para motores de alta potencia que utilizan combustibles destilados. |
| --- | --- |
| Movilgard 300 SAE 30 | Para motores marinos Diesel de alta potencia |
| Movilgard serie12 API CD SAE 30 Y 40 | Diseñado para lubricar el cárter de los cilindros de los motores diesel marinos |
| Movilgard serie30 SAE 30 y 40 | Para motores diesel marinos de 2 y 4 tiempos |
| Movilgard serie40 SAE 30 Y 40 | Lubricantes para motores marinos para trabajos severos, con excelente protección contra el desgaste de partes. |

Tabla 26. Productos marinos

3.6 ACEITES Y GRASAS

3.6.1 ACEITES LUBRICANTES

3.6.1.1 Concepto:

Están constituidos por moléculas largas hidrocarbonadas complejas, de composición química y aceites orgánicos y aceites minerales.

3.6.1.2 Aceites orgánicos: Se extraen de animales y vegetales. Cuando aún no se conocía el petróleo, eran los únicos utilizados; hoy en día se emplean mezclados con los aceites minerales impartibles ciertas propiedades tales como adherencia y pegajosidad a las superficies. Estos aceites se descomponen fácilmente con el calor y a temperaturas bajas se oxidan formando gomas, haciendo inútil su utilización en la lubricación.

3.6.1.3 Aceites minerales: Son derivados del petróleo cuya estructura se compone de moléculas complejas que contienen entre 20 y 70 átomos de carbono por molécula. Un aceite mineral esta constituido por una base lubricante y un paquete de aditivos químicos, que ayudan a mejorar las propiedades ya existentes en la base lubricante o le confieren nuevas características.

3.6.2 Proceso de obtención del aceite

3.6.2.1 Base Parafínica.

Son relativamente estables a altas temperaturas, pero por el alto contenido de parafinas que poseen, no funciona satisfactoriamente a bajas temperaturas, conductos de lubricación.

3.6.2.2 Descripción del proceso.

El proceso de producción del aceite con el transporte de las bases parafínicas desde los tanques de almacenamiento hasta el mezclador por medio de una bomba de desplazamiento positivo.

Una vez puesta la base parafínica en el mezclador se le adicionan los aditivos, de acuerdo a las características del aceite que se quiere fabricar, de allí es enviado a la zona de envasado, pasándolo antes por un filtro. En la zona de envasado es puesto el producto en las diferentes presentaciones.

3.6.2.3 Control De Calidad

3.6.2.3.1 Viscosidad. Esta prueba se realiza con un instrumento llamado viscosímetro, consiste en un baño de aceite a temperatura de 100oC (Norma SAE) y en su interior se encuentra ubicado un bulbo capilar con el aceite en prueba, se toma el tiempo que tarde el aceite en subir desde un nivel inicial hasta un nivel final en el bulbo y se multiplica por una constante, el resultado numérico de esta prueba para la viscosidad en centistores.

3.6.2.3.2 Índice de Viscosidad (IV). Esta prueba se lleva a cabo sometiendo el aceite de estudio a fluctuaciones de temperatura. Cuando la viscosidad de este aceite varia muy poco se le asigna por lo tanto un I.V comprendido entre 0 y 100.

El índice de viscosidad es la medida de la variación de la viscosidad de un aceite en función de la temperatura.

Esta es una medida arbitraria que fue introducida en 1929 por Dean y Davis.
El método consiste en comparar la viscosidad del aceite dado con la de dos aceites patrón: el procedente del crudo de Pensilvania (parafínico), cuya viscosidad varia muy poco con la temperatura, y el procedente del crudo del Golfo de Méjico (naftalénico), que varía mucho su viscosidad con la temperatura. A estos se les asigna un índice de viscosidad de 100 y 0 respectivamente.

Se toma de los aceites patrón cuya viscosidad a 210ºF (98ºC) sean iguales a la del aceite problema. A continuación se determina la viscosidad de los tres aceites a 100ºF (38ºC) y se calcula el cociente:

# Cuanto más alto es el índice de viscosidad, más estable es la viscosidad del aceite.

3.6.2.4 FORMACIÓN DE ESPUMA

La espuma es una aglomeración de burbujas de aire u otro gas, separados por una fina capa de líquido que persiste en la superficie. Suele formarse por agitación violenta del líquido.

La tendencia a la formación de espuma y la persistencia de esta se determina insuflando aire seco en aceite. El volumen de espuma obtenido durante el ensayo determina la tendencia a la formación de espuma del aceite. Al cabo de un tiempo de reposo se vuelve a medir el volumen, y así se determina la estabilidad de la espuma.
La espuma provoca problemas en los sistemas hidráulicos y de lubricación:

- comportamiento errático de mandos hidráulicos

- cavitación en bombas

- derrames en depósitos

- oxidación prematura del aceite

- corrosión interna de elementos del sistema

- fallos en cojinetes (por insuficiente lubricación)

- disminución de la capacidad refrigerante del aceite

- disminución de la capacidad de disolución del aceite

- flotación de pequeñas partículas de lodo presentes en el aceite

La estabilidad de la espuma se ve favorecida por el aumento de la viscosidad del aceite, la presencia de compuestos polares en el mismo. Por el contrario, la temperatura elevada del aceite y la presencia de aditivos antiespumantes en el aceite reducen la tendencia a la formación de espuma.

3.6.2.4.1 Emulsibilidad

La emulsibilidad es la capacidad de un líquido no soluble en agua para formar una emulsión.

Se llama emulsión a una mezcla íntima de agua y aceite. Puede ser de agua en aceite (siendo el agua la fase discontinua) o de aceite en agua (donde el agua es la fase continua).

Se considera que una emulsión es estable si persiste al cesar la acción que la originó y al cabo de un tiempo de reposo. Los factores que favorecen la estabilidad de las emulsiones son:

- viscosidad del aceite muy alta

- tensión superficial del aceite baja

- pequeña diferencia de densidad entre los dos líquidos

- presencia de contaminantes.

La presencia de agua en el aceite es siempre perjudicial para la lubricación, ya que, entre otras cosas, puede disolver ciertos aditivos, restando eficacia al aceite. Por lo tanto, siempre es deseable que los aceites formen emulsiones inestables, o separen el agua por decantación. Esto es especialmente deseable en el caso de la maquinaria expuesta a la intemperie.

Sin embargo, en algunos casos, como los aceites de corte o los marinos para maquinaria de cubierta, lo deseable es que la emulsiones sean estables.

3.6.2.4.2 Demulsibilidad

Se llama así a la capacidad de un líquido no soluble en agua para separarse de la misma cuando está formando una emulsión.

La oxidación del aceite y la presencia de contaminantes afectan negativamente a la demulsibilidad del aceite.

La adecuada eliminación del agua facilita en muchos casos la lubricación, reduciendo el desgaste de piezas y la posibilidad de corrosión.

Esta propiedad es muy importante en los aceites hidráulicos, para lubricación de maquinaria industrial, de turbina y para engranajes que transmiten grandes esfuerzos. En los aceites de automoción no lo es tanto, debido a la capacidad dispersante y detergente de los mismos.

3.6.2.4.3 Aeroemulsión

La aeroemulsión es una emulsión de aire en aceite, formada por burbujas muy pequeñas (0’0001 a 0’1 cm), dispersas por todo el líquido.

Las aeroemulsiones son muy difíciles de eliminar y provocan problemas semejantes a los de la espuma superficial.

Esta es una propiedad muy importante en los aceites de turbina y en los hidráulicos de alta presión. Es una característica intrínseca del aceite base y no puede ser modificada con aditivos.

3.6.2.4.4 Punto de Chispa.

Es la temperatura a la cual se forman gases suficientes para realizar una combustión. La prueba consiste en colocar el aceite en un recipiente dotado con una resistencia, para aumentarle la temperatura, luego este aceite es colocado en contacto directo con una llama, en el momento en que el producto trata de encenderse este el llamado punto de chispa (°C). Se sigue calentando el aceite y nuevamente se pone en contacto con la llama y en el instante que este haga combustión, es el punto de inflamación (°C).

3.6.2.4.5 Prueba de humedad.

Para verificar que el producto está con cero humedad, factor muy importante en cualquier lubricante, la mayoría de empresas acostumbran a realizar una prueba de humedad muy sencilla, que consiste en poner a calentar al rojo vivo un metal, y luego se deja caer sobre este una gota de aceite, si crispa, el aceite presenta humedad, si por el contrario el aceite no presenta este fenómeno, está completamente libre de humedad.

3.6.2.4.6 Punto de fluidez.

Es la temperatura más baja a la cual el aceite lubricante aún es un fluido. Indica las limitaciones de fluidez que tiene el aceite a bajas temperaturas, en el momento en que el producto trata de cambiar de estado, esa temperatura es el punto de fluidez.

3.6.2.4.7 Prueba de corrosión.

Cuando el aceite es expuesto a la acción del agua, esta puede disolver los inhibidores de la oxidación dando origen a la formación de ácidos orgánicos, los pueden originar el deterioro en las piezas lubricadas.

3.6.2.4.8 La prueba llamada también Lámina de Cobre.

Consiste en colocar una lámina de cobre en un recipiente lleno de aceite a una temperatura de 105°C, dejándola allí por espacio de cuatro días, dependiendo del color que tome la lámina se medirá el grado de corrosión del producto; lo ideal es que la lámina no cambie de color, es decir, que el aceite presente cero corrosión.

3.6.3 Tipos de aceites

3.6.3.1 Aditivos comunes en los aceites lubricantes

Los aditivos que generalmente se encuentran en todos los aceites lubricantes sin tener en cuenta el tipo de trabajo que van a desempeñar, son los siguientes:

- Inhibidores de la oxidación: que se emplean para incrementar la vida del aceite en servicio y para disminuir la concentración de barnices y de lodos sobre las partes mecánicas.

- Inhibidores de la corrosión: que protegen las superficies metálicas del ataque químico de los ácidos corrosivos.

- Los aditivos antidesgaste: que protegen las superficies de fricción que operan con delgadas películas lubricantes.

- Los inhibidores de la herrumbe: que eliminan la tendencia de la humedad a formar una pequeña película de herrumbe sobre las superficies metálicas, la cual en un momento dado, podría llegar a aislar el lubricante midiendo así una correcta lubricación, además de que facilitan el proceso de oxidación del aceite y la corrosión de las superficies metálicas, los agentes untuosidad que reducen la fricción y el desgaste y aumentan la lubricación.

- Demulsificadores: que reducen la tensión interface, permiten una fácil separación del agua y del aceite. Los demás son igualmente importantes pero se utilizan únicamente para cada caso en particular.

3.6.4 GRASAS LUBRICANTES

3.6.4.1 Concepto

La grasa es un producto que va desde sólido a semilíquido y es producto de la dispersión de un agente espesador y un líquido lubricante que dan las prosperidades básicas de la grasa. Las grasas convencionales, generalmente son aceites que contienen jabones como agentes que le dan cuerpo, el tipo de jabón depende de las necesidades que se tengan y de las propiedades que debe tener el producto.

La propiedad más importante que debe tener la grasa es la de ser capaz de formar una película lubricante lo suficientemente resistente como para separar las superficies metálicas y evitar el contacto metálico.

Existen grasas en donde el espesador no es jabón sino productos, como arcillas de bentonita. El espesor o consistencia de una grasa depende del contenido del espesador que posea, puede fluctuar entre un 5% y un 35% por peso según el caso.
El espesador es el que le confiere propiedades tales como resistencia al agua, capacidad de sellar y de resistir altas temperaturas sin variar sus propiedades ni descomponerse.

3.6.5 PROCESOS DE OBTENCIÓN DE LAS GRASAS

Los equipos utilizados en el proceso de fabricación de grasas:

3.6.5.1 Reactor: Es un sistema cerrado que permite que dos o más compuestos reaccionen entre sí para formar un producto.

3.6.5.2 Mezclador: Es un tanque dotado con una hélice que permite que dos o más compuestos se mezclen para obtener un producto final.

3.6.5.3 Serpentín: Es un tubo o un conjunto de tubos adaptado a un sistema, que permite llevar a cabo un proceso de transferencia de calor.

3.6.5.4 Molino: Es un equipo dotado de un par de discos giratorios separados milimétricamente uno del otro, los cuales permiten el paso forzado de un producto altamente viscoso para proporcionarle unas condiciones requeridas.

3.6.5.5 Desairador: Es un equipo cuya función es eliminar las moléculas de aire que involuntariamente se introducen en un producto.

3.6.5.6 Bases Naftenicas: Es una base lubricante que determina la mayor parte de las características de la grasa, tales como: viscosidad, índice de viscosidad (I.V), resistencia a la oxidación y punto de fluidez.

Frecuentemente contienen una elevada proporción de asfalto; a altas temperaturas son menos estables que las parafínicas. Generalmente no deben usarse temperaturas por encima de los 65°C.

3.6.5.7 Saponificación. Es un proceso por medio del cual una grasa (o algún otro compuesto de un ácido con alcohol) reacciona con un ÁLCALI, para formar un jabón, glicerina u otro alcohol.

Las propiedades de los jabones dependen de los ácidos grasos y de las bases metálicas utilizadas en la saponificación, esto se puede verificar mediante la reacción.

# HOOCR + MOH RCOOM + H2O

# Ácido graso Base metálica Jabón Agua

Las bases metálicas son las que dan las características que se quieren lograr en la grasa, Así: las de calcio, aluminio y litio imparten buena resistencia a la acción del agua y a la humedad, mientras que las de sodio permiten soportar altas temperaturas.
Las deficiencias que puedan tener las grasas se pueden modificar mediante la adición de aditivos.

3.6.5.8 Descripción del proceso:

El proceso de fabricación de una grasa inicia en un reactor donde se colocan a reaccionar un ácido graso, (animal o vegetal) con una base metálica como litio, sodio, calcio, aluminio, (saponificación). El producto obtenido de esta reacción llamado espesador o jabón es transportado hacia un mezclador donde se le adiciona el aceite lubricante (aditivos y base naftenica) proveniente de unos tanques de almacenamiento y que le dará al producto la consistencia requerida. Posteriormente por un filtro; el molino se encarga de darle a la grasa acabado, el cual consiste en proporcionarle a esta fibra y brillo.

Durante el paso por el molino, la grasa es agitada y absorbe burbujas de aire, las cuales son eliminadas posteriormente en un desairador que ayuda también a mejorar la presentación de la misma.

Cabe aclarar que no todas las grasas pasan por estos dos últimos equipos (molino, desairador), sino únicamente aquellas de fibra (litio, sodio, aluminio, etc.); porque las elaboradas a base de jabón de calcio son de textura muy suave y utilizadas para trabajos a temperaturas bajas (180oC), y al pasarla por el molino la fricción interna de este aumenta la temperatura cambiándole su estado.

Para concluir el proceso, el producto obtenido es transportado (bombeo) hacia la zona de envasado, pasa por último distribuirlo en sus diferentes presentaciones.

3.6.6 Control de calidad

Existen diversas pruebas que se realizan a las grasas y a continuación explicaremos cada una de ellas:

3.6.6.1 Prueba de extrema presión: Esta prueba se realiza para verificar la capacidad que tienen las grasas y los aceites para soportar carga. Consiste en colocar dos elementos metálicos giratorios en contacto y por el medio de ellos. El lubricante a prueba, aplicándoles una fuerza externa que se va aumentando proporcionalmente hasta que se frene los elementos metálicos. En ese momento se mide cuánta presión hay y el tipo de desgaste que se generó en la pieza.

Una grasa que tenga un aditivo de extrema presión debe superar las 150 lbf/ft presentando el más mínimo desgaste en las piezas.

3.6.6.2 Prueba de consistencia: La consistencia de las grasas se expresa de acuerdo con la cantidad de espesante y viene dada por la NLGI (National Lubricating Grease Institute) que las clasifica de acuerdo con la penetración trabajada. Para determinar ésta, se llena una vasija especial con grasa y se lleva a una temperatura de + 77oF (25oC). La vasija se coloca debajo de un cono de doble ángulo cuyo peso está normalizado (penetrómetro), la punta del cono toca apenas la superficie de la grasa, se suelta el cono y al cabo de cinco segundos se determina la profundidad a la cual ha penetrado el cono dentro de la grasa, se conoce como penetración y se mide en décimas de milímetro. La penetración es solamente la medida de la dureza a una temperatura específica.

La penetración de la grasa se puede dar en base a dos situaciones: Cuando ha sido trabajada y sin trabajar.

3.6.6.3 Penetración trabajada: Para determinar la penetración trabajada es necesario que la muestra de grasa haya sido sometida a 60 carreras dobles de un pistón, en un trabajador de grasa patrón. Este consiste en un disco perforado (pistón) que al subir y bajar dentro del cilindro, hace que la grasa pase de un lado a otro, hasta completar 60 carreras dobles, en este momento se considera que se han simulado las condiciones a las cuales puede trabajar la grasa en una máquina después de un tiempo determinado. Posteriormente se le determina la consistencia en el penetrómetro.

3.6.6.4 Penetración no trabajada: Para la penetración no trabajada se toma una muestra de grasa, no se somete a ningún batido y se coloca cuidadosamente en el recipiente de prueba, luego se le determina la consistencia en el penetrómetro.

Las características del cono se muestran y las más importantes son:

Ángulo del cono                                           90º

Ángulo de la punta                                       30º

Diámetro de cono                                         6.61 cm.

Peso del cono                                               102.5 gr.

La penetración se clasifica de acuerdo con la ASTM, (que es la lectura que da el Penetrómetro mostrado en la figura 2ª después de cinco segundos de penetración dentro de la muestra de grasa trabajada a + 77oF (25°C) y de acuerdo con la NLGI, que la da con un número que indica el cambio de consistencia (penetración) con las variaciones de temperatura (prueba no estandarizada).

# Clasificación ASTM y su equivalencia en la NLGI

# Penetración trabajada NLGI

ASTM en mm/10 Número de consistencia

  - 000

  - 00

  - 0

  - 1

  - 2

  - 3

  - 4

  - 5

  - 6

3.6.6.5 Prueba Almen: Una varilla cilíndrica gira dentro de un casquillo abierto, el cual se presiona contra aquella. Se añaden pesos de 0.9 Kg. En intervalos de 10 seg. Y se registra la relación existente entre la carga y la iniciación del rayado.

3.6.6.6 Prueba Timken: Se presiona un anillo cilíndrico, que gira, sobre un bloque de acero durante 10 minutos y se registra la máxima presión de iniciación del gripado.

3.6.6.7 Prueba SAE: Se hacen girar dos rodillos a diferentes velocidades y en el mismo sentido. La carga se aumenta gradualmente hasta que se registre el fallo. En este caso hay combinación de rodamiento y deslizamiento.

Fig. 38 Prueba SAE

3.6.6.8 Prueba Fálex: Se hace girar una varilla cilíndrica entre dos bloques de material duro y en forma de V, que se presionan constantemente contra la varilla, con una intensidad que aumenta automáticamente. La carga y el par totales se registran en los calibradores.

Fig. 39 Prueba Fálex

3.6.6.9 Punto de goteo: Es la temperatura a la cual la grasa pasa de su estado sólido a líquido. La prueba se realiza aumentando la temperatura de la grasa hasta que se empiece a cambiar de estado, en ese momento se toma la temperatura y se define su punto de goteo.

3.6.7 Aditivos empleados en las grasas lubricantes

Los aditivos más utilizados en la elaboración de las grasas son:

3.6.7.1 Agentes espesadores: Se utilizan para aumentar la adhesividad de las grasas a las superficies metálicas, con el fin de evitar que sean desplazadas con facilidad y retienen, además, los fluidos por absorción. Los más utilizados son los jabones metálicos y los polibutilenos.

3.6.7.2 Estabilizadores: Permiten trabajar las grasas a temperaturas más altas durante un mayor tiempo. Se utilizan principalmente los ésteres de ácidos grasosos.

Mejoradores del punto de goteo: Aumentan la temperatura del punto de goteo permitiendo que la temperatura máxima de trabajo se incremente sin que la grasa se escurra o descomponga. Se utilizan los jabones grasosos.

3.6.7.3 Agente antidesgaste: Reducen el desgaste de las superficies al evitar el contacto directo entre ellas. El más utilizado es el bisulfuro de dibensilo.

3.6.7.4 Inhibidor de la corrosión: Suspende la corrosión de las superficies metálicas si ésta ya se ha originado o la evita en caso de que, debido a las condiciones ambientales, se pueda presentar. Se utilizan el sulfonato de amoníaco y el dionil naftaleno.

3.6.7.5 Desactivador metálico: Impide efectos catalíticos en los metales con el fin de que las partículas que se han desprendido durante el movimiento de las superficies metálicas no se adhieran a éstas y ocasionen un gran desgaste. Se utiliza el mercaptobenzotiazolo.

Inhibidor de la oxidación: Impide la oxidación y descomposición de la grasa. Se usa el fenil-beta-naftilamino.

3.6.7.6 Materiales de relleno: Aumenta el volumen de la grasa, característica requerida para obtener una mejor distribución y aprovechamiento de la misma. Se utilizan los óxidos metálicos.

3.6.7.7 Agentes de extrema presión: Reducen la fricción permitiendo que la película lubricante soporte mayores cargas y las superficies se deslicen más fácilmente. Se utilizan las ceras clorinadas y los naftenatos de plomo.

3.7 ACEITES Y GRASAS CON LUBRICANTES SÓLIDOS.

Fig. 40 Aceites y grasas con lubricantes sólidos.

Durante un desarrollo posterior de la tecnología de la lubricación se agregó a los lubricantes elementos sólidos como grafito y disulfuro de molibdeno ya mencionado (MoS2), que forman una capa protectora de bajo coeficiente de fricción. En este caso se intenta reducir el desgaste mediante deposición de partículas sólidas.

Este principio permite reducir el coeficiente de fricción mediante un aumento de la superficie de contacto y constituye una alternativa razonable tratándose de grasas y pastas. No obstante en el caso de lubricantes líquidos, si las partículas no tienen el tamaño adecuado puede ocurrir que las se separen por filtración o centrifugado o bien se depositen con el tiempo debido a su alto peso específico. Así, este tipo de lubricantes, si no están bien diseñados pierde la mayor parte de su eficacia.

3.7.1 Lubricación Industrial

En las plantas de procesamiento los rodamientos (baleros o cojinetes) y los engranes vienen a representar el 90% de las demandas de lubricación. Los rodamientos pueden subdividirse en planos y antifricción.

Los engranajes, a su vez, pueden ser de diferentes tipos: rectos, helicoidales, bi-helicoidales, biselados, de tornillo sinfín o hipoides. Cada uno de estos diferentes tipos de rodamientos y engranajes funciona de forma diferente y, en consecuencia, requiere una lubricación individual.

Después de examinar cuidadosamente el funcionamiento de cada uno de los cojinetes y engranajes anteriormente mencionados, puede hacerse una lista mínima de los lubricantes o aceites más adecuados para cada uno de ellos. La característica de contacto superficie con superficie de cada clase de rodamientos y engranajes sirve de ayuda a la hora de elaborar una lista de este tipo.

3.7.2 Rodamientos o cojinetes planos:

Consisten en dos superficies que se deslizan una contra otra. Por lo general, este tipo de rodamientos se lubrican con el aceite que mejor se acomode a la velocidad o a la carga del cojinete en cuestión.

Los aceites de mayor viscosidad se emplean, por lo general, para la lubricación de proceso directo con pequeños volúmenes de aceite, para la lubricación de arranque, y para la lubricación para cargas pesadas. Y, si las temperaturas rondaran la temperatura ambiente, los aceites de lubricación variarán.

| RELACION TEMPERATURA – VISCOSIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condiciones de funcionamiento |  | Viscosidad del lubricante a 38ºC (100º F) (SSU) |
| Velocidad, rpm | Temperatura, ºC (ºF) |  |
| Inferior a 300 300 a 2.000 Superior a 2.000 Inferior a 300 300 a 2.000 Superior a 2.000 Inferior a 300 300 a 2.000 Superior a 2.000 | Inferior a -7 (20) Inferior a -7 (20) Inferior a -7 (20) -7 a 66 (20 a 150) -7 a 66 (20 a 150) -7 a 66 (20 a 150) 66 a 121 (150 a 250) 66 a 121 (150 a 250) 66 a 121 (150 a 250) | 300* 150* 150* 600 300 150 1800 600 300 |
| *El punto de fluidez del aceite deberá ser inferior a la temperatura de operación |  |  |

Tabla 27. Relación de temperatura viscosidad

El lubricante debería aplicarse a los cojinetes planos cuando:

- La velocidad es pequeña, las cargas son grandes y las temperaturas son elevadas.

Fig. 41 Rodamientos industriales grandes

    - La operación es intermitente y las holguras tienen un tamaño considerable.

    - Las posiciones de las piezas son inaccesibles.

    - Se contaminan fácilmente con el agua o la suciedad.

Debería tenerse en cuenta que la viscosidad y los aditivos no corrosivos del lubricante son muy importantes para la vida útil de los cojinetes planos.

Ejemplos de cojinetes lisos: (Half) Medio, (Solid) Sólido, (Split) Dividido, (Bearing) Cojinete (Shaft) Eje

    - Rodamientos o Cojinetes Antifricción.

Este grupo incluye a los cojinetes de tipo bola, de rodillos rectos, de rodillos cónicos, de empuje de bolas y de agujas. La elección de la grasa o aceite más adecuado para estos cojinetes se realiza en función del diámetro, la velocidad y la temperatura del cojinete.

| TABLA DE INTERCAMBIABILIDAD PARA LOS COJINETES DE RODILLOS (TIPO BOLA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | SKF | Federal | MRC | Fafnir | New Departure Hyatt |
| Cojinete de bolas de una sola fila con camino profundo Ranura de relleno de una sola hilera Cojinete de bolas de una sola hilera y contacto angular Cojinete de bolas de doble fila Cojinete de rótulas | 6200 6300 6400 200 300 7200-7200B 7300-7300B 7400-7400B 5200 5300 5400 1200 2200 2300 | 1200 1300 1200M 1300M 7200 7300 5200 5300 1200SA 2200SA 2300SA | 200S 300S 400S 200M 300M 400M 7200-7200P 7300-7300P 5200 5300 5400 | 200K 300K 400K 200W 300W 400W 7200 7300 7400 5200 5300 5400 L-200 L-300 | 3200 3300 1200 1300 20200-30200 20300-30300 5200 5300 5400 |
| Notas: 1. 200 es ligero, 300 es medio, 400 es pesado 2. New Departure Hyatt dispone de tres series de ángulos de contacto: la serie 20000 es baja, la H20000 es media y la serie 30000 es alta. 3. El subíndice P de MRC designa un ángulo elevado de contacto |  |  |  |  |  |

Tabla 28. Intercambiabilidad para los cojinetes de rodillo (tipo bola)

# PARTE PRÁCTICA

# CAPITULO IV

4. ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  UTILIZADOS EN LOS TELARES.

Dentro de lo correspondiente a la lubricación y engrase de las maquinas de tejer Sulzer Ruti, en la fábrica Pintex y especialmente en la sección de tejeduría hemos optado por trabajar con la marca SHELL en aceites y con la marca TEXACO en grasas, ya que las bondades de estos productos se asemejan a lo sugerido por el fabricante de los telares.

En consecuencia, a continuación daremos una breve explicación de las características de estos lubricantes:

4.1 SHELL SPIRAX A

4.1.1 Aceite de calidad para transmisiones automotrices.

Shell Spirax A son aceites elaborados para emplearse en una amplia variedad de transmisiones automotrices sometidas a condiciones de servicio pesado.

4.1.1.1 Aplicaciones:

- Transmisiones automotrices

- Diferenciales hipoidales de servicio pesado

- Otros componentes de transmisión automotriz operando en condiciones de alta velocidad / cargas de impacto, alta velocidad/ bajo torque, y baja velocidad/ alto toque.

4.1.1.2 Características de rendimiento:

- Eficaz paquete de aditivos

- Aditivos especialmente selectos que brindan buenas características de estabilidad a la oxidación y protección contra el desgaste y la herrumbre.

4.1.1.3 Especificaciones de rendimiento:

- Clasificación de Servicio API GL-5

US Military                                MIL-L-2105D

Mack                                          GO-G

4.1.1.4 Salud y Seguridad

- Spirax A no es proclive a presentar un riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea adecuadamente en la aplicación recomendada, y se mantiene buenos procedimientos de higiene personal e industrial.

- Evite el contacto prolongado con la piel. Use guantes protectores cuando maneje aceites usados. Después del contacto con aceite lave la piel con agua y jabón.

4.1.1.5 Proteja el medio ambiente.

- Desaloje el aceite usado en puntos de recolección autorizados. No desechar en alcantarillas, tierra o agua.

Tabla 29. Características Físicas Spirax A

4.2 SHELL RIMULA X MONOGRADO

4.2.1 Aceite monogrado de alta calidad para motores diesel de trabajo pesado.

Los aceites Rimula X monogrados son lubricantes de alta calidad diseñado para su aplicación en motores diesel de servicio pesado  donde se especifique el uso de aceites monogrado. También pueden ser utilizados en ciertas transmisiones y aplicaciones hidráulicas en equipos de construcción y minería para los que se requiere la tecnología de aceites para motor.

4.2.1.1 Aplicaciones:

- Rendimiento de un aceite dedicado para motores a diesel. Los Rimula X monogrados han sido formulados para brindar un rendimiento robusto en motores dentro de una variedad de aplicaciones de equipo pesado.

- Aplicaciones de la industria de la construcción. La tecnología de aceites de motor es especificada con frecuencia para el uso en transmisiones y aplicaciones hidráulicas. Los Rimula X monogrados ofrecen una protección y rendimiento Premium para aquellas aplicaciones.

- Equipos estacionarios. Los Rimula X monogrados son adecuados para ciertos equipos estacionarios, tales como bombas, que funcionan continuamente en condiciones estables.

4.2.1.2 Características de desempeño

- Aceptación de los fabricantes de equipos. Los Rimula X monogrados son aprobados por las principales OEMs para el uso en una variedad de aplicaciones motrices y no-motrices.

- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. La alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación brinda un alto estándar de limpieza en los pistones.

- Motores más limpios. La limpieza general del motor contribuye a reducir el desgaste, prolongando la vida de los componentes, mantener el nivel de potencia entregado, operar con un funcionamiento estable y disminuir los costos de mantenimiento.

- Características de fricción controladas. Los Rimula X monogrados cumplen las características de fricción requeridas para ciertas transmisiones de servicio pesado  y sistemas de freno húmedo presentes en los equipos de construcción.

      - Especificaciones de Rendimiento

Tabla 30. Especificaciones de rendimiento Shell Rimula X monogrado

4.2.1.4 Salud y Seguridad

- Spirax A no es proclive a presentar un riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea adecuadamente en la aplicación recomendada, y se mantiene buenos procedimientos de higiene personal e industrial.

- Evite el contacto prolongado con la piel. Use guantes protectores cuando maneje aceites usados. Después del contacto con aceite lave la piel con agua y jabón.

4.2.1.5 Proteja el medio ambiente.

- Se desaloje el aceite usado en puntos de recolección autorizados. No desechar en alcantarillas, tierra o agua.

4.2.1.6 Características Físicas Típicas

Tabla 31. Características físicas del Rimula X monogrado

4.3 GRASA LUBRICANTE (TEXACO) STARPLEX 2

4.3.1 Descripción de grasa lubricante

Las grasas starplex son productos de calidad Premium elaborados a base de jabones complejos de litio, aceites minerales y aditivos de extrema presión.

4.3.1.1 Beneficios

Estos productos ofrecen los siguientes beneficios:

- Alto punto de goteo lo que garantiza alta temperatura de trabajo

- Resistencia al lavado con agua

- Protección contra el desgaste y la herrumbre

- Resistencia altas cargas y fuertes impactos

- Versatilidad para múltiples aplicaciones industriales

- Resistencia a condiciones severas de temperaturas, cargas y contaminación con agua.

4.3.1.2 Recomendaciones y aprobaciones

Starplex 2 cumple los siguientes requerimientos:

- ASTM 4950 clasificación  GC-LB

- Cincinnati Milacron P-64

- Mack GC-G

- Aplicaciones automotrices en autos, buses y en camiones

- Aplicaciones de trabajo pesado en la industria de minería y construcción

- La grasa STARPLEX 2 también puede usarse en cojinetes de las ruedas y en el chasis de los vehículos automotrices donde se requieren una grasa de alto punto de goteo para cumplir con las exigencias de los automotores equipados con frenos de disco, especialmente aquellos de condiciones severas de servicio.

4.3.1.3 Características típicas

Tabla 32. Características típicas Starplex

4.4  Mantenimiento programado

Como hemos hablado anteriormente, este mantenimiento tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería en un sistema. Y se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error en el sistema.

Para poder nosotros hacer un mantenimiento programado en los telares SULZER, en la fábrica  hemos dividido el mantenimiento  en dos grupos de trabajo, en el cual está un grupo dedicada hacer trabajos de rutina y el otro grupo hacer trabajos técnicos en las maquinas como ajustes y calibraciones.

4.5 Mantenimiento diario

Dentro del mantenimiento diario en la sección de tejeduría existen diversas funciones que son realizadas por el lubricador de la sección, en el cual están encaminadas al perfecto funcionamiento de las maquinas.

La función diaria a realizarse en los telares son: Lubricación de los puntos de movimiento tanto en el lado de disparo y en el  lado de recepción, tales como abridor del dador de trama, tijera, pinza de orillo, dador de trama, abridor de proyectil, elevador de proyectil. Es decir todas las partes móviles donde no tienen lubricación directa de la máquina.  El lubricador de la sección, lleva un registro de las operaciones realizadas por el mismo.

A continuación se presenta en el Anexo 1, una hoja de control de lubricación diario (ver en anexos).

Fig. 42 Lubricación diaria

El relleno de los tubos de lubricación suplementario se realiza cada dos días y está dada por centímetros cúbicos por relleno.

A continuación se presenta en el Anexo 2, una hoja de relleno de vasos suplementarios de lubricación (ver en anexos).

4.6 Mantenimiento semanal

En PINTEX se ha implementado un modelo de mantenimiento semanal, en el cual se realiza funciones de control donde se revisa los niveles de aceite de las siguientes partes del telar SULZER:

- Caja inferior de disparo

- Batán

- Caja de recepción

Para ello se realiza la lubricación con Shell Spirax SAE 90, el lubricador de igual manera lleva un registro de control de nivelación de aceite, en el cual el cuadro está dado por días de trabajo en un mes y a su vez el relleno se realiza en centímetros cúbicos.

Para un mejor entendimiento a continuación se presenta en el Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5, hojas de control de lubricación semanal (ver en anexos).

Otra función que hace el lubricador es de limpiar y lubricar las cadenas de accionamiento de  los marcos. A continuación se presenta una hoja de control en el Anexo 6 (ver en anexos).

También se procede a llenar los sistemas GS de lubricación en centímetros cúbicos, de las máquinas PU, PU RUTI y PLEAN. Ver el Anexo 7 la tabla de control de lubricación semanal.

  - Mantenimiento mensual

Dentro del mantenimiento mensual se tiene como objetivo revisar el estado de la corredera de retroceso que pone los proyectiles frenados en el mecanismo de recepción, exactamente en la posición en la que el abridor de proyectil del lado de recepción puede abrir la pinza y transporta el proyectil en el canal de expulsión.

El ajuste de la corredera de retroceso debe ser controlado o, caso necesario, reajustado de nuevo después de un cambio de la corredera de retroceso o del conjunto de proyectiles.

Todos los proyectiles del equipo de una máquina deben tener la misma longitud y eso debe ser comprobado con el empleo del calibre de longitud de proyectil.

Fig. 43 Revisión de las piezas mensual

También se hace la revisión de las piezas en cada cambio de urdimbre, en este momento que se encuentra parada la máquina por el cambio de urdimbre, se procede a desarmar las partes constitutivas de la caja de disparo y la caja de recepción y a su vez se verifica que los templazos no estén remordidos, tapas de templazos estén bien, las pinzas de orillo y de igual manera las agujas de orillo.

Fig. 44 Revisión de piezas lado FA

En la caja de disparo se revisa que se encuentre bien la pieza de expulsión o taco de disparo, corredizo, rail guía del dador de trama, palanca RH.

También se realiza el cambio de los cepillos de limpieza de la cadena RU o de regreso.

A continuación se presenta en el Anexo 8 el control de limpieza y revisión de estado de cepillo RU donde está dividido en semanas de un año calendario.  (Ver en anexos).

  - Mantenimiento trimestral

El mantenimiento que se realiza trimestralmente en la fábrica es el de los tubos de lubricación, de todas las máquinas TW11, por el hecho de estar expuestos los tubos a la pelusa de la sección, estos tienden a taparse y por ende dejan de lubricar a los proyectiles.

Por consiguiente se procede a limpiar los tubos cada tres meses para que estén en óptimas condiciones de lubricación.

La actividad  que realiza el lubricador es la de revisar el cerrojo de disparo, donde debe desmontarse el engrase suplementario del proyectil y limpiarse el suplemento de fieltro (3), exprimiéndose y volverse a impregnar de aceite. Si se encuentra un suplemento de fieltro (3) desgastado, este debe ser sustituido.

En el grafico se indica detalladamente los pasos que se realiza para el mantenimiento de los tubos de lubricación:

Fig. 45 Mantenimiento de los tubos de lubricación

A continuación se presenta en el Anexo 9, una hoja de control de mantenimiento  trimestral  (ver en anexos).

  - Mantenimiento semestral

En los proyectiles se debe tener muy en cuenta el estado de estos, tanto en su longitud como en su espesor por que nos puede conllevar a averías en las guías de proyectil o en los frenos, en el lado de recepción.

Fig. 46 Revisión de los proyectiles

Este mantenimiento es aplicado por el grupo de mantenimiento de ajustes y calibraciones donde se describe otro tipo de programa que se realiza y será aplicado posteriormente en el plan de trabajo de mantenimiento programado de un telar SULZER.

  - Mantenimiento anual

Lo que nos ha conllevado a realizar en el mantenimiento anula a los telares  es la de el cambio anual de aceite a toda la máquina, esto implica caja de disparo, caja de recepción, caja de las excéntricas, bombas de aceite.

Hemos aplicado parámetros técnicas recomendadas en el manual del fabricante, de estas máquinas y de acuerdo a las casas comerciales de lubricantes, se utiliza los siguientes lubricantes de acuerdo a las diferentes partes de trabajo de la máquina:

- SHELL SPIRAX A: este lubricante es utilizado en partes móviles, tubos de lubricación, GS y cadenas de accionamiento.

- SHELL RIMULA X MONOGRADO: este lubricante es utilizado en cajas de disparo, cajas de recepción, cajas de excéntricas y bombas de aceite.

Este mantenimiento del cambio anual de aceite, está incluido en las fases 3 de mantenimiento programado que veremos en el diseño del plan de mantenimiento programado para los telares Sulzer.

  - DISEÑO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA MANTENIMIETO PROGRAMADO DE UN TELAR SULZER.

Para la elaboración de un plan de mantenimiento, varios han debido ser los cambios y ajustes para poder ser aplicado de forma satisfactoria en los telares, mediante el cual garantizamos el buen desempeño de todas las máquinas.

Para desarrollar un programa de mantenimiento programado en un telar SULZER se debe considerar las siguientes variables:

- Trabajo a ejecutar en la máquina

- Tiempo de paro de la máquina

- Tener  repuestos en caso de encontrar piezas defectuosas

- Fase a realizar el mantenimiento

- Herramientas necesarias para el mantenimiento

A más del programa de mantenimiento que se aplica en forma diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, se ha desarrollado un modelo de mantenimiento programado por fases en el cual se realiza una revisión completa de la máquina.

También tenemos los grupos de funciones, los cuales nos ayudan en la empresa a identificar con mayor facilidad los repuesto que se requiera de acuerdo al grupo de cada función de la máquina. A continuación presentamos nuestro grupo de funciones de la sección de tejeduría:

|  |  |  | GRUPOS DE FUNCIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW 11 |  |  | PU PU-RUTI |  |  | P-LEAN |  |
| GRUPO | DENOMINACIÓN |  | GRUPO | DENOMINACIÓN |  | GRUPO | DENOMINACIÓN |
| 1 | BASTIDOR |  | 01.01 | BASTIDOR |  | 01.01 | ARMAZÓN |
| 2 | I. ELECTRICA |  | 01.02 | I. ELECTRICA |  | 01.02 | I. ELECTRICA |
| 3 | ACCIONAMIENTO |  | 01.03 | ACC.FRENO |  | 01.03 | ACC. FRENO |
| 4 | DISP. SEGURIDAD |  | 02.01 | DISP. SEGURIDAD |  | 02.01 | PARA URDIMBRE |
| 5 | MEC. PLEGADORES |  | 02.02 | PARA URDIMBRE |  | 02.04 | PARA TRAMA ELEC. |
| 6 | DESARROLLO PLEG |  | 02.04 | PARA TRAMA ELEC. |  | 03.01 | ACC. PLEGADOR |
| 7 | PARA URDIMBRE |  | 03.01 | ACC. PLEGADOR |  | 03.02 | PLEGADOR URDIM. |
| 8 | ACC. LIZOS |  | 03.02 | SOPPORTE PLEG |  | 03.03 | TENSOR URDIMBRE |
| 9 | MAQ. EXCENTRICAS |  | 03.03 | CIL. TENSOR EXT. |  | 03.04 | MEC. ARROLLADOR |
| 10 | MEC. ARROLLADOR |  | 03.04 | MEC. ARROLLADOR |  | 04.01 | ACC. LIZOS |
| 11 | CORRON DE TEJIDO |  | 03.05 | EJE DE MANDO |  | 04.02 | MAQ. EXENTRICAS |
| 12 | PROYECTILES |  | 04.01 | ACC. LIZOS |  | 05.02 | TENSOR TRAMA |
| 13 | FILETA DE TRAMA |  | 04.02 | MAQ. EXECTRICAS |  | 06.01 | EJE PIÑON INTERMED |
| 14 | TENSOR DE TRAMA |  | 04.05 | DIP. BUSCA TRAMA |  | 06.02 | DISP. DISPARO |
| 15 | MEC. DISPARO |  | 04.06 | NIVELACIÓN DE LIZOS |  | 06.03 | ELEVADOR PROYEC. |
| 16 | DISP. GUIA DISPARO |  | 04.08 | LIZOS |  | 06.04 | ABRIDOR PROYECTIL |
| 17 | ELEVADOR PROYECT |  | 05.01 | PORTA BOBINAS |  | 06.05 | DADOR TRAMA |
| 18 | ABRIDOR PROTECTIL |  | 05.02 | TENSOR DE TRAMA |  | 06.06 | TIJERAS |
| 19 | DADOR TRAMA |  | 05.05 | ACUMULADOR HILO |  | 06.07 | MEC. EXPULSIÓN |
| 20 | TIJERAS |  | 06.01 | MECANISMO DISPARO |  | 06.30 | MEC. RECEPCIÓN |
| 21 | PARA TRAMAS |  | 06.02 | DISP. DISPARO |  | 06.40 | TRANS. PROYECTIL |
| 22 | DISPARO |  | 06.03 | ELEVADOR PROYECTIL |  | 07.01 | ACCIONA. BATAN |
| 23 | ACC. BATAN |  | 06.04 | ABRIDOR PROYECTIL |  | 08.09 | ENGRASE. BRIDAS |
| 24 | DISP. RECEPCIÓN |  | 06.05 | DADOR TRAMA |  | 09.01 | MAC. ORILLO |
| 25 | CERRADURA RECEP. |  | 06.06 | TIJERAS |  | 09.02 | MEC. ORILLO INTER. |
| 26 | RETROCESOR PROYEC |  | 06.07 | MEC. EXPULSIÓN |  | 10.01 | TEMPLAZO |
| 27 | FRENO |  | 06.08 | PROYECTILES |  |  |  |
| 28 | PROTECTOR PROYEC. |  | 06.09 | MEC. RECEPCIÓN |  |  |  |
| 29 | ABRIDOR PROYECTIL |  | 06.10 | TRANSPORT. PROYEC. |  |  |  |
| 30 | EXPULSADOR PROYE |  | 06.15 | ENGRASE GS DIRIGIDO |  |  |  |
| 31 | TRANSP. PROYECTIL |  | 07.01 | DISP. BATAN |  |  |  |
| 32-36 | MEC. ORILLO |  | 09.01 | MEC. ORILLO |  |  |  |
| 33 | TEMPLAZO |  | 09.02 | MEC. INTER. ORILLO |  |  |  |
|  |  |  | 10.01 | TEMPLAZO |  |  |  |

Tabla 33. Tablas de los grupos de funciones.

Para poder realizar las fases de mantenimiento programado, debemos especificar que modelos de telares SULZER de micro-proyectil que tenemos en nuestra sección, y a continuación vamos a detallar todos los modelos de los telares que hasta hoy día existen en nuestra sección:

| TIPO | MARCA | AÑO | VELOCIDAD rpm | ANCHO PEINE cm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TW11 | SULZER | 1972 | 276 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 276 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 276 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 277 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 281 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 271 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 278 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 278 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 276 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 275 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 276 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 275 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 280 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 282 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 278 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 287 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 299 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 281 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 279 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 278 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 279 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 278 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 279 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 279 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 281 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 286 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 280 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 279 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 278 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 278 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 287 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 277 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 280 | 220 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 280 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 281 | 194 |
| TW11 | SULZER | 1972 | 277 | 220 |
| PU | SULZER | 1982 | 262 | 388 |
| PU | SULZER | 1982 | 261 | 388 |
| PU | SULZER | 1982 | 266 | 388 |
| PU | SULZER | 1982 | 273 | 388 |
| PU RUTI | SULZER | 1987 | 264 | 388 |
| PU RUTI | SULZER | 1987 | 271 | 388 |
| PU RUTI | SULZER | 1987 | 273 | 388 |
| PU RUTI | SULZER | 1987 | 265 | 388 |
| PU RUTI | SULZER | 1987 | 268 | 388 |
| PU RUTI | SULZER | 1987 | 272 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 299 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 292 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 301 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 307 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 305 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 300 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 301 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 302 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 302 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 301 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 300 | 388 |
| P-Lean | SULZER | 1996 | 299 | 388 |

Tabla 34. Modelos de los telares

Los trabajos por fases son realizados por el grupo de mantenimiento de la sección, los cuales son los encargados de realizar los ajustes y calibraciones de los telares SULZER RUTI.

Una vez realizada la identificación de los modelos de los telares en la empresa y conociendo los parámetros para poder realizar el programa de mantenimiento programado, procedemos a clasificar por fases y por modelos las actividades que vamos a realizar en cada uno de los telares.

# FASES PARA LAS MAQUINAS TW 11

# FASE 1

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 85" 105 E10 D1 45773 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 1 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| ACCIONAMIENTO DE MARCOS | 0° | DESMONTAR MARCOS, EVALUAR ESTADO DE LOS TIRANTES DE UNIÓN-PALANCAS DE INVERSIÓN |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE EN PUNTOS ARTICULADOS |  |  |  |
| EXECTRICAS | 0° | CONTROLAR LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN EN LA PALANCA DE INVERSIÓN |  |  |  |
|  | 180° | JUEGO: PALANCAS DE RODILLO Y LEVAS 0,3 mm |  |  |  |
|  |  | COMPROBAR ESTADO DE LAS SUPERFICIES DE RODADURA EN RODILLOS Y LEVAS |  |  |  |
|  |  | LUBRICAR CADENAS SEGÚN PRESCRIBCIÓN |  |  |  |
| TRANSPORTE DE RETORNO |  | CONTROLAR EL ALARGAMIENTO DE LA CADENA DE RETORNO. DISTANCIA ENTRE TENSOR DE CADENA Y PLACA FINAL: 2mm. |  |  |  |
|  | 318° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR |  |  |  |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES |  |  |  |
|  |  | BORDE TRASERO DE UN ESLABON DE TRANSPORTE DE RETORNO ENRASADO CON BORDE EXTERIOR DEL BLOQUE DE CIERRE |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

Tabla 35. Fase 1 para las máquinas TW11

La  FASE 1 es para los telares TW 11, donde nosotros sabemos qué función, que posición y que trabajo vamos a realizar.

# FASE 2

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 85" 105 E10 D1 45773 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 2 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| ACCIONAMIENTO DE FRENADO DE LA MAQUINA | 50° | DESMONTAR / CONTROLAR EL ACCIONAMIENTO Y EL FRENO DE LA MAQUINA. LUBRICAR PIEZAS. SUSTITUIR DESGASTADAS. |  |  |  |
|  |  | CAMBIAR GUARNICIONES DE DISCO DE ACOPLAMIENTO SI EL DESGASTE ES DE HASTA 9 mm. |  |  |  |
|  |  | SUSTITUIR LA CINTA DE FRENO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR / CAMBIAR BANDAS |  |  |  |
| REGULADOR DE TEJIDO | 0° | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE TEJIDO. DESMONTAR Y CONTROLAR TODAS LAS PIEZAS |  |  |  |
|  |  | CONTROL DE GUARNICIONES EN EL CILINDRO DE MANDO Y EN EL CILINDRO DE APRIETE: CAMBIO O REPEGADO DEL FIELTRO. |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE DE APOYOS DEL CILINDRO DE APRIETE Y PLEGADOR DE TEJIDO |  |  |  |
|  |  | ENGRASAR SEGÚN PRESCIBCIÓN |  |  |  |
| REGULADOR DE URDIMBRE |  | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE URDIMBRE |  |  |  |
|  | 0° | CONTROLAR EL ESTADO DE RODAMIENTOS GRASEROS Y ZAPATAS |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR ESTADO DE LAS GUARNICIONES DE FRENO DE LA BRIDA DE AMORTIGUACIÓN |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL ARBOL TENSOR. CAMBIO BUJES DE CARBONO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL PLEGADOR DE URDIMBRE |  |  |  |
|  |  | MARCACIÓN DEL DISCO DE LEVAS : ARRIBA |  |  |  |
| TRANSPORTE DE RETORNO | 0° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR |  |  |  |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES |  |  |  |
| DISPOSITIVO BUSCA TRAMA | 0° | DESMONTAR EL DISPOSITIVO BUSCATRAMA COMPROBAR EL AJUSTE DEL TORNILLO TENSOR Y LA TUERCA |  |  |  |
|  |  | EL PERNO PARA DESACOPLAMIENTO DEL DSIPOSITIVO BUSCATRAMA DEBE TENER JUEGO EN AMBOS LADOS CON LAS PAREDES DE LA RANURA: 0,1 mm. |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

# Tabla 36. Fase 2 para las máquinas TW11

En esta FASE 2 se realizan actividades totalmente diferentes a la primera fase de estos telares TW 11.

FASE 3

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 85" 105 E10 D1 45773 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 3 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| INSTALACIÓN DE CONTROL | 0° | PALANCAS BASCULANTES DE LADO SU Y FA LIBRES DE JUEGO |  |  |  |
|  |  | REAJUSTAR BLOQUE DE RETROCESO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL JUEGO LONGITUDINAL DE LA BARRA DE CONTROL. 0 - 0,05mm. |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR JUEGO EN LOS FLANCOS ENTRE LA PALANCA DE CONTROL DE PARO Y DISCO DE CONTROL DEL DISPOSITIVO BUSCATRAMAS. 0,2 mm |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE TORNILLO Y DISCO DE CONTROL DE LA MANIVELA. 0,5 mm |  |  |  |
| TIJERA | 10° | ROTAR LA TIJERA |  |  |  |
|  |  | ALTURA DE LA TIJERA. 1,0 - 2,5 mm |  |  |  |
|  | 345° | EL HILO EXACTAMENTE EN CENTRO DE LA PINZA |  |  |  |
|  | 25° | PLACA DE LEVA VERTICAL 133 mm |  |  |  |
|  |  | PLACA DE LEVA HORIZONTAL 4,4 mm |  |  |  |
| ABRIDOR DADOR | 50° | SEPARACIÓN CALIBRE: 60,5 mm |  |  |  |
| ABRIDOR PROY. SU | 70° | RAIL GUIA SUP. Y ABRIDOR 11,5 - 12 mm |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE DEL ABRIDOR |  |  |  |
|  |  | ABERTURA DE LA PINZA DE PROYECTIL. 2 mm |  |  |  |
|  | 340° | PUNTA DEL ABRIDOR DETRÁS DEL BORDE INTERIOR DEL ELEVADOR DE PROYECTILES 1 mm. |  |  |  |
| PROYECTIL | 70° | PIEZA EXPULSIÓN - PROYECTIL 0,15 - 0,30 mm |  |  |  |
| ELEVADOR DE PROYECTILES | 130° | BORDE DEL ELEVADOR - BLOQUE DEL CERROJO 0,35 - 0,45 mm |  |  |  |
|  | 260° | EL ELEVADOR DESCANSA SOBRE EL TOPE INFERIOR |  |  |  |
| CORREDIZO | 270° | DESLIZAMIENTO IMPECABLE |  |  |  |
| PALANCA DEL DADOR | 90° | TOPE IZQUIERDO. SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN |  |  |  |
|  | 340° | TOPE DERECHO SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN |  |  |  |
|  | 0° | DISTANCIA DADOR - TIJERA 0,2 - 0, 5 mm |  |  |  |
|  | 90° | PINZA DEL DADOR EN LA MITAD DE LA PINZA DEL PROYECTIL |  |  |  |
| FRENOS | 50° | CONTROL DE ESTADO |  |  |  |
| BATAN | 110° | NIVELACIÓN DE TODO EL RECORRIDO |  |  |  |
| AGUJA DE ORILLO | 200° | AGUJA LATERAL 1mm. |  |  |  |
|  | 240° | AGUJA DETRÁS 1 mm. |  |  |  |
|  | 270° | AGUJA DEBAJO SIN ROZE |  |  |  |
| CORREDERA | 352° | GALGA |  |  |  |
| ABRIDOR PROY. FA | 0° | DEBE ABRIR JUSTO EN EL CENTRO DEL PROYECTIL |  |  |  |
|  | 22° | ABERTURA DE LA PINZA. 0,5 - 1,5 mm |  |  |  |
| PINZA ORILLO | 5° | PINZA DE ORILLO HORIZONTAL 120 - 120,5 mm |  |  |  |
|  | 5° | PINZA DE ORILLO VERTICAL 71 mm |  |  |  |
|  | 292° | TOPE POSTERIOR |  |  |  |
|  | 350° | TOPE ANTERIOR. GRUESO DEL HILO |  |  |  |
| CADENA RU | 50° | CONTROL DE ESTADO DE LUBRICACIÓN |  |  |  |
|  | 318° | TOPE DE ESLABON. PIÑON DE LA CADENA |  |  |  |
| EXPULSOR | 170° | LEVA DEL EXPULSOR. # DE LEVA |  |  |  |
|  |  | PALANCA DEL EXPULSOR 1,5 - 2,0 mm |  |  |  |
| PROYECTILES |  | LIMPIEZA Y MEDIDA |  |  |  |
| TRINQUETE | 40° | CAIDA DEL PROYECTIL 0,05 - 0,1 mm |  |  |  |
| SOPORTE TEJIDO | 50° | ALTURA 48 - 52 mm |  |  |  |
| FRENO TRAMA | 265° | AJUSTE BASICO FRENO DE TRAMA |  |  |  |
| PALANC RETIRAD | 150° | AJUSTE |  |  |  |
| PUNTO DISPARO | 105° | FRIO / CALIENTE + - 2° |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| EJE TELESCOPICO |  | DESGASTE DE LOS BULONES DE NYLON |  |  |  |

Tabla 37. Fase 3 para las máquinas TW11

Con la FASE 3 estamos cumpliendo con otra etapa de revisión de las máquinas TW 11. Aquí se revisa otros grupos funcionales de las máquinas, donde los ajustes, calibraciones y buen estado de las piezas son fundamentales para un buen desempeño de las mismas.

# FASE 4

| SWM # | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 85" 105 E10 D1 45773 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN |  |  |  |  |  |
|  | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |  | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| REVISIÓN DE CONTACTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR |  |  |  |  |  |
| REAJUSTE DE BORNES |  |  |  |  |  |
| CHEQUEO DEL MOTOR PRINCIPAL (AMPERIMETRO) |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE PLACA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE TORRE DE LUCES |  |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE PAROS MANUALES |  |  |  |  |  |

Tabla 38. Fase 4 para las máquinas TW11

Con esta FASE 4 de Mantenimiento Eléctrico estamos concluyendo la revisión de los telares TW 11. En esta fase se aprovecha el paro de las máquinas por cualquiera de las tres fases anteriores, para llevar a cabo esta fase de mantenimiento eléctrico.

# FASES PARA LAS MAQUINAS PU

# FASE 1

| SWM # |  |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 91181598 S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FASE 1 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA |  | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| ACCIONAMIENTO DE MARCOS | 0° |  | DESMONTAR MARCOS, EVALUAR ESTADO DE LOS TIRANTES DE UNIÓN-PALANCAS DE INVERSIÓN |  |  |  |
|  |  |  | CONTROLAR DESGASTE EN PUNTOS ARTICULADOS |  |  |  |
| EXECTRICAS | 0° |  | CONTROLAR LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN EN LA PALANCA DE INVERSIÓN |  |  |  |
|  | 180° |  | JUEGO: PALANCAS DE RODILLO Y LEVAS 0,3 mm |  |  |  |
|  |  |  | COMPROBAR ESTADO DE LAS SUPERFICIES DE RODADURA EN RODILLOS Y LEVAS |  |  |  |
|  |  |  | LUBRICAR CADENAS SEGÚN PRESCRIBCIÓN |  |  |  |
| TRANSPORTE DE RETORNO |  |  | CONTROLAR EL ALARGAMIENTO DE LA CADENA DE RETORNO. DISTANCIA ENTRE TENSOR DE CADENA Y PLACA FINAL: 2mm. |  |  |  |
|  | 328° |  | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR |  |  |  |
|  |  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES |  |  |  |
|  |  |  | BORDE TRASERO DE UN ESLABON DE TRANSPORTE DE RETORNO ENRASADO CON BORDE EXTERIOR DEL BLOQUE DE CIERRE |  |  |  |
| EJE TRANSVERSO |  |  | DESMONTAJE. LUBRICAR/CAMBIAR RODAMIENTO |  |  |  |
| ACEITE |  |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |

# Tabla 39. Fase 1 para las máquinas PU

# En esta FASE 1 para las máquinas PU empieza a aparecer variaciones de la posición de la máquina con relación a la fase de las máquinas TW 11.

# FASE 2

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 91181598 S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 2 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| ACCIONAMIENTO DE FRENADO DE LA MAQUINA | 50° | DESMONTAR / CONTROLAR EL ACCIONAMIENTO Y EL FRENO DE LA MAQUINA. LUBRICAR PIEZAS. SUSTITUIR DESGASTADAS. |  |  |  |
|  |  | CAMBIAR GUARNICIONES DE DISCO DE ACOPLAMIENTO SI EL DESGASTE ES DE HASTA 9 mm. |  |  |  |
|  |  | SUSTITUIR LA CINTA DE FRENO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR / CAMBIAR BANDAS |  |  |  |
| REGULADOR DE TEJIDO | 0° | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE TEJIDO. DESMONTAR Y CONTROLAR TODAS LAS PIEZAS |  |  |  |
|  |  | CONTROL DE GUARNICIONES EN EL CILINDRO DE MANDO Y EN EL CILINDRO DE APRIETE: CAMBIO O REPEGADO DEL FIELTRO. |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE DE APOYOS DEL CILINDRO DE APRIETE Y PLEGADOR DE TEJIDO |  |  |  |
|  |  | ENGRASAR SEGÚN PRESCIBCIÓN |  |  |  |
| REGULADOR DE URDIMBRE |  | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE URDIMBRE |  |  |  |
|  | 0° | CONTROLAR EL ESTADO DE RODAMIENTOS GRASEROS Y ZAPATAS |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR ESTADO DE LAS GUARNICIONES DE FRENO DE LA BRIDA DE AMORTIGUACIÓN |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL ARBOL TENSOR. CAMBIO BUJES DE CARBONO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL PLEGADOR DE URDIMBRE |  |  |  |
|  |  | MARCACIÓN DEL DISCO DE LEVAS : ARRIBA |  |  |  |
| TRANSPORTE DE RETORNO | 0° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR |  |  |  |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES |  |  |  |
| DISPOSITIVO BUSCA TRAMA | 0° | DESMONTAR EL DISPOSITIVO BUSCATRAMA COMPROBAR EL AJUSTE DEL TORNILLO TENSOR Y LA TUERCA |  |  |  |
|  |  | EL PERNO PARA DESACOPLAMIENTO DEL DSIPOSITIVO BUSCATRAMA DEBE TENER JUEGO EN AMBOS LADOS CON LAS PAREDES DE LA RANURA: 0,1 mm. |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

# Tabla 40. Fase 2 para las máquinas PU

# Los ajustes y calibraciones en esta FASE 2 ya van variando en función a las fases de las máquinas TW 11. El hecho de ser estas máquinas de dos fajas implica variaciones en toda la revisión de la máquina.

FASE 3

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 81598 S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 3 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| INSTALACIÓN DE CONTROL | 0° | CONTROLAR SI EL TRINQUETE QUEDA SOBRE EL IMAN ADHERENTE 0,1 - 0,15 mm |  |  |  |
|  |  | REAJUSTAR BLOQUE DE RETROCESO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL JUEGO LONGITUDINAL DE LA BARRA DE CONTROL. 0 - 0,05mm. |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR JUEGO EN LOS FLANCOS ENTRE LA PALANCA DE CONTROL DE PARO Y DISCO DE CONTROL DEL DISPOSITIVO BUSCATRAMAS. 0,2 mm |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE TORNILLO Y DISCO DE CONTROL DE LA MANIVELA. 0,5 mm |  |  |  |
|  |  | TRINQUETE/ UÑA DE BLOQUEO/ CASQUILLO 1,9 - 2,1/ 0,1 - 0,3 mm |  |  |  |
| TIJERA | 10° | ROTAR LA TIJERA |  |  |  |
|  |  | ALTURA DE LA TIJERA. 1,0 - 2,5 mm |  |  |  |
|  |  | PUNTO DE CORTE DE LA TIJERA + - 2° |  |  |  |
|  | 345° | EL HILO EXACTAMENTE EN CENTRO DE LA PINZA |  |  |  |
|  | 25° | PLACA DE LEVA VERTICAL 133 mm |  |  |  |
|  |  | PLACA DE LEVA HORIZONTAL 4,4 mm |  |  |  |
| ABRIDOR DADOR | 50° | SEPARACIÓN: CALIBRE 60,5mm |  |  |  |
| ABRIDOR PROY. SU | 83° | RAIL GUIA SUP. Y ABRIDOR 11,5 - 12 mm |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE DEL ABRIDOR |  |  |  |
|  |  | ABERTURA DE LA PINZA DE PROYECTIL. 2 mm |  |  |  |
|  | 340° | PUNTA DEL ABRIDOR DETRÁS DEL BORDE INTERIOR DEL ELEVADOR DE PROYECTILES 1 mm. |  |  |  |
| PROYECTIL | 83° | PIEZA EXPULSIÓN - PROYECTIL 0,15 - 0,30 mm |  |  |  |
| ELEVADOR DE PROYECTILES | 125° | BORDE DEL ELEVADOR - BLOQUE DEL CERROJO 0,35 - 0,45 mm |  |  |  |
|  | 260° | EL ELEVADOR DESCANSA SOBRE EL TOPE INFERIOR |  |  |  |
| CORREDIZO | 250° | DESLIZAMIENTO IMPECABLE |  |  |  |
| PALANCA DEL DADOR | 90° | TOPE IZQUIERDO. SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN |  |  |  |
|  | 340° | TOPE DERECHO SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN |  |  |  |
|  | 0° | DISTANCIA DADOR - TIJERA 0,2 - 0, 5 mm |  |  |  |
|  | 90° | PINZA DEL DADOR EN LA MITAD DE LA PINZA DEL PROYECTIL |  |  |  |
| FRENOS | 50° | CONTROL DE ESTADO |  |  |  |
| BATAN | 130° | NIVELACIÓN DE TODO EL RECORRIDO |  |  |  |
| AGUJA DE ORILLO | 195° | AGUJA LATERAL 1mm. |  |  |  |
|  | 240° | AGUJA DETRÁS 1 mm. |  |  |  |
|  | 270° | AGUJA DEBAJO SIN ROZE |  |  |  |
| CORREDERA | 352° | GALGA |  |  |  |
| ABRIDOR PROY. FA | 0° | DEBE ABRIR JUSTO EN EL CENTRO DEL PROYECTIL |  |  |  |
|  | 25° | ABERTURA DE LA PINZA. 1 - 1,5 mm |  |  |  |
| PINZA ORILLO | 2°/40° | TL / TLL HORIZONTAL 120 - 120,5 mm |  |  |  |
|  | 2°/40° | TL / TLL VERTICAL 71 / 76 mm |  |  |  |
|  | 292° | TOPE POSTERIOR |  |  |  |
|  | 350° | TOPE ANTERIOR. GRUESO DEL HILO |  |  |  |
| CADENA RU | 50° | CONTROL DE ESTADO DE LUBRICACIÓN |  |  |  |
|  | 328° | TOPE DE ESLABON. PIÑON DE LA CADENA |  |  |  |
| EXPULSOR | 170° | LEVA DEL EXPULSOR. # DE LEVA |  |  |  |
|  |  | PALANCA DEL EXPULSOR 1,5 - 2,0 mm |  |  |  |
| PROYECTILES | 50° | LIMPIEZA Y MEDIDA |  |  |  |
| TRINQUETE | 40° | CAIDA DEL PROYECTIL 0,05 - 0,1 mm |  |  |  |
| SOPORTE TEJIDO | 50° | ALTURA 48 - 52 mm |  |  |  |
| FRENO TRAMA | 100° | AJUSTE BASICO FRENO DE TRAMA |  |  |  |
| PALANC RETIRAD | 210° | AJUSTE |  |  |  |
| PUNTO DISPARO | 110° | FRIO / CALIENTE + - 2° |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| EJE TELESCOPICO |  | DESGASTE DE LOS BULONES DE NYLON |  |  |  |

# Tabla 41 Fase 3 para las máquinas PU

# En esta FASE 3 de las máquinas PU existen una gran variación de las posiciones y funciones que se realiza en la máquina con relación a las TW 11

FASE 4

| SWM # MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 81598 S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN |  |  |  |  |
|  | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| MANTENIMIENTO DEL PREALIMENTADOR: PARTE ELECTRICA: PARTE MECÁNICA: RODAMIENTOS |  |  |  |  |
| REVISIÓN/REAJUSTE DE CAJA ELÉCTRICA DEL PREALIMENTADOR |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL CONTACTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR |  |  |  |  |
| REAJUSTE DE BORNES |  |  |  |  |
| CHEQUEO DEL MOTOR PRINCIPAL (AMPERIMETRO) |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE ARMARIO ELECTRICO |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE TORRE DE LUCES |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE PAROS MANUALES |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE VALVULAS |  |  |  |  |
| ESTADO DE MANQUERAS |  |  |  |  |
| ESTADO DE PLUGS |  |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  |

Tabla 42. Fase 4 para las máquinas PU

Con esta FASE 4 de mantenimiento eléctrico estamos concluyendo lo que respecta a las máquinas SULZER PU.

De igual manera se puede realizar esta fase en cualquiera de las fases anteriores, ya que se aprovecha el paro de la máquina para realizar el mantenimiento eléctrico mientras se hace el mantenimiento por fase.

FASES PARA LAS MAQUINAS PU – RUTI

# FASE 1

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 106356 S.R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 1 |  |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |  | RESULT. FECHA |
| ACCIONAMIENTO DE MARCOS | 0° | DESMONTAR MARCOS, EVALUAR ESTADO DE LOS TIRANTES DE UNIÓN-PALANCAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE EN PUNTOS ARTICULADOS |  |  |  |  |
| EXECTRICAS | 0° | CONTROLAR LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN EN LA PALANCA DE INVERSIÓN |  |  |  |  |
|  | 180° | JUEGO: PALANCAS DE RODILLO Y LEVAS 0,3 mm |  |  |  |  |
|  |  | COMPROBAR ESTADO DE LAS SUPERFICIES DE RODADURA EN RODILLOS Y LEVAS |  |  |  |  |
|  |  | LUBRICAR CADENAS SEGÚN PRESCRIBCIÓN |  |  |  |  |
| TRANSPORTE DE RETORNO |  | CONTROLAR EL ALARGAMIENTO DE LA CADENA DE RETORNO. DISTANCIA ENTRE TENSOR DE CADENA Y PLACA FINAL: 2mm. |  |  |  |  |
|  | 328° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR |  |  |  |  |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES |  |  |  |  |
|  |  | BORDE TRASERO DE UN ESLABON DE TRANSPORTE DE RETORNO ENRASADO CON BORDE EXTERIOR DEL BLOQUE DE CIERRE |  |  |  |  |
| EJE TRANSVERSO |  | DESMONTAJE. LUBRICAR/CAMBIAR RODAMIENTO |  |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |

# Tabla 43. Fase 1 para las máquinas PU-Ruti

En la FASE 1 para las maquinas PU- RUTI se sigue manteniendo la base de la otra fase de la máquina PU. Ya que no requiere cambios ni en los ajustes ni en las actividades que se va a realizar.

# FASE 2

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 106356 S.R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 2 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| ACCIONAMIENTO DE FRENADO DE LA MAQUINA | 50° | DESMONTAR / CONTROLAR EL ACCIONAMIENTO Y EL FRENO DE LA MAQUINA. LUBRICAR PIEZAS. SUSTITUIR DESGASTADAS. |  |  |  |
|  |  | CAMBIAR GUARNICIONES DE DISCO DE ACOPLAMIENTO SI EL DESGASTE ES DE HASTA 9 mm. |  |  |  |
|  |  | SUSTITUIR LA CINTA DE FRENO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR / CAMBIAR BANDAS |  |  |  |
| REGULADOR DE TEJIDO | 0° | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE TEJIDO. DESMONTAR Y CONTROLAR TODAS LAS PIEZAS |  |  |  |
|  |  | CONTROL DE GUARNICIONES EN EL CILINDRO DE MANDO Y EN EL CILINDRO DE APRIETE: CAMBIO O REPEGADO DEL FIELTRO. |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE DE APOYOS DEL CILINDRO DE APRIETE Y PLEGADOR DE TEJIDO |  |  |  |
|  |  | ENGRASAR SEGÚN PRESCIBCIÓN |  |  |  |
| REGULADOR DE URDIMBRE |  | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE URDIMBRE |  |  |  |
|  | 0° | CONTROLAR EL ESTADO DE RODAMIENTOS GRASEROS Y ZAPATAS |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR ESTADO DE LAS GUARNICIONES DE FRENO DE LA BRIDA DE AMORTIGUACIÓN |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL ARBOL TENSOR. CAMBIO BUJES DE CARBONO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL PLEGADOR DE URDIMBRE |  |  |  |
|  |  | MARCACIÓN DEL DISCO DE LEVAS : ARRIBA |  |  |  |
| TRANSPORTE DE RETORNO | 0° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR |  |  |  |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES |  |  |  |
| DISPOSITIVO BUSCA TRAMA | 0° | DESMONTAR EL DISPOSITIVO BUSCATRAMA COMPROBAR EL AJUSTE DEL TORNILLO TENSOR Y LA TUERCA |  |  |  |
|  |  | EL PERNO PARA DESACOPLAMIENTO DEL DSIPOSITIVO BUSCATRAMA DEBE TENER JUEGO EN AMBOS LADOS CON LAS PAREDES DE LA RANURA: 0,1 mm. |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

# Tabla 44. Fase 2 para las máquinas PU-RUTI

# En la FASE 2 de las máquinas PU – RUTI se mantiene el mismo patrón que las máquinas PU.

FASE 3

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 106356 S.R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 3 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| INSTALACIÓN DE CONTROL | 0° | CONTROLAR SI EL TRINQUETE QUEDA SOBRE EL IMAN ADHERENTE 0,1 - 0,15 mm |  |  |  |
|  |  | REAJUSTAR BLOQUE DE RETROCESO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL JUEGO LONGITUDINAL DE LA BARRA DE CONTROL. 0 - 0,05mm. |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR JUEGO EN LOS FLANCOS ENTRE LA PALANCA DE CONTROL DE PARO Y DISCO DE CONTROL DEL DISPOSITIVO BUSCATRAMAS. 0,2 mm |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE TORNILLO Y DISCO DE CONTROL DE LA MANIVELA. 0,5 mm |  |  |  |
|  |  | TRINQUETE/ UÑA DE BLOQUEO/ CASQUILLO 1,9 - 2,1/ 0,1 - 0,3 mm |  |  |  |
| TIJERA | 10° | ROTAR LA TIJERA |  |  |  |
|  |  | ALTURA DE LA TIJERA. 1,0 - 2,5 mm |  |  |  |
|  |  | PUNTO DE CORTE DE LA TIJERA + - 2° |  |  |  |
|  | 345° | EL HILO EXACTAMENTE EN CENTRO DE LA PINZA |  |  |  |
|  | 25° | PLACA DE LEVA VERTICAL 133 mm |  |  |  |
|  |  | PLACA DE LEVA HORIZONTAL 4,4 mm |  |  |  |
| ABRIDOR DADOR | 50° | SEPARACIÓN: CALIBRE 60,5mm |  |  |  |
| ABRIDOR PROY. SU | 79° | RAIL GUIA SUP. Y ABRIDOR 11,5 - 12 mm |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE DEL ABRIDOR |  |  |  |
|  |  | ABERTURA DE LA PINZA DE PROYECTIL. 2 mm |  |  |  |
|  | 340° | PUNTA DEL ABRIDOR DETRÁS DEL BORDE INTERIOR DEL ELEVADOR DE PROYECTILES 1 mm. |  |  |  |
| PROYECTIL | 79° | PIEZA EXPULSIÓN - PROYECTIL 0,15 - 0,30 mm |  |  |  |
| ELEVADOR DE PROYECTILES | 115° | BORDE DEL ELEVADOR - BLOQUE DEL CERROJO 0,35 - 0,45 mm |  |  |  |
|  | 260° | EL ELEVADOR DESCANSA SOBRE EL TOPE INFERIOR |  |  |  |
| CORREDIZO | 250° | DESLIZAMIENTO IMPECABLE |  |  |  |
| PALANCA DEL DADOR | 79° | TOPE IZQUIERDO. SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN |  |  |  |
|  | 340° | TOPE DERECHO SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN |  |  |  |
|  | 0° | DISTANCIA DADOR - TIJERA 0,2 - 0, 5 mm |  |  |  |
|  | 90° | PINZA DEL DADOR EN LA MITAD DE LA PINZA DEL PROYECTIL |  |  |  |
| FRENOS | 50° | CONTROL DE ESTADO |  |  |  |
| BATAN | 120° | NIVELACIÓN DE TODO EL RECORRIDO |  |  |  |
| AGUJA DE ORILLO | 195° | AGUJA LATERAL 1mm. |  |  |  |
|  | 240° | AGUJA DETRÁS 1 mm. |  |  |  |
|  | 270° | AGUJA DEBAJO SIN ROZE |  |  |  |
| CORREDERA | 358° | GALGA |  |  |  |
| ABRIDOR PROY. FA | 0° | DEBE ABRIR JUSTO EN EL CENTRO DEL PROYECTIL |  |  |  |
|  | 27° | ABERTURA DE LA PINZA. 1 - 1,5 mm |  |  |  |
| PINZA ORILLO | 2°/40° | TL / TLL HORIZONTAL 120 - 120,5 mm |  |  |  |
|  | 2°/40° | TL / TLL VERTICAL 71 / 76 mm |  |  |  |
|  | 292° | TOPE POSTERIOR |  |  |  |
|  | 350° | TOPE ANTERIOR. GRUESO DEL HILO |  |  |  |
| CADENA RU | 50° | CONTROL DE ESTADO DE LUBRICACIÓN |  |  |  |
|  | 328° | TOPE DE ESLABON. PIÑON DE LA CADENA |  |  |  |
| EXPULSOR | 170° | LEVA DEL EXPULSOR. # DE LEVA |  |  |  |
|  |  | PALANCA DEL EXPULSOR 1,5 - 2,0 mm |  |  |  |
| PROYECTILES | 50° | LIMPIEZA Y MEDIDA |  |  |  |
| TRINQUETE | 40° | CAIDA DEL PROYECTIL 0,05 - 0,1 mm |  |  |  |
| SOPORTE TEJIDO | 50° | ALTURA 48 - 52 mm |  |  |  |
| FRENO TRAMA | 0° | AJUSTE BASICO FRENO DE TRAMA |  |  |  |
| PALANC RETIRAD | 210° | AJUSTE 5 mm |  |  |  |
| PUNTO DISPARO | 110° | FRIO / CALIENTE + - 2° |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| EJE TELESCOPICO |  | DESGASTE DE LOS BULONES DE NYLON |  |  |  |

Tabla 45. Fase 3 para las máquinas PU-RUTI

En la FASE 3 de las maquinas PU - RUTI no existe variaciones con la fase 3 de la máquina PU, pero si existe variaciones con la fase 3 de las máquinas TW11. Son otros grupos, funciones y ajustes.

FASE 4

| SWM # MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 106356 S.R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN |  |  |  |  |
|  | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| MANTENIMIENTO DEL PREALIMENTADOR: PARTE ELECTRICA: PARTE MECÁNICA: RODAMIENTOS |  |  |  |  |
| REVISIÓN/REAJUSTE DE CAJA ELÉCTRICA DEL PREALIMENTADOR |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL CONTACTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR |  |  |  |  |
| REAJUSTE DE BORNES |  |  |  |  |
| CHEQUEO DEL MOTOR PRINCIPAL (AMPERIMETRO) |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE ARMARIO ELECTRICO |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE TORRE DE LUCES |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE PAROS MANUALES |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE VALVULAS |  |  |  |  |
| ESTADO DE MANQUERAS |  |  |  |  |
| ESTADO DE PLUGS |  |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  |

Tabla 46. Fase 4 para las maquinas PU-RUTI

Al culminar la FASE 4 de mantenimiento eléctrico estamos concluyendo lo que respecta a las máquinas SULZER PU - RUTI.

De igual manera que en los casos anteriores se puede realizar esta fase en cualquiera de las fases anteriores, ya que se aprovecha el paro de la máquina para realizar el mantenimiento eléctrico mientras se hace el mantenimiento por fase.

FASES PARA LAS MAQUINAS P-LEAN

# FASE 1

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER P-Lean B 390 N 1-1 EP 6/6 D1 300126 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 1 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| ACCIONAMIENTO DE MARCOS | 0° | DESMONTAR MARCOS, EVALUAR ESTADO DE LOS TIRANTES DE UNIÓN-PALANCAS DE INVERSIÓN |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE EN PUNTOS ARTICULADOS |  |  |  |
| EXECTRICAS | 0° | CONTROLAR LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN EN LA PALANCA DE INVERSIÓN |  |  |  |
|  | 180° | JUEGO: PALANCAS DE RODILLO Y LEVAS 0,3 mm |  |  |  |
|  |  | COMPROBAR ESTADO DE LAS SUPERFICIES DE RODADURA EN RODILLOS Y LEVAS |  |  |  |
|  |  | LUBRICAR CADENAS SEGÚN PRESCRIBCIÓN |  |  |  |
| TRANSPORTE DE RETORNO |  | CONTROLAR EL ALARGAMIENTO DE LA CADENA DE RETORNO. DISTANCIA ENTRE TENSOR DE CADENA Y PLACA FINAL: 2mm. |  |  |  |
|  | 324° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR |  |  |  |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES |  |  |  |
|  |  | BORDE TRASERO DE UN ESLABON DE TRANSPORTE DE RETORNO ENRASADO CON BORDE EXTERIOR DEL BLOQUE DE CIERRE |  |  |  |
| EJE TRANSVERSO |  | DESMONTAJE. LUBRICAR/CAMBIAR RODAMIENTO |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

# Tabla 47. Fase 1 para la máquina P-Lean

# En esta FASE 1 existen variaciones a las fases anteriores, de los modelos de los telares anteriores.

# FASE 2

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER P-Lean B 390 N 1-1 EP 6/6 D1 300126 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 2 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| ACCIONAMIENTO DE FRENADO DE LA MAQUINA | 50° | DESMONTAR / CONTROLAR EL ACCIONAMIENTO Y EL FRENO DE LA MAQUINA. LUBRICAR PIEZAS. SUSTITUIR DESGASTADAS. |  |  |  |
|  |  | CAMBIAR GUARNICIONES DE DISCO DE ACOPLAMIENTO SI EL DESGASTE ES DE HASTA 9 mm. |  |  |  |
|  |  | SUSTITUIR LA CINTA DE FRENO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR / CAMBIAR BANDAS |  |  |  |
| REGULADOR DE TEJIDO | 0° | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE TEJIDO. DESMONTAR Y CONTROLAR TODAS LAS PIEZAS |  |  |  |
|  |  | CONTROL DE GUARNICIONES EN EL CILINDRO DE MANDO Y EN EL CILINDRO DE APRIETE: CAMBIO O REPEGADO DEL FIELTRO. |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE DE APOYOS DEL CILINDRO DE APRIETE Y PLEGADOR DE TEJIDO |  |  |  |
|  |  | ENGRASAR SEGÚN PRESCIBCIÓN |  |  |  |
| REGULADOR DE URDIMBRE |  | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE URDIMBRE |  |  |  |
|  | 0° | CONTROLAR EL ESTADO DE RODAMIENTOS GRASEROS Y ZAPATAS |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR ESTADO DE LAS GUARNICIONES DE FRENO DE LA BRIDA DE AMORTIGUACIÓN |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL ARBOL TENSOR. CAMBIO BUJES DE CARBONO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL PLEGADOR DE URDIMBRE |  |  |  |
|  |  | MARCACIÓN DEL DISCO DE LEVAS : ARRIBA |  |  |  |
| TRANSPORTE DE RETORNO | 0° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR |  |  |  |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES |  |  |  |
| DISPOSITIVO BUSCA TRAMA | 0° | DESMONTAR EL DISPOSITIVO BUSCATRAMA COMPROBAR EL AJUSTE DEL TORNILLO TENSOR Y LA TUERCA |  |  |  |
|  |  | EL PERNO PARA DESACOPLAMIENTO DEL DSIPOSITIVO BUSCATRAMA DEBE TENER JUEGO EN AMBOS LADOS CON LAS PAREDES DE LA RANURA: 0,1 mm. |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

# Tabla 48. Fase 2 para la máquina P-Lean

# En la FASE 2 existen variaciones de actividades que se van a ejecutar  en relación a otras fases anteriores.

# FASE 3

| SWM # |  | MAQUINA DE TEJER SULZER P-Lean B 390 N 1-1 EP 6/6 D1 300126 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 3 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| INSTALACIÓN DE CONTROL | 0° | SENSOR FA 61,5 mm RODILLO - TRINQUETE 1,,3 - 1,8 mm |  |  |  |
|  |  | REAJUSTAR BLOQUE DE RETROCESO |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR EL JUEGO LONGITUDINAL DE LA BARRA DE CONTROL. 0 - 0,05mm. |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR JUEGO EN LOS FLANCOS ENTRE LA PALANCA DE CONTROL DE PARO Y DISCO DE CONTROL DEL DISPOSITIVO BUSCATRAMAS. 0,2 mm |  |  |  |
|  |  | CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE TORNILLO Y DISCO DE CONTROL DE LA MANIVELA. 0,5 mm |  |  |  |
|  |  | PORTA SENSOR/ LATERAL 1 / 1,0 - 1,8 mm |  |  |  |
| TIJERA | 10° | ROTAR LA TIJERA |  |  |  |
|  |  | ALTURA DE LA TIJERA. 1,0 - 2,5 mm |  |  |  |
|  |  | PUNTO DE CORTE DE LA TIJERA + - 2° |  |  |  |
|  | 345° | EL HILO EXACTAMENTE EN CENTRO DE LA PINZA |  |  |  |
|  | 60° | PLACA DE LEVA VERTICAL 134,8 - 135,2 mm |  |  |  |
|  |  | PLACA DE LEVA LATERAL 4,4 mm |  |  |  |
| ABRIDOR DADOR | 50° | SEPARACIÓN: CALIBRE 47 - 47,5 mm |  |  |  |
| PALANCA BLOQUE | 75° | PALANCA DE BLOQUE 0,05 mm |  |  |  |
| JUEGO EJE CAMBIAD. | 75° | JUEGO DEL EJE CAMBIADOR 0,2 mm |  |  |  |
| ABRIDOR PROY. SU | 85° | RAIL GUIA SUP. Y ABRIDOR 9 - 9,5 mm |  |  |  |
|  |  | CONTROL DESGASTE DEL ABRIDOR |  |  |  |
| PROYECTIL | 85° | PIEZA EXPULSIÓN - PROYECTIL 0,15 - 0,30 mm |  |  |  |
| ELEVADOR DE PROYECTILES | 115° | BORDE DEL ELEVADOR - BLOQUE DEL CERROJO 0,40 - 0,50 mm |  |  |  |
| MEZCLADOR | 65° | PLACA DESLICE ARRIBA - ABAJO |  |  |  |
|  | 240° | DESLIZAMIENTO LIBRE DE DADORES |  |  |  |
|  | 75° | CARRERA PALANCA - DADOR: CENTRO |  |  |  |
|  | 0° | DISTANCIA DADOR - TIJERA 0,4 - 0, 7 mm |  |  |  |
|  | 230° | TENSOR DEL HILO. DESVIO 5 mm |  |  |  |
|  | 230° | RESORTE DE PRESIÓN 110 mm |  |  |  |
| FRENOS | 65° | CONTROL DE ESTADO |  |  |  |
| BATAN | 50° | GALGA |  |  |  |
|  | 127° | NIVELACIÓN DE TODO EL RECORRIDO |  |  |  |
| AGUJA DE ORILLO | 195° | AGUJA LATERAL 1mm. |  |  |  |
|  | 240° | AGUJA DETRÁS 1 mm. |  |  |  |
|  | 270° | AGUJA DEBAJO SIN ROZE |  |  |  |
| CORREDERA | 354° | GALGA |  |  |  |
| ABRIDOR PROY. FA | 0° | DEBE ABRIR JUSTO EN EL CENTRO DEL PROYECTIL |  |  |  |
|  | 27° | ABERTURA DE LA PINZA. 1 - 1,5 mm |  |  |  |
| PINZA ORILLO | 356° / 240° | TL / TLL HORIZONTAL 120 - 120,5 mm / 72 - 73,5 mm |  |  |  |
|  | 2°/40° | TL / TLL VERTICAL 70,5 / 76 mm |  |  |  |
|  | 292° | TOPE POSTERIOR |  |  |  |
|  | 350° | TOPE ANTERIOR. GRUESO DEL HILO |  |  |  |
| CADENA RU | 50° | CONTROL DE ESTADO DE LUBRICACIÓN |  |  |  |
|  | 324° | TOPE DE ESLABON. PIÑON DE LA CADENA |  |  |  |
| EXPULSOR | 170° | LEVA DEL EXPULSOR. # DE LEVA |  |  |  |
|  | 248° | PALANCA DEL EXPULSOR 0,2 - 0,5 mm |  |  |  |
| PROYECTILES | 50° | LIMPIEZA Y MEDIDA |  |  |  |
| TRINQUETE | 40° | 0,1 - 0,5 mm |  |  |  |
| SOPORTE TEJIDO | 50° | ALTURA 48 - 52 mm |  |  |  |
| FRENO TRAMA | 0° | AJUSTE BASICO FRENO DE TRAMA 1mm |  |  |  |
| PALANC RETIRAD | 210° | AJUSTE 5mm |  |  |  |
| PUNTO DISPARO | 110° | FRIO / CALIENTE + - 2° |  |  |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  |  |  |
| EJE TELESCOPICO |  | DESGASTE DE LOS BULONES DE NYLON |  |  |  |

# Tabla 49. Fase 3 para las máquinas P-Lean

# En esta FASE 3 de las máquinas P-LEAN, es una de las más diferentes con relación a todas las otras fases de las máquinas, y esto es dado por la tecnología de las P-LEAN con relación a los otros tres modelos.

FASE 4

| SWM # MAQUINA DE TEJER SULZER P-LEAN B 390 N 1-1 EP 6/6 D1 300129 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN |  |  |  |  |
|  | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA | RESULT. FECHA |
| MANTENIMIENTO DEL PREALIMENTADOR A: PARTE ELÉCTRICA |  |  |  |  |
| PARTE MECANICA |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DEL PREALIMENTADOR B: PARTE ELÉCTRICA |  |  |  |  |
| PARTE MECÁNICA |  |  |  |  |
| REVISIÓN/REAJUSTE DE CAJA ELÉCTRICA DEL PREALIMENTADOR |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL CONTACTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR |  |  |  |  |
| REAJUSTE DE BORNES |  |  |  |  |
| CHEQUEO DEL MOTOR PRINCIPAL (AMPERIMETRO) |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE PLACAS ELECTRONICAS |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE ARMARIO ELECTRICO |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE TORRE DE LUCES |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE PAROS MANUALES |  |  |  |  |
| CHEQUEO DEL IGUALADOR AUTOMATICOS DE MARCOS |  |  |  |  |
| MOTOR |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE VALVULAS |  |  |  |  |
| ESTADO DE MANQUERAS |  |  |  |  |
| ESTADO DE PLUGS |  |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  |

Tabla 50. Fase 4 para las máquinas P-Lean

Con esta FASE 4 de mantenimiento eléctrico en las máquinas P-LEAN se termina el mantenimiento en los telares SULZER de micro-proyectil.

A continuación se presenta el calendario del programa de mantenimiento programado de los telares SULZER de la fábrica PINTEX para el año 2007  en los Anexos 10, 11 y 12. Donde está dividido el programa para el transcurso de un año calendario y a su vez las fases están sub divididas en cuatrimestres. De esta manera se logra  revisar en su totalidad todas las maquinas de la sección.

En algunas semanas de algunos meses del programa de mantenimiento se encontrara semanas libres donde no hay actividades que hacer. Pues estas semanas son de  holgura, ya que en ciertas ocasiones se presentan daños inesperados, por lo tanto con esas semanas libres nosotros podemos terminar las fases de mantenimiento en su totalidad.

CAPITULO V

- EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO

La evaluación del mantenimiento programado se realiza en función de  los datos obtenidos mediante las fases de mantenimiento en cada una de las máquinas. Esto quiere decir que los resultados están en función del tiempo con relación al defecto o número de piezas reemplazadas.

Los tiempos de paro por máquina en la fase 1está programado entre seis y siete horas por máquinas.

En la fase 2 el paro por máquina está programado entre tres y cuatro horas y para la fase 3 está programado el mantenimiento entre tres y cuatro horas.

Para ello presentamos a continuación los datos obtenidos después de aplicar el mantenimiento programado en los telares SULZER:

TELAR TW 11

Fig. 47 Imagen de un telar TW11

| SWM # 91 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 85" 105 E10 D1 45773 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 1 |  |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 15/01/05 |  | FECHA 06/01/06 | FECHA 09/01/07 |
| ACCIONAMIENTO DE MARCOS | 0° | DESMONTAR MARCOS, EVALUAR ESTADO DE LOS TIRANTES DE UNIÓN-PALANCAS DE INVERSIÓN | 6 |  | 6 | 6 |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE EN PUNTOS ARTICULADOS | 1 |  | 1 | 1 |
| EXECTRICAS | 0° | CONTROLAR LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN EN LA PALANCA DE INVERSIÓN | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 180° | JUEGO: PALANCAS DE RODILLO Y LEVAS 0,3 mm | 0,3mm |  | 0,3mm | 0,3mm |
|  |  | COMPROBAR ESTADO DE LAS SUPERFICIES DE RODADURA EN RODILLOS Y LEVAS | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | LUBRICAR CADENAS SEGÚN PRESCRIBCIÓN | 1 |  | 1 | 1 |
| TRANSPORTE DE RETORNO |  | CONTROLAR EL ALARGAMIENTO DE LA CADENA DE RETORNO. DISTANCIA ENTRE TENSOR DE CADENA Y PLACA FINAL: 2mm. | 2mm |  | 2mm | 6 |
|  | 318° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES | 1-6,35 |  | 1-6,35 | 1-6,35 |
|  |  | BORDE TRASERO DE UN ESLABON DE TRANSPORTE DE RETORNO ENRASADO CON BORDE EXTERIOR DEL BLOQUE DE CIERRE | 1 |  | 1 | 1 |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 |  | 1 | 1 |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |

Tabla 51. Fase 1 de mantenimiento para TW11

| SWM # 91 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 85" 105 E10 D1 45773 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 2 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 8/07/05 | FECHA 11/07/06 | FECHA 2/07/07 |
| ACCIONAMIENTO DE FRENADO DE LA MAQUINA | 50° | DESMONTAR / CONTROLAR EL ACCIONAMIENTO Y EL FRENO DE LA MAQUINA. LUBRICAR PIEZAS. SUSTITUIR DESGASTADAS. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CAMBIAR GUARNICIONES DE DISCO DE ACOPLAMIENTO SI EL DESGASTE ES DE HASTA 9 mm. | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
|  |  | SUSTITUIR LA CINTA DE FRENO | 6 | 6 | 1 |
|  |  | CONTROLAR / CAMBIAR BANDAS | 1 | 1 | 6 |
| REGULADOR DE TEJIDO | 0° | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE TEJIDO. DESMONTAR Y CONTROLAR TODAS LAS PIEZAS | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROL DE GUARNICIONES EN EL CILINDRO DE MANDO Y EN EL CILINDRO DE APRIETE: CAMBIO O REPEGADO DEL FIELTRO. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE DE APOYOS DEL CILINDRO DE APRIETE Y PLEGADOR DE TEJIDO | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ENGRASAR SEGÚN PRESCIBCIÓN | 1 | 1 | 1 |
| REGULADOR DE URDIMBRE |  | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE URDIMBRE | 1 | 2 | 1 |
|  | 0° | CONTROLAR EL ESTADO DE RODAMIENTOS GRASEROS Y ZAPATAS | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR ESTADO DE LAS GUARNICIONES DE FRENO DE LA BRIDA DE AMORTIGUACIÓN | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL ARBOL TENSOR. CAMBIO BUJES DE CARBONO | 1 | 1 | 2 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL PLEGADOR DE URDIMBRE | 1 | 1 | 1 |
|  |  | MARCACIÓN DEL DISCO DE LEVAS : ARRIBA | 1 | 3 | 1 |
| TRANSPORTE DE RETORNO | 0° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR | 1 | 1 | 1 |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES | 1-6,35 | 1-6,35 | 1-6,35 |
| DISPOSITIVO BUSCA TRAMA | 0° | DESMONTAR EL DISPOSITIVO BUSCATRAMA COMPROBAR EL AJUSTE DEL TORNILLO TENSOR Y LA TUERCA | 1 | 1 | 1 |
|  |  | EL PERNO PARA DESACOPLAMIENTO DEL DSIPOSITIVO BUSCATRAMA DEBE TENER JUEGO EN AMBOS LADOS CON LAS PAREDES DE LA RANURA: 0,1 mm. | 1-0,1mm | 1-0,1mm | 1-0,1mm |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 | 1 | 1 |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

Tabla 52. Fase 2 de mantenimiento para TW 11

| SWM # 91 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 85" 105 E10 D1 45773 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 3 |  |  |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR |  | FECHA 4/09/05 |  | FECHA 22/09/06 | FECHA 05/09/07 |
| INSTALACIÓN DE CONTROL | 0° | PALANCAS BASCULANTES DE LADO SU Y FA LIBRES DE JUEGO |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | REAJUSTAR BLOQUE DE RETROCESO |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL JUEGO LONGITUDINAL DE LA BARRA DE CONTROL. 0 - 0,05mm. |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |
|  |  | CONTROLAR JUEGO EN LOS FLANCOS ENTRE LA PALANCA DE CONTROL DE PARO Y DISCO DE CONTROL DEL DISPOSITIVO BUSCATRAMAS. 0,2 mm |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
|  |  | CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE TORNILLO Y DISCO DE CONTROL DE LA MANIVELA. 0,5 mm |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
| TIJERA | 10° | ROTAR LA TIJERA |  |  |  |  |  |
|  |  | ALTURA DE LA TIJERA. 1,0 - 2,5 mm |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |
|  | 345° | EL HILO EXACTAMENTE EN CENTRO DE LA PINZA |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 25° | PLACA DE LEVA VERTICAL 133 mm |  | 133 |  | 133 | 133 |
|  |  | PLACA DE LEVA HORIZONTAL 4,4 mm |  | 4,4 |  | 4,4 | 4,4 |
| ABRIDOR DADOR | 50° | SEPARACIÓN CALIBRE: 60,5 mm |  | 60,5 |  | 60,5 | 60,5 |
| ABRIDOR PROY. SU | 70° | RAIL GUIA SUP. Y ABRIDOR 11,5 - 12 mm |  | 11,7 |  | 11,7 | 12,0 |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE DEL ABRIDOR |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | ABERTURA DE LA PINZA DE PROYECTIL. 2 mm |  | 2mm |  | 2mm | 2mm |
|  | 340° | PUNTA DEL ABRIDOR DETRÁS DEL BORDE INTERIOR DEL ELEVADOR DE PROYECTILES 1 mm. |  | 1mm |  | 1mm | 1mm |
| PROYECTIL | 70° | PIEZA EXPULSIÓN - PROYECTIL 0,15 - 0,30 mm |  | 0,35/0,15 |  | 0,15 | 0,15 |
| ELEVADOR DE PROYECTILES | 130° | BORDE DEL ELEVADOR - BLOQUE DEL CERROJO 0,35 - 0,45 mm |  | 0,20* |  | 0,35 | 0,20 |
|  | 260° | EL ELEVADOR DESCANSA SOBRE EL TOPE INFERIOR |  | 1 |  | 1 | 1 |
| CORREDIZO | 270° | DESLIZAMIENTO IMPECABLE |  | 1 |  | 1 | 1 |
| PALANCA DEL DADOR | 90° | TOPE IZQUIERDO. SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 340° | TOPE DERECHO SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 0° | DISTANCIA DADOR - TIJERA 0,2 - 0, 5 mm |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
|  | 90° | PINZA DEL DADOR EN LA MITAD DE LA PINZA DEL PROYECTIL |  | 1 |  | 1 | 1 |
| FRENOS | 50° | CONTROL DE ESTADO |  | BUENOS |  | BUENOS | BUENOS |
| BATAN | 110° | NIVELACIÓN DE TODO EL RECORRIDO |  | 1 |  | 1 | 1 |
| AGUJA DE ORILLO | 200° | AGUJA LATERAL 1mm. |  | 1mm |  | 1mm | 1mm |
|  | 240° | AGUJA DETRÁS 1 mm. |  | 1mm |  | 1mm | 1mm |
|  | 270° | AGUJA DEBAJO SIN ROZE |  | 1 |  | 1 | 1 |
| CORREDERA | 352° | GALGA |  | GALGA |  | GALGA | GALGA |
| ABRIDOR PROY. FA | 0° | DEBE ABRIR JUSTO EN EL CENTRO DEL PROYECTIL |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 22° | ABERTURA DE LA PINZA. 0,5 - 1,5 mm |  | 1mm |  | 1mm | 1mm |
| PINZA ORILLO | 5° | PINZA DE ORILLO HORIZONTAL 120 - 120,5 mm |  | 120 |  | 120 | 120 |
|  | 5° | PINZA DE ORILLO VERTICAL 71 mm |  | 71mm |  | 71mm | 71mm |
|  | 292° | TOPE POSTERIOR |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 350° | TOPE ANTERIOR. GRUESO DEL HILO |  | 1 |  | 1 | 1 |
| CADENA RU | 50° | CONTROL DE ESTADO DE LUBRICACIÓN |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 318° | TOPE DE ESLABON. PIÑON DE LA CADENA |  | 1 |  | 1 | 1 |
| EXPULSOR | 170° | LEVA DEL EXPULSOR. # DE LEVA |  | 66mm/2 |  | 74mm/2 | 58mm/3 |
|  |  | PALANCA DEL EXPULSOR 1,5 - 2,0 mm |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |
| PROYECTILES | 50° | LIMPIEZA Y MEDIDA |  | 1-2 6,35 |  | 2 6,35 | 8-2 3,3 |
| TRINQUETE | 40° | CAIDA DEL PROYECTIL 0,05 - 0,1 mm |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |
| SOPORTE TEJIDO | 50° | ALTURA 48 - 52 mm |  | 48mm |  | 48mm | 48mm |
| FRENO TRAMA | 265° | AJUSTE BASICO FRENO DE TRAMA |  | 1 |  | 1 | 1 |
| PALANC RETIRAD | 150° | AJUSTE |  | 1 |  | 1 | 1 |
| PUNTO DISPARO | 105° | FRIO / CALIENTE + - 2° |  | 107o |  | 107o | 107o |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD |  | 1 |  | 1 | 1 |
| EJE TELESCOPICO |  | DESGASTE DE LOS BULONES DE NYLON |  | 1 |  | 1 | 1 |

Tabla 53. Fase 3 de mantenimiento para TW11

| SWM # 91 | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 85" 105 E10 D1 45773 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN |  |  |  |  |  |
|  | FECHA 4/07/04 | FECHA 8/07/05 | FECHA 11/07/06 | FECHA 2/07/07 |  |
| REVISIÓN DE CONTACTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR | 4 | 1 | 1 | 1 |  |
| REAJUSTE DE BORNES | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| CHEQUEO DEL MOTOR PRINCIPAL (AMPERIMETRO) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE PLACA PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| CHEQUEO DE TORRE DE LUCES | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| CHEQUEO DE PAROS MANUALES | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Tabla 54. Fase de mantenimiento para TW11

El mantenimiento programado esta realizado para la máquina TW 11 numero 91

Dentro de cada fase en esta máquina, se observa variaciones, reemplazos de piezas y demás ajustes, donde esta detallado en su totalidad en cada hoja de las fases de mantenimiento.

Con este sistema de programa de mantenimiento por fases nos ayuda a hacer más exacto en que trabajo vamos a realizar en la máquina.

TELAR PU

Fig.48 Imagen de un telar PU

| SWM # 128 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 91181598 S |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE/ 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 12/03/05 |  | FECHA 31/03/06 |  | FECHA 27/03/07 |  |
| ACCIONAMIENTO DE MARCOS | 0° | DESMONTAR MARCOS, EVALUAR ESTADO DE LOS TIRANTES DE UNIÓN-PALANCAS DE INVERSIÓN | 6 |  | 1 |  | 6 |  |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE EN PUNTOS ARTICULADOS | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| EXECTRICAS | 0° | CONTROLAR LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN EN LA PALANCA DE INVERSIÓN | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 180° | JUEGO: PALANCAS DE RODILLO Y LEVAS 0,3 mm | 1-0,3mm |  | 1-0,3mm |  | 1-0,3mm |  |
|  |  | COMPROBAR ESTADO DE LAS SUPERFICIES DE RODADURA EN RODILLOS Y LEVAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | LUBRICAR CADENAS SEGÚN PRESCRIBCIÓN | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| TRANSPORTE DE RETORNO |  | CONTROLAR EL ALARGAMIENTO DE LA CADENA DE RETORNO. DISTANCIA ENTRE TENSOR DE CADENA Y PLACA FINAL: 2mm. | 1-2mm |  | 1-2mm |  | 1-2mm |  |
|  | 328° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES | 1-6,35 |  | 1-6,35 |  | 1-6,35 |  |
|  |  | BORDE TRASERO DE UN ESLABON DE TRANSPORTE DE RETORNO ENRASADO CON BORDE EXTERIOR DEL BLOQUE DE CIERRE | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| EJE TRANSVERSO |  | DESMONTAJE. LUBRICAR/CAMBIAR RODAMIENTO | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 55. Fase 1 de mantenimiento para PU

| SWM # 128 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 91181598 S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 2 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 3/05/05 | FECHA 9/05/06 | FECHA 20/05/07 |
| ACCIONAMIENTO DE FRENADO DE LA MAQUINA | 50° | DESMONTAR / CONTROLAR EL ACCIONAMIENTO Y EL FRENO DE LA MAQUINA. LUBRICAR PIEZAS. SUSTITUIR DESGASTADAS. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CAMBIAR GUARNICIONES DE DISCO DE ACOPLAMIENTO SI EL DESGASTE ES DE HASTA 9 mm. | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
|  |  | SUSTITUIR LA CINTA DE FRENO | 1 | 6 | 1 |
|  |  | CONTROLAR / CAMBIAR BANDAS | 1 | 1 | 6 |
| REGULADOR DE TEJIDO | 0° | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE TEJIDO. DESMONTAR Y CONTROLAR TODAS LAS PIEZAS | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROL DE GUARNICIONES EN EL CILINDRO DE MANDO Y EN EL CILINDRO DE APRIETE: CAMBIO O REPEGADO DEL FIELTRO. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE DE APOYOS DEL CILINDRO DE APRIETE Y PLEGADOR DE TEJIDO | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ENGRASAR SEGÚN PRESCIBCIÓN | 1 | 1 | 1 |
| REGULADOR DE URDIMBRE |  | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE URDIMBRE | 1 | 1 | 2 |
|  | 0° | CONTROLAR EL ESTADO DE RODAMIENTOS GRASEROS Y ZAPATAS | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR ESTADO DE LAS GUARNICIONES DE FRENO DE LA BRIDA DE AMORTIGUACIÓN | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL ARBOL TENSOR. CAMBIO BUJES DE CARBONO | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL PLEGADOR DE URDIMBRE | 1 | 1 | 1 |
|  |  | MARCACIÓN DEL DISCO DE LEVAS : ARRIBA | 1 | 1 | 1 |
| TRANSPORTE DE RETORNO | 0° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR | 1 | 1 | 1 |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES | 1-6,35 | 1-6,32 | 1-6,32 |
| DISPOSITIVO BUSCA TRAMA | 0° | DESMONTAR EL DISPOSITIVO BUSCATRAMA COMPROBAR EL AJUSTE DEL TORNILLO TENSOR Y LA TUERCA | 1 | 1 | 1 |
|  |  | EL PERNO PARA DESACOPLAMIENTO DEL DSIPOSITIVO BUSCATRAMA DEBE TENER JUEGO EN AMBOS LADOS CON LAS PAREDES DE LA RANURA: 0,1 mm. | 1-0,1mm | 1-0,1mm | 1-0,1mm |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 | 1 | 1 |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

Tabla 56. Fase 2 de mantenimiento para PU

| SWM # 128 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 81598 S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 3 |  |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 3/11/05 |  | FECHA 11/11/06 | FECHA 29/11/07 |
| INSTALACIÓN DE CONTROL | 0° | CONTROLAR SI EL TRINQUETE QUEDA SOBRE EL IMAN ADHERENTE 0,1 - 0,15 mm | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |
|  |  | REAJUSTAR BLOQUE DE RETROCESO | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL JUEGO LONGITUDINAL DE LA BARRA DE CONTROL. 0 - 0,05mm. | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |
|  |  | CONTROLAR JUEGO EN LOS FLANCOS ENTRE LA PALANCA DE CONTROL DE PARO Y DISCO DE CONTROL DEL DISPOSITIVO BUSCATRAMAS. 0,2 mm | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
|  |  | CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE TORNILLO Y DISCO DE CONTROL DE LA MANIVELA. 0,5 mm | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  | TRINQUETE/ UÑA DE BLOQUEO/ CASQUILLO 1,9 - 2,1/ 0,1 - 0,3 mm | 1,9/0,3 |  | 1,9/0,3 | 1,9/0,3 |
| TIJERA | 10° | ROTAR LA TIJERA |  |  |  |  |
|  |  | ALTURA DE LA TIJERA. 1,0 - 2,5 mm | 2,5 |  | 1,6 | 1,0 |
|  |  | PUNTO DE CORTE DE LA TIJERA + - 2° | 00 |  | 00 | 00 |
|  | 345° | EL HILO EXACTAMENTE EN CENTRO DE LA PINZA | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 25° | PLACA DE LEVA VERTICAL 133 mm | 133 |  | 133 | 133 |
|  |  | PLACA DE LEVA HORIZONTAL 4,4 mm | 4,4 |  | 4,4 | 4,4 |
| ABRIDOR DADOR | 50° | SEPARACIÓN: CALIBRE 60,5mm | 60,5 |  | 60,5 | 60,5 |
| ABRIDOR PROY. SU | 83° | RAIL GUIA SUP. Y ABRIDOR 11,5 - 12 mm | 11,7 |  | 11,7 | 11,7 |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE DEL ABRIDOR | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | ABERTURA DE LA PINZA DE PROYECTIL. 2 mm | 2mm |  | 2mm | 2mm |
|  | 340° | PUNTA DEL ABRIDOR DETRÁS DEL BORDE INTERIOR DEL ELEVADOR DE PROYECTILES 1 mm. | 1mm |  | 1mm | 1mm |
| PROYECTIL | 83° | PIEZA EXPULSIÓN - PROYECTIL 0,15 - 0,30 mm | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |
| ELEVADOR DE PROYECTILES | 125° | BORDE DEL ELEVADOR - BLOQUE DEL CERROJO 0,35 - 0,45 mm | 0,35 |  | 0,35 | 0,35 |
|  | 260° | EL ELEVADOR DESCANSA SOBRE EL TOPE INFERIOR | 1 |  | 1 | 1 |
| CORREDIZO | 250° | DESLIZAMIENTO IMPECABLE | 1 |  | 1 | 1 |
| PALANCA DEL DADOR | 90° | TOPE IZQUIERDO. SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 340° | TOPE DERECHO SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 0° | DISTANCIA DADOR - TIJERA 0,2 - 0, 5 mm | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
|  | 90° | PINZA DEL DADOR EN LA MITAD DE LA PINZA DEL PROYECTIL | 1 |  | 1 | 1 |
| FRENOS | 50° | CONTROL DE ESTADO | BUENOS |  | BUENOS | BUENOS |
| BATAN | 130° | NIVELACIÓN DE TODO EL RECORRIDO | 1 |  | 1 | 1 |
| AGUJA DE ORILLO | 195° | AGUJA LATERAL 1mm. | 1mm |  | 1mm | 1mm |
|  | 240° | AGUJA DETRÁS 1 mm. | 1mm |  | 1mm | 1mm |
|  | 270° | AGUJA DEBAJO SIN ROZE | 1 |  | 1 | 1 |
| CORREDERA | 352° | GALGA | GALGA |  | GALGA | GALGA |
| ABRIDOR PROY. FA | 0° | DEBE ABRIR JUSTO EN EL CENTRO DEL PROYECTIL | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 25° | ABERTURA DE LA PINZA. 1 - 1,5 mm | 1,5 |  | 1mm | 1mm |
| PINZA ORILLO | 2°/40° | TL / TLL HORIZONTAL 120 - 120,5 mm | 120 |  | 120 | 120 |
|  | 2°/40° | TL / TLL VERTICAL 71 / 76 mm | 7,1 |  | 7,1 | 7,1 |
|  | 292° | TOPE POSTERIOR | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 350° | TOPE ANTERIOR. GRUESO DEL HILO | 1 |  | 1 | 1 |
| CADENA RU | 50° | CONTROL DE ESTADO DE LUBRICACIÓN | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 328° | TOPE DE ESLABON. PIÑON DE LA CADENA | 1 |  | 1 | 1 |
| EXPULSOR | 170° | LEVA DEL EXPULSOR. # DE LEVA | 238mm/pos4 |  | 232mm/pos4 | 234mm/pos4 |
|  |  | PALANCA DEL EXPULSOR 1,5 - 2,0 mm | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |
| PROYECTILES | 50° | LIMPIEZA Y MEDIDA | 1-2 6,35 |  | 1-2 6,32 | 1-2,3 6,32 |
| TRINQUETE | 40° | CAIDA DEL PROYECTIL 0,05 - 0,1 mm | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |
| SOPORTE TEJIDO | 50° | ALTURA 48 - 52 mm | 48mm |  | 48mm | 48mm |
| FRENO TRAMA | 100° | AJUSTE BASICO FRENO DE TRAMA | 1 |  | 1 | 1 |
| PALANC RETIRAD | 210° | AJUSTE | 5mm |  | 5mm | 5mm |
| PUNTO DISPARO | 110° | FRIO / CALIENTE + - 2° | 1100 |  | 1100 | 1100 |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 |  | 1 | 1 |
| EJE TELESCOPICO |  | DESGASTE DE LOS BULONES DE NYLON | 1 |  | 1 | 1 |

Tabla 57. Fase 3 de mantenimiento para PU

| SWM # 128 MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 81598 S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN |  |  |  |  |
|  | FECHA 15/05/04 | FECHA 3/05/05 | FECHA 9/05/06 | FECHA 20/05/07 |
| MANTENIMIENTO DEL PREALIMENTADOR: PARTE ELECTRICA: PARTE MECÁNICA: RODAMIENTOS | 1 | 1 | 4 | 1 |
| REVISIÓN/REAJUSTE DE CAJA ELÉCTRICA DEL PREALIMENTADOR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REVISIÓN DEL CONTACTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR | 4 | 1 | 1 | 1 |
| REAJUSTE DE BORNES | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CHEQUEO DEL MOTOR PRINCIPAL (AMPERIMETRO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIMPIEZA DE ARMARIO ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHEQUEO DE TORRE DE LUCES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHEQUEO DE PAROS MANUALES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE VALVULAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESTADO DE MANQUERAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESTADO DE PLUGS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIMPIEZA GENERAL | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabla 58. Fase 4 de mantenimiento para PU

Todos los ajustes y calibraciones que se han realizado son de la máquina numero 128 PU.

Dentro de cada fase en esta máquina, se observa variaciones de ajustes y calibraciones donde se mantienen los parámetros estipulados por los fabricantes de las máquinas.

De igual manera en este sistema de programa de mantenimiento por fases nos ayuda a llevar de una manera exacta los trabajos que vamos a realizar en la máquina.

TELAR PU-RUTI

Fig. 49 Imagen de un telar PU-RUTI

| SWM # 131 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 106356 S.R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 1 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 17/02/05 | FECHA 2/02/06 | FECHA 20/02/07 |
| ACCIONAMIENTO DE MARCOS | 0° | DESMONTAR MARCOS, EVALUAR ESTADO DE LOS TIRANTES DE UNIÓN-PALANCAS DE INVERSIÓN | 6 | 6 | 1 |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE EN PUNTOS ARTICULADOS | 1 | 1 | 1 |
| EXECTRICAS | 0° | CONTROLAR LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN EN LA PALANCA DE INVERSIÓN | 1 | 1 | 1 |
|  | 180° | JUEGO: PALANCAS DE RODILLO Y LEVAS 0,3 mm | 1-0,3mm | 1-0,3mm | 1-0,3mm |
|  |  | COMPROBAR ESTADO DE LAS SUPERFICIES DE RODADURA EN RODILLOS Y LEVAS | 1 | 1 | 1 |
|  |  | LUBRICAR CADENAS SEGÚN PRESCRIBCIÓN | 1 | 1 | 1 |
| TRANSPORTE DE RETORNO |  | CONTROLAR EL ALARGAMIENTO DE LA CADENA DE RETORNO. DISTANCIA ENTRE TENSOR DE CADENA Y PLACA FINAL: 2mm. | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
|  | 328° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR | 1 | 1 | 1 |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES | 1-6,35 | 1-6,35 | 1-6,35 |
|  |  | BORDE TRASERO DE UN ESLABON DE TRANSPORTE DE RETORNO ENRASADO CON BORDE EXTERIOR DEL BLOQUE DE CIERRE | 1 | 1 | 1 |
| EJE TRANSVERSO |  | DESMONTAJE. LUBRICAR/CAMBIAR RODAMIENTO | 1 | 1 | 1 |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 | 1 | 1 |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

Tabla 59. Fase 1 de mantenimiento para PU-RUTI

| SWM # 131 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 106356 S.R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 2 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 1/08/05 | FECHA 15/08/06 | FECHA 31/08/07 |
| ACCIONAMIENTO DE FRENADO DE LA MAQUINA | 50° | DESMONTAR / CONTROLAR EL ACCIONAMIENTO Y EL FRENO DE LA MAQUINA. LUBRICAR PIEZAS. SUSTITUIR DESGASTADAS. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CAMBIAR GUARNICIONES DE DISCO DE ACOPLAMIENTO SI EL DESGASTE ES DE HASTA 9 mm. | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
|  |  | SUSTITUIR LA CINTA DE FRENO | 1 | 6 | 1 |
|  |  | CONTROLAR / CAMBIAR BANDAS | 1 | 1 | 6 |
| REGULADOR DE TEJIDO | 0° | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE TEJIDO. DESMONTAR Y CONTROLAR TODAS LAS PIEZAS | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROL DE GUARNICIONES EN EL CILINDRO DE MANDO Y EN EL CILINDRO DE APRIETE: CAMBIO O REPEGADO DEL FIELTRO. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE DE APOYOS DEL CILINDRO DE APRIETE Y PLEGADOR DE TEJIDO | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ENGRASAR SEGÚN PRESCIBCIÓN | 1 | 1 | 1 |
| REGULADOR DE URDIMBRE |  | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE URDIMBRE | 1 | 1 | 1 |
|  | 0° | CONTROLAR EL ESTADO DE RODAMIENTOS GRASEROS Y ZAPATAS | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR ESTADO DE LAS GUARNICIONES DE FRENO DE LA BRIDA DE AMORTIGUACIÓN | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL ARBOL TENSOR. CAMBIO BUJES DE CARBONO | 1 | 2 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL PLEGADOR DE URDIMBRE | 1 | 1 | 1 |
|  |  | MARCACIÓN DEL DISCO DE LEVAS : ARRIBA | 1 | 1 | 2 |
| TRANSPORTE DE RETORNO | 0° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR | 1 | 1 | 1 |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES | 1-6,35 | 1-6,35 | 1-6,35 |
| DISPOSITIVO BUSCA TRAMA | 0° | DESMONTAR EL DISPOSITIVO BUSCATRAMA COMPROBAR EL AJUSTE DEL TORNILLO TENSOR Y LA TUERCA | 1 | 1 | 1 |
|  |  | EL PERNO PARA DESACOPLAMIENTO DEL DSIPOSITIVO BUSCATRAMA DEBE TENER JUEGO EN AMBOS LADOS CON LAS PAREDES DE LA RANURA: 0,1 mm. | 1-0,1mm | 1-0,1mm | 1-0,1mm |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 | 1 | 1 |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

Tabla 60. Fase 2 de mantenimiento para PU-RUTI

| SWM # 131 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 106356 S.R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 3 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 23/11/05 | FECHA 9/11/06 | FECHA 19/11/07 |
| INSTALACIÓN DE CONTROL | 0° | CONTROLAR SI EL TRINQUETE QUEDA SOBRE EL IMAN ADHERENTE 0,1 - 0,15 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | REAJUSTAR BLOQUE DE RETROCESO | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL JUEGO LONGITUDINAL DE LA BARRA DE CONTROL. 0 - 0,05mm. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | CONTROLAR JUEGO EN LOS FLANCOS ENTRE LA PALANCA DE CONTROL DE PARO Y DISCO DE CONTROL DEL DISPOSITIVO BUSCATRAMAS. 0,2 mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE TORNILLO Y DISCO DE CONTROL DE LA MANIVELA. 0,5 mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | TRINQUETE/ UÑA DE BLOQUEO/ CASQUILLO 1,9 - 2,1/ 0,1 - 0,3 mm | 1,9/0,3 | 1,9/0,3 | 1,9/0,3 |
| TIJERA | 10° | ROTAR LA TIJERA |  |  |  |
|  |  | ALTURA DE LA TIJERA. 1,0 - 2,5 mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | PUNTO DE CORTE DE LA TIJERA + - 2° | 00 | 00 | 00 |
|  | 345° | EL HILO EXACTAMENTE EN CENTRO DE LA PINZA | 1 | 1 | 1 |
|  | 25° | PLACA DE LEVA VERTICAL 133 mm | 133 | 133 | 133 |
|  |  | PLACA DE LEVA HORIZONTAL 4,4 mm | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| ABRIDOR DADOR | 50° | SEPARACIÓN: CALIBRE 60,5mm | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| ABRIDOR PROY. SU | 79° | RAIL GUIA SUP. Y ABRIDOR 11,5 - 12 mm | 11,0/10,5 | 10,5 | 11,0 |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE DEL ABRIDOR | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ABERTURA DE LA PINZA DE PROYECTIL. 2 mm | 2mm | 2mm | 2mm |
|  | 340° | PUNTA DEL ABRIDOR DETRÁS DEL BORDE INTERIOR DEL ELEVADOR DE PROYECTILES 1 mm. | 1mm | 1mm | 1mm |
| PROYECTIL | 79° | PIEZA EXPULSIÓN - PROYECTIL 0,15 - 0,30 mm | 0,15 | 0,20 | 0,15 |
| ELEVADOR DE PROYECTILES | 115° | BORDE DEL ELEVADOR - BLOQUE DEL CERROJO 0,35 - 0,45 mm | 0,35 | 0,35 | 0,30 |
|  | 260° | EL ELEVADOR DESCANSA SOBRE EL TOPE INFERIOR | 1 | 1 | 1 |
| CORREDIZO | 250° | DESLIZAMIENTO IMPECABLE | 1 | 1 | 1 |
| PALANCA DEL DADOR | 79° | TOPE IZQUIERDO. SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN | 1 | 1 | 1 |
|  | 340° | TOPE DERECHO SIN JUEGO Y SIN PRESIÓN | 1 | 1 | 1 |
|  | 0° | DISTANCIA DADOR - TIJERA 0,2 - 0, 5 mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | 90° | PINZA DEL DADOR EN LA MITAD DE LA PINZA DEL PROYECTIL | 1 | 1 | 1 |
| FRENOS | 50° | CONTROL DE ESTADO | BUENOS | BUENOS | BUENOS |
| BATAN | 120° | NIVELACIÓN DE TODO EL RECORRIDO | 1 | 1 | 1 |
| AGUJA DE ORILLO | 195° | AGUJA LATERAL 1mm. | 1mm | 1mm | 1mm |
|  | 240° | AGUJA DETRÁS 1 mm. | 1mm | 1mm | 1mm |
|  | 270° | AGUJA DEBAJO SIN ROZE | 1 | 1 | 1 |
| CORREDERA | 358° | GALGA | GALGA | GALGA | GALGA |
| ABRIDOR PROY. FA | 0° | DEBE ABRIR JUSTO EN EL CENTRO DEL PROYECTIL | 1 | 1 | 1 |
|  | 27° | ABERTURA DE LA PINZA. 1 - 1,5 mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| PINZA ORILLO | 2°/40° | TL / TLL HORIZONTAL 120 - 120,5 mm | 120 | 120 | 120 |
|  | 2°/40° | TL / TLL VERTICAL 71 / 76 mm | 71 | 71 | 71 |
|  | 292° | TOPE POSTERIOR | 1 | 1 | 1 |
|  | 350° | TOPE ANTERIOR. GRUESO DEL HILO | 1 | 1 | 1 |
| CADENA RU | 50° | CONTROL DE ESTADO DE LUBRICACIÓN | Lubric. | Lubric. | Lubric. |
|  | 328° | TOPE DE ESLABON. PIÑON DE LA CADENA | 1 | 1 | 1 |
| EXPULSOR | 170° | LEVA DEL EXPULSOR. # DE LEVA | 210mm/pos3 | 218mm/pos3 | 211mm/pos4 |
|  |  | PALANCA DEL EXPULSOR 1,5 - 2,0 mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| PROYECTILES | 50° | LIMPIEZA Y MEDIDA | 1-2 6,35 | 1-2 6,35 | 1-2 6,35 |
| TRINQUETE | 40° | CAIDA DEL PROYECTIL 0,05 - 0,1 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| SOPORTE TEJIDO | 50° | ALTURA 48 - 52 mm | 48mm | 48mm | 48mm |
| FRENO TRAMA | 0° | AJUSTE BASICO FRENO DE TRAMA | 1mm | 1mm | 1mm |
| PALANC RETIRAD | 210° | AJUSTE | 5mm | 5mm | 5mm |
| PUNTO DISPARO | 110° | FRIO / CALIENTE + - 2° | 1100 | 1100 | 1100 |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 | 1 | 1 |
| EJE TELESCOPICO |  | DESGASTE DE LOS BULONES DE NYLON | 1 | 1 | 1 |

Tabla 61. Fase 3 de mantenimiento para PU-RUTI

| SWM # 131 MAQUINA DE TEJER SULZER ES 153" 110 E10 D1 911 106356 S.R |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN |  |  |  |  |  |
|  | FECHA 8/08/04 | FECHA 1/08/05 | FECHA 15/08/06 |  | FECHA 31/08/07 |
| MANTENIMIENTO DEL PREALIMENTADOR: PARTE ELECTRICA: PARTE MECÁNICA: RODAMIENTOS | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| REVISIÓN/REAJUSTE DE CAJA ELÉCTRICA DEL PREALIMENTADOR | 1 | 2 | 1 |  | 1 |
| REVISIÓN DEL CONTACTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR | 1 | 1 | 4 |  | 1 |
| REAJUSTE DE BORNES | 1 | 1 | 2 |  | 4 |
| CHEQUEO DEL MOTOR PRINCIPAL (AMPERIMETRO) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| LIMPIEZA DE ARMARIO ELECTRICO | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| CHEQUEO DE TORRE DE LUCES | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| CHEQUEO DE PAROS MANUALES | 1 | 2 | 4 |  | 1 |
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO |  |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE VALVULAS | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| ESTADO DE MANQUERAS | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| ESTADO DE PLUGS | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| LIMPIEZA GENERAL | 1 | 1 | 1 |  | 1 |

Tabla 62. Fase 4 de mantenimiento para PU-RUTI

Los ajustes y calibraciones que se han realizado son de la máquina numero 131 PU-RUTI.

En cada fase de esta máquina, se observa variaciones de los ajustes y como consecuencia se procedió a calibrar la máquina, donde se mantienen los parámetros dados por los fabricantes de las máquinas.

De igual manera en este sistema de programa de mantenimiento por fases nos ayuda a llevar de una manera precisa los trabajos que realizamos en la máquina.

TELAR P-LEAN

Fig. 50 Imagen de un telar P-LEAN

| SWM # 134 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER P-Lean B 390 N 1-1 EP 6/6 D1 300126 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 1 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 31/03/05 | FECHA 5/03/06 | FECHA 9/03/07 |
| ACCIONAMIENTO DE MARCOS | 0° | DESMONTAR MARCOS, EVALUAR ESTADO DE LOS TIRANTES DE UNIÓN-PALANCAS DE INVERSIÓN | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR DESGASTE EN PUNTOS ARTICULADOS | 1 | 1 | 1 |
| EXECTRICAS | 0° | CONTROLAR LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN EN LA PALANCA DE INVERSIÓN | 1 | 1 | 1 |
|  | 180° | JUEGO: PALANCAS DE RODILLO Y LEVAS 0,3 mm | 1-0,3mm | 1-0,3mm | 1-0,3mm |
|  |  | COMPROBAR ESTADO DE LAS SUPERFICIES DE RODADURA EN RODILLOS Y LEVAS | 1 | 1 | 1 |
|  |  | LUBRICAR CADENAS SEGÚN PRESCRIBCIÓN | 1 | 1 | 1 |
| TRANSPORTE DE RETORNO |  | CONTROLAR EL ALARGAMIENTO DE LA CADENA DE RETORNO. DISTANCIA ENTRE TENSOR DE CADENA Y PLACA FINAL: 2mm. | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
|  | 324° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR | 1 | 1 | 1 |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES | 1-6,35 | 1-6,35 | 1-6,35 |
|  |  | BORDE TRASERO DE UN ESLABON DE TRANSPORTE DE RETORNO ENRASADO CON BORDE EXTERIOR DEL BLOQUE DE CIERRE | 1 | 1 | 1 |
| EJE TRANSVERSO |  | DESMONTAJE. LUBRICAR/CAMBIAR RODAMIENTO | 1 | 1 | 1 |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 | 1 | 1 |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

Tabla 63. Fase 1 de mantenimiento para P-LEAN

| SWM # 134 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER P-Lean B 390 N 1-1 EP 6/6 D1 300126 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 2 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 20/08/05 | FECHA 7/08/06 | FECHA 15/08/07 |
| ACCIONAMIENTO DE FRENADO DE LA MAQUINA | 50° | DESMONTAR / CONTROLAR EL ACCIONAMIENTO Y EL FRENO DE LA MAQUINA. LUBRICAR PIEZAS. SUSTITUIR DESGASTADAS. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CAMBIAR GUARNICIONES DE DISCO DE ACOPLAMIENTO SI EL DESGASTE ES DE HASTA 9 mm. | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
|  |  | SUSTITUIR LA CINTA DE FRENO | 1 | 2 | 6 |
|  |  | CONTROLAR / CAMBIAR BANDAS | 6 | 1 | 1 |
| REGULADOR DE TEJIDO | 0° | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE TEJIDO. DESMONTAR Y CONTROLAR TODAS LAS PIEZAS | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROL DE GUARNICIONES EN EL CILINDRO DE MANDO Y EN EL CILINDRO DE APRIETE: CAMBIO O REPEGADO DEL FIELTRO. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE DE APOYOS DEL CILINDRO DE APRIETE Y PLEGADOR DE TEJIDO | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ENGRASAR SEGÚN PRESCIBCIÓN | 1 | 1 | 1 |
| REGULADOR DE URDIMBRE |  | CONTROL DESGASTE EN EL REGULADOR DE URDIMBRE | 1 | 1 | 1 |
|  | 0° | CONTROLAR EL ESTADO DE RODAMIENTOS GRASEROS Y ZAPATAS | 1 | 6 | 1 |
|  |  | CONTROLAR ESTADO DE LAS GUARNICIONES DE FRENO DE LA BRIDA DE AMORTIGUACIÓN | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL ARBOL TENSOR. CAMBIO BUJES DE CARBONO | 1 | 2 | 6 |
|  |  | CONTROLAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES DEL PLEGADOR DE URDIMBRE | 1 | 1 | 1 |
|  |  | MARCACIÓN DEL DISCO DE LEVAS : ARRIBA | 1 | 1 | 1 |
| TRANSPORTE DE RETORNO | 0° | LUBRICAR CADENA Y RODAMIENTO TENSOR | 1 | 1 | 1 |
|  |  | LIMPIEZA DE PROYECTILES | 1-6,35 | 1-6,35 | 1-6,35 |
| DISPOSITIVO BUSCA TRAMA | 0° | DESMONTAR EL DISPOSITIVO BUSCATRAMA COMPROBAR EL AJUSTE DEL TORNILLO TENSOR Y LA TUERCA | 6 | 1 | 1 |
|  |  | EL PERNO PARA DESACOPLAMIENTO DEL DSIPOSITIVO BUSCATRAMA DEBE TENER JUEGO EN AMBOS LADOS CON LAS PAREDES DE LA RANURA: 0,1 mm. | 1-0,1mm | 1-0,1mm | 1-0,1mm |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 | 1 | 1 |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

Tabla 64. Fase 2 de mantenimiento para P-LEAN

| SWM # 134 |  | MAQUINA DE TEJER SULZER P-Lean B 390 N 1-1 EP 6/6 D1 300126 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE 3 |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN /5: LUBRICACIÓN INSUFICIENTE / 6: SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE FUNCIÓN | POSICIÓN DE MAQUINA | TRABAJO A EJECUTAR | FECHA 1/11/05 | FECHA 25/11/06 | FECHA 15/11/07 |
| INSTALACIÓN DE CONTROL | 0° | SENSOR FA 61,5 mm RODILLO - TRINQUETE 1,,3 - 1,8 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | REAJUSTAR BLOQUE DE RETROCESO | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CONTROLAR EL JUEGO LONGITUDINAL DE LA BARRA DE CONTROL. 0 - 0,05mm. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | CONTROLAR JUEGO EN LOS FLANCOS ENTRE LA PALANCA DE CONTROL DE PARO Y DISCO DE CONTROL DEL DISPOSITIVO BUSCATRAMAS. 0,2 mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | CONTROLAR LA DISTANCIA ENTRE TORNILLO Y DISCO DE CONTROL DE LA MANIVELA. 0,5 mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | PORTA SENSOR/ LATERAL 1 / 1,0 - 1,8 mm | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| TIJERA | 10° | ROTAR LA TIJERA |  |  |  |
|  |  | ALTURA DE LA TIJERA. 1,0 - 2,5 mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | PUNTO DE CORTE DE LA TIJERA + - 2° | 00 | 00 | 00 |
|  | 345° | EL HILO EXACTAMENTE EN CENTRO DE LA PINZA | 1 | 1 | 1 |
|  | 60° | PLACA DE LEVA VERTICAL 134,8 - 135,2 mm | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
|  |  | PLACA DE LEVA LATERAL 4,4 mm | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| ABRIDOR DADOR | 50° | SEPARACIÓN: CALIBRE 47 - 47,5 mm | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| PALANCA BLOQUE | 75° | PALANCA DE BLOQUE 0,05 mm | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| JUEGO EJE CAMBIAD. | 75° | JUEGO DEL EJE CAMBIADOR 0,2 mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ABRIDOR PROY. SU | 85° | RAIL GUIA SUP. Y ABRIDOR 9 - 9,5 mm | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  |  | CONTROL DESGASTE DEL ABRIDOR | 1 | 1 | 1 |
| PROYECTIL | 85° | PIEZA EXPULSIÓN - PROYECTIL 0,15 - 0,30 mm | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ELEVADOR DE PROYECTILES | 115° | BORDE DEL ELEVADOR - BLOQUE DEL CERROJO 0,40 - 0,50 mm | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| MEZCLADOR | 65° | PLACA DESLICE ARRIBA – ABAJO | 1 | 1 | 1 |
|  | 240° | DESLIZAMIENTO LIBRE DE DADORES | 1 | 1 | 1 |
|  | 75° | CARRERA PALANCA - DADOR: CENTRO | 1 | 1 | 1 |
|  | 0° | DISTANCIA DADOR - TIJERA 0,4 - 0, 7 mm | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  | 230° | TENSOR DEL HILO. DESVIO 5 mm | 5mm | 5mm | 5mm |
|  | 230° | RESORTE DE PRESIÓN 110 mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| FRENOS | 65° | CONTROL DE ESTADO | 1 | 1 | 1 |
| BATAN | 50° | GALGA | GALGA | GALGA | GALGA |
|  | 127° | NIVELACIÓN DE TODO EL RECORRIDO | 1 | 1 | 1 |
| AGUJA DE ORILLO | 195° | AGUJA LATERAL 1mm. | 1mm | 1mm | 1mm |
|  | 240° | AGUJA DETRÁS 1 mm. | 1mm | 1mm | 1mm |
|  | 270° | AGUJA DEBAJO SIN ROZE | 1 | 1 | 1 |
| CORREDERA | 354° | GALGA | GALGA | GALGA | GALGA |
| ABRIDOR PROY. FA | 0° | DEBE ABRIR JUSTO EN EL CENTRO DEL PROYECTIL | 1 | 1 | 1 |
|  | 27° | ABERTURA DE LA PINZA. 1 - 1,5 mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| PINZA ORILLO | 356° / 240° | TL / TLL HORIZONTAL 120 - 120,5 mm / 72 - 73,5 mm | 72mm | 73mm | 73mm |
|  | 2°/40° | TL / TLL VERTICAL 70,5 / 76 mm | 71mm | 71mm | 71mm |
|  | 292° | TOPE POSTERIOR | 1 | 1 | 1 |
|  | 350° | TOPE ANTERIOR. GRUESO DEL HILO | 1 | 1 | 1 |
| CADENA RU | 50° | CONTROL DE ESTADO DE LUBRICACIÓN | Lubric. | Lubric. | Lubric. |
|  | 324° | TOPE DE ESLABON. PIÑON DE LA CADENA | 1 | 1 | 1 |
| EXPULSOR | 170° | LEVA DEL EXPULSOR. # DE LEVA | 252mm/pos3 | 248mm/pos3 | 252mm/pos3 |
|  | 248° | PALANCA DEL EXPULSOR 0,2 - 0,5 mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| PROYECTILES | 50° | LIMPIEZA Y MEDIDA | 1-6,35 | 1-6,35 | 1-6,35 |
| TRINQUETE | 40° | 0,1 - 0,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| SOPORTE TEJIDO | 50° | ALTURA 48 - 52 mm | 48mm | 48mm | 48mm |
| FRENO TRAMA | 0° | AJUSTE BASICO FRENO DE TRAMA 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| PALANC RETIRAD | 210° | AJUSTE 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| PUNTO DISPARO | 110° | FRIO / CALIENTE + - 2° | 1100 | 1100 | 1100 |
| ACEITE |  | NIVEL A 3/4 DE CAPACIDAD | 1 | 1 | 1 |
| EJE TELESCOPICO |  | DESGASTE DE LOS BULONES DE NYLON | 1 | 1 | 1 |

Tabla 65. Fase 3 de mantenimiento para P-LEAN

| SWM # 134 MAQUINA DE TEJER SULZER P-LEAN B 390 N 1-1 EP 6/6 D1 300129 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  |
| 1: EN ORDEN / 2: LIGERO DESGASTE / 3: AJUSTE INCORRECTO / 4: CORROSIÓN |  |  |  |  |
|  | FECHA 19/08/04 | FECHA 20/08/05 | FECHA 7/08/06 | FECHA 15/08/07 |
| MANTENIMIENTO DEL PREALIMENTADOR A: PARTE ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PARTE MECANICA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO DEL PREALIMENTADOR B: PARTE ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PARTE MECÁNICA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REVISIÓN/REAJUSTE DE CAJA ELÉCTRICA DEL PREALIMENTADOR | 1 | 3 | 1 | 1 |
| REVISIÓN DEL CONTACTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REAJUSTE DE BORNES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHEQUEO DEL MOTOR PRINCIPAL (AMPERIMETRO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE PLACAS ELECTRONICAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIMPIEZA DE ARMARIO ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHEQUEO DE TORRE DE LUCES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHEQUEO DE PAROS MANUALES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHEQUEO DEL IGUALADOR AUTOMATICOS DE MARCOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOTOR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO |  |  |  |  |
| CHEQUEO DE VALVULAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESTADO DE MANQUERAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESTADO DE PLUGS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIMPIEZA GENERAL | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabla 66. Fase 4 de mantenimiento para P-LEAN

Los ajustes y calibraciones que se han realizado son de la máquina 134 P-LEAN.

En cada fase de esta máquina, se observa variaciones de los ajustes como de las piezas  y como consecuencia se procedió a calibrar la máquina y a reemplazar las piezas defectuosas, las calibraciones se mantienen de acuerdo a los parámetros estipulados por los fabricantes de las máquinas.

De igual manera en este sistema de programa de mantenimiento por fases nos ayuda a llevar de una manera exacta los trabajos que realizamos en la máquina.

5.1 APLICACIÓN DE LOS CORRECTIVOS

La aplicación de los correctivos son realizados en función al grado de desgaste que exista en las piezas, al momento de realizar los ajustes en los telares. El cual está dado por los parámetros de observación a las piezas:

- 1: pieza en orden

- 2: ligero desgaste

- 3: ajuste incorrecto

- 4: corrosión

- 5: lubricación

- 6: sustitución

En algunas partes de  las fases, vamos a anotar los ajustes y calibraciones, donde pondremos  los valores que nos den las medidas realizadas para tener un control de los ajustes de las máquinas.

Y en lo que respecta al mantenimiento eléctrico esta dado por cuatro parámetros de referencia:

- 1: en orden

- 2: ligero desgaste

- 3: ajuste incorrecto

- 4: sustitución

En consecuencia, de acuerdo a lo observado al momento de hacer el desmontaje de la pieza se procede a realizar el ajuste o calibración si fuera necesario, caso contrario se procede a reemplazar la pieza por una nueva.

Ha habido ocasiones en las que se ha tenido que remplazar piezas rotas por imprevistos que se han su citado en una forma inesperada en la empresa, y esto ha sido por falta de fluido eléctrico, ya que al momento de suspenderse la energía eléctrica, la máquina se para en una posición que no es la normal y al momento de restablecerse la energía se precede  hacer funcionar la máquina y a existido ocasiones que se ha roto   proyectiles, trabados de las máquinas, daños de los dadores de trama, y hemos procedido a  realizar los correctivos necesarios en las máquinas afectadas.

  - ANALISIS DE COSTOS

Debido a la dificultad de obtener información de rubros económicos en cuanto a la adquisición de repuestos para las máquinas de tejer SULZER de la sección, no cuento con documentos que sustenten información de estos datos, ya que dicha información esta a cargo de gerencia financiera y jefaturas de cada área.

Al ser el análisis de costos un factor muy importante para llevar a cabo un mantenimiento me permito dar valores obtenidos en forma general gracias a la confianza de la jefatura de mi sección. Es así que anualmente el costo de mantenimiento para la sección de tejeduría es de: USD.    38.000.

La sección de tejeduría cuenta con 56 telares, y el costo de mantenimiento por cada telar es de USD. 678.57 anualmente.

CAPITULO VI

6.1 CONCLUSIONES

- Los resultados son favorables, ya que mediante la aplicación del mantenimiento preventivo por fases divididas en el lapso de un año, se ha logrado disminuir considerablemente la rotura de piezas por un mal mantenimiento o por falta de este mismo, y esto se puede verificar en las tablas de las fases que están en él capitulo V.

- Se puede concluir que después de haber realizado el mantenimiento programado en las máquinas, nos da una buena indicador que es la eficiencia en la que se encuentran los telares produciendo, ya que todos los telares nos dan un promedio  sobre el 93% de eficiencia, para lo cual se presenta los anexos 13 y 14 donde nos indica las eficiencias reales de la empresa. Cabe recalcar que algunos de los telares como los TW11 son de hace más de treinta años atrás y siguen con una muy buena producción.

- Otra conclusión que se puede anotar es la calidad con la que se sigue produciendo las telas en la empresa, en vista de que en la actualidad se está trabajando con las normas ISO 9001 versión 2000. Por lo tanto el cumplir con estas normas internacionales nos amerita que el producto realizado en la empresa es de muy buena calidad.

- Como se puede apreciar en los anexos 13 y 14 de la eficiencia de los telares de la semana 41, nos da una eficiencia sobre el 93% y nos basamos para confirmar que el mantenimiento programado es un mantenimiento idóneo para aplicar en cualquier tipo de empresa.

- La calidad perdura al realizar el mantenimiento programado, ya que se mantiene los índices de control establecidos en la empresa. Al igual que la calidad, la producción sigue siendo la misma. No ha afectado los paros por mantenimiento en las máquinas, se decir que es una calidad muy aceptable y nos basamos en los anexos 15 y 16 donde tenemos la producción y la calidad de la tela del mes de septiembre del 2007 y nos da un 98% de tela de primera.

- En la actualidad, la empresa ha obtenido un ahorro de dinero para la adquisición de repuestos para las máquinas. Ya que el hecho de realizar el mantenimiento preventivo, nos ha dado un bajo margen de piezas reemplazadas.

- El ahorro de tiempo por paros innecesarios, para hacer mantenimientos imprevistos o correctivos es un resultado favorable para la empresa, ya que se disminuye considerablemente los tiempos muertos por daños en las máquinas.

6.2 Recomendaciones

- En consecuencia de lo anteriormente expuesto, de acuerdo al ahorro de dinero para la empresa como piezas rotas se puede recomendar el mantenimiento programado en cualquier empresa, ya sea textil u otro tipo de industria.

- Se recomienda en lo posible aplicar este mantenimiento programado, en todos los niveles de distintas empresas que no tuvieran un modelo de mantenimiento.

- Otra recomendación que se hace es la de realizar cursos de capacitación al personal de mantenimiento, ya que de esta forma se aprovecha y optimiza los recursos que se tiene.

- Socializar la importancia del mantenimiento programado para mejorar los niveles de productividad en todas las áreas de la empresa.

- Utilizar este documento como una guía, para elaborar o desarrollar un plan de mantenimiento programado.

- Por último se recomienda tener una bitácora de todos los trabajos realizados como no programados, donde se puede anotar todos los imprevistos presentado en las máquinas, para poder hacer un seguimiento de la máquina y a su vez realizar los ajustes necesarios en el mantenimiento.

# BIBLIOGRAFIA

- CASA ARUTA Francisco. “Diccionario Industrial Textil” Editorial.

- COMPANYS, Victori Joan.- TISAJE “Aspectos descriptivo y de análisis en el proceso de tejer”, Universidad Politecnica de Cataluña, Terrassa – Barcelona, 1991.

- Revista TEXTIL

- Lo Morrow CECSA “Manual de Mantenimiento Industrial” Tomo I, Tomo II,

Tomo III.

- William R. Hodson “Manual del Ingeniero Industrial”, Mc Graw  Hill,Tomo I, Tomo II, Tomo III, Tomo IV.

- Manual de Mantenimiento Preventivo de las Maquinas “ Sulzer”

- Ajuste para maquinas de Tejer, Sulzer Freres Anonyme, Winterthur, Suiza.

- Notas y apuntes de Mantenimiento Industrial.

- KNIGHT, Charles.- Articulo de “Consideraciones Generales y Ejemplos de la Ingenieria de Mantenimiento”, Springfield.

- D. Keith Denton.- Seguridad Industrial. Mc Graw-Hill. 1984. México.

- www.mantenimiento/mundial.com

- a20029802@pucp.edu.pe

- josegregoriomoina@hotmail.com

- www.monografias.com/trabajos13/opema/opema.shtml

- www.mantenimiento%20industrial.pdf

- www.amtce.com.mx/config

- www.sappiens.com/imagenes/comunidades/produccion/parte_3.doc -