### CAPÍTULO 9:

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

9.1. INTRODUCCIÓN

En la industria confeccionista, la planeación de la producción abarca todos aquellos trabajos de preparación necesarios para cumplir con una orden de producción, en los tiempos señalados y cumpliendo con los procesos y normas de calidad previstos.

Para realizar una correcta planeación de producción, es menester contar con datos exactos y reales, que nos permitan realizar los cálculos fundamentales de producción, y que éstos a su vez, nos arrojen información sobre los tiempos de producción, consumo de telas y plazos de entrega.

Por otra parte, la planeación de la producción no puede estar separada del control de producción, que debe efectuarse diariamente y a cabalidad, para asegurarse de este modo que los planes previstos se están cumpliendo. Si no se lo realiza, se corre el grave riesgo de desviarse de las metas propuestas, y al final encontrarse con serios problemas tanto al interior como al exterior de la empresa.

9.2. COMPRA DE TELA

La cantidad de metros de tela que deben comprarse para cumplir con una orden de producción puede calcularse fácilmente y con certeza, mediante la siguiente fórmula:

MT = NP × C (m)

En donde:

MT: metros de tela que se va a comprar.

NP: número de prendas que se va a confeccionar.

C:    consumo de tela por cada prenda en metros.

Y si se quiere saber el número de metros de tela por cada color que se debe comprar, se divide los metros totales de tela para el número de colores que se quiere utilizar:

MC=MTNC

En donde:

MC: metros de tela a comprar por cada color.

NC: número de colores a utilizar.

Para determinar el consumo de tela por cada prenda confeccionada, se procede de la siguiente manera;

1. Se determina y estandariza el ancho de tela a utilizarse, con el fin de no estar realizando estas operaciones a cada instante.

2. Se trazan las prendas que se van a confeccionar, una por una y un solo modelo a la vez.

3. Se calcula el consumo de tela.

EJEMPLO: Se quiere confeccionar 800 camisas de cinco colores diferentes, y cada camisa tiene un consumo de 0,80m. ¿Cuántos metros totales y metros por color se debe comprar?

Aplicamos la fórmula para conocer los metros totales de tela que se deben comprar:

MT = NP × C

MT = 800 × 0,80m

MT = 640m //

Ahora dividimos los metros de tela por el número de colores:

MC=MTNC

MC=640m5

MC = 128m de tela por cada color  //

9.3. BALANCEO DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

Por balanceo de líneas se entiende a aquellas operaciones destinadas a programar un sistema de producción, utilizando los cálculos necesarios para determinar las necesidades de maquinaria, personal y tiempo, y tratando de equilibrarlas de acuerdo a las condiciones de producción de la empresa.

9.3.1. PARÁMETROS A TENER EN CUENTA AL HACER UN BALANCEO DE LÍNEAS

Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta al hacer un balanceo de líneas son las siguientes:

- Modelo o modelos que se tienen que fabricar, así como la cantidad de cada uno de ellos.

- Polivalencia de las operarias, y grado de conocimiento de cada una de las operaciones.

- Ausentismo promedio de la planta, que nos permitirá calcular el número de personas adicionales que se deben contratar para contrarrestar la falta de personal.

- Eficiencia promedio de la planta, operaria u operación, que nos permita obtener con mayor precisión las producciones necesarias para lograr nuestros objetivos.

- El grado de marcha o aprovechamiento de las horas contratadas, que nos ayudará a prever las posibles incidencias que se nos puedan presentar a lo largo de la jornada de trabajo.

- Conocer el inventario de maquinaria existente, así también como de los accesorios disponibles en la empresa, e incluso, en el mercado.

- Conocer el número de operarias teóricas o reales necesarias para producir.

9.3.2. DESEQUILIBRIOS EN UN BALANCEO DE LÍNEAS

Entre las posibles causas que originan desequilibrios en un balanceo de líneas están las siguientes:

- Avería de máquina.

- Ausentismo.

- Mala calidad de corte.

- Excesivos defectos originados por las operarias.

- Grandes desequilibrios entre actividades de las operarias.

- Mala planificación de la capacidad de las operaciones, de la sección o de la planta (como no tener en cuenta las mezclas de modelos a fabricar)

- Entrada a la línea de nuevos modelos sin las suficientes especificaciones de fabricación.

9.3.3. CONDICIONES A CUMPLIRSE PARA HACER UN BALANCEO DE LÍNEAS

Algunas condiciones importantes que deben cumplirse para realizar un exitoso balanceo de líneas de producción son las siguientes:

- Mantener el ritmo de trabajo en cada puesto.

- Acortar en lo posible los desplazamientos largos de las prendas.

- Agrupar fases, respetando el orden lógico de trabajo.

Puesto que no se pueden mantener estas condiciones durante toda la jornada de trabajo, se tratará de mantenerlas al máximo posible.

9.3.4. CÁLCULOS NECESARIOS PARA REALIZAR UN BALANCEO DE LÍNEAS

Para realizar los cálculos de producción se partirá de la siguiente ecuación:

TC=PER×MCPR

En donde:

TC: TIEMPO CONCEDIDO.- Es el tiempo que se necesita para realizar una fase o una prenda entera. Este tiempo es el que se necesita que esté estandarizado.

PR: PRODUCCIÓN A OBTENER.- Es el número de unidades que vamos a producir durante un período de tiempo determinado.

PER: NÚMERO DE PERSONAS TEÓRICAS NECESARIAS.- Es el número de personas totales que se necesitan para realizar una producción determinada.

MC: MINUTOS CONTRATADOS.- Constituye la jornada de trabajo.

Con los datos anteriores se pueden ya efectuar los cálculos necesarios para una orden de producción.

Partiendo de la ecuación anterior se puede calcular:

- NÚMERO DE PERSONAS TEÓRICAS:

PER=TC×PRMC

- PRODUCCIÓN A OBTENER:

PR=PER×MCTC

- NÚMERO DE MÁQUINAS NECESARIAS: Para calcular las máquinas teóricas que se necesitan se utiliza la misma fórmula que para calcular las personas teóricas, excepto que MC equivale al tiempo que permanece ocupada la máquina.

NM=TC×PRMC

- RITMO O CARGA DE TRABAJO: El ritmo de trabajo nos indica la cantidad de minutos que deberá tener cada puesto de trabajo para conseguir una mejor y más justa repartición del trabajo.

Ritmo de trabajo=TC×PRMC

9.4. CRONOMETRAJES

9.4.1. DESCRIPCIÓN

El cronometraje es una técnica empleada para la medición del trabajo, y consiste en medir con un cronómetro el tiempo empleado por un operario en ejecutar una operación determinada.

La lógica y la estadística muestran que el error será menor al realizarse muchas tomas y obtenerse un valor promedio, que realizándose una sola toma. Una gran desviación en los resultados del cronometraje mostrará que la técnica ha sido mal ejecutada, y por lo tanto sus resultados son rechazables.

Previo a la aplicación del sistema de tiempos, se debe tener un estudio previo del trabajo que se realiza, con el fin de facilitar su aplicación.

Los pasos que la técnica sigue son los siguientes:

- MEJORA DE LOS MÉTODOS: Se debe dotar a los operarios de los medios (materiales, equipos, comodidad) y condiciones ambientales (temperatura, iluminación, ruido) más idóneas, en concordancia con las posibilidades y buena economía de la empresa.

- DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO: En fases u operaciones elementales, guardando un orden lógico de secuencia, y manteniendo una susceptibilidad a ser medidas.

- CRONOMETRAJE: Medición del tiempo propiamente dicho.

- ANÁLISIS DE LOS DATOS: Se deben comparar las posteriores mediciones con los datos que se obtengan en planta.

9.4.2. APLICACIONES

Los tiempos son necesarios para determinar lo siguiente:

- El plan de producción.

- El plan de compra de materias primas.

- Los plazos de entrega.

- Las necesidades de mano de obra.

- Los rendimientos de una sección o de una planta completa.

9.4.3. INCONVENIENTES

La medición de tiempos por cronómetro presenta los siguientes inconvenientes:

- Presencia prolongada del analista en el puesto de trabajo.

- Cálculos laboriosos.

- Prolongado tiempo de mediciones hasta conocer el tiempo Standard por operación y, por ende, el de una prenda.

9.4.4. PROCEDIMIENTO

La medición de los tiempos de producción se realizó utilizando un cronómetro, cuyo marcador utilizó el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal tiene las siguientes equivalencias de tiempo:

1 hora = 60 minutos = 3.600 segundos

1 minuto = 60 segundos = 0,01667 horas

Las mediciones se realizaron en la mañana y en la tarde, en distintos días de la semana y cada vez que se producían las prendas, realizándose lecturas de las mismas operaciones a distintas operarias. El número de lecturas fue de 10 por cada toma y por cada operación, y se realizaron cinco tomas independientes, que en total corresponde a 50 lecturas hechas.

Se tardó aproximadamente dos meses en tener los resultados completos de una medida de tiempo para todas las prendas (o un ajuar) que se producen en FOOL STILO, constatándose estos valores periódicamente a través de nuevas lecturas, y por espacio de varias semanas, hasta que se observó que ya no existían variaciones grandes, sino solo cuando se producían nuevas contrataciones de personal.

La razón por la que algunas operarias no cumplían con los tiempos fijados se debía a que no se acostumbraban al control que se les hacía, y también a que perdían tiempo en conversaciones y distracciones.

A partir de los controles que se realizaron se estandarizaron los tiempos de proceso, tomando los valores promedios de todas las operaciones, considerando un normal desempeño de las actividades y sin exigir más de lo necesario a las operarias.

9.5. TABLAS DE TIEMPOS

Los tiempos estandarizados aparecen en las tablas que a continuación se detallan:

TIEMPOS ANTERIORES DE CONFECCIÓN

| TABLA 9.1: PANTALÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Unir costados | Overlock | 0,2 | 300,0 |
| 2. Pegar elástico | Overlock | 0,39 | 153,84 |
| 3. Cerrar entrepiernas | Overlock | 0,42 | 142,85 |
| 4. Rematar elástico | Recubridora | 0,24 | 250 |
| 5. Pegar sesgo en bastas | Recubridora | 0,22 | 272.72 |
| 6. Remate. | Manual | 0,83 | 72,28 |
| TOTAL……………………………………………………….......... |  | 2,3 | - |

| TABLA 9.2: CAMISA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Bordar | Bordadora | 0,27 | 222,22 |
| 2. Unir hombros | Overlock | 0,28 | 214,28 |
| 3. Pegar sesgo en mangas | Recubridora | 0,17 | 352.94 |
| 4. Pegar mangas y cerrar un costado | Overlock | 0,65 | 92,30 |
| 5. Pegar sesgo en contorno | Recubridora | 0,55 | 109.09 |
| 6. Unir costado restante | Overlock | 0,7 | 85,71 |
| 7. Remate | Manual | 1,07 | 56,07 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 3,69 | - |

| TABLA 9.3: DIVIDÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Bordar | Bordadora | 0,27 | 222,22 |
| 2. Unir hombros | Overlock | 0,28 | 214,28 |
| 3. Pegar sesgo en cuello y mangas | Recubridora | 0,41 | 146.34 |
| 4. Cerrar un lado | Overlock | 0,52 | 115,83 |
| 5. Pegar sesgo inferior | Recubridora | 0,13 | 461.53 |
| 6. Cerrar lado restante | Overlock | 0,52 | 115,83 |
| 7. Pegar broches. | Trocaladora | 0,50 | 120,0 |
| 8. Remate | Manual | 0,59 | 101,69 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 3,22 | - |

| TABLA 9.4: GUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Unir un costado | Overlock | 0,08 | 810,81 |
| 2. Pegar elástico | Recta | 0,20 | 309,27 |
| 3. Pegar sesgo en orillo | Recubridora | 0,09 | 666.66 |
| 4. Cerrar todo | Overlock | 0,2 | 315,78 |
| 5. Remate | Manual | 0,27 | 220,58 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 0,84 | - |

| TABLA 9.5: COBIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MAQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Bordar perrito | Bordadora | 1,31 | 45,8 |
| 2. Acabado perrito | Bordadora | 0,96 | 62,5 |
| 3. Pegar sesgo en tapa | Recubridora | 0,09 | 666,66 |
| 4. Unir tapa | Overlock | 0,36 | 166,66 |
| 5. Pegar sesgo en contorno | Recubridora | 0,67 | 89.55 |
| 6. Asentado | Recta | 0,14 | 428,57 |
| 7. Remate | Manual | 0,76 | 78,94 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 4,29 | - |

| TABLA 9.6: HOMBLIGUERO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Cerrar Contorno | Overlock | 0,30 | 200,0 |
| 2. Remate | Manual | 0,26 | 23,07 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 0,56 | - |

| TABLA 9.7: GORRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Unir Ribb | Overlock | 0,10 | 600,0 |
| 2. Unir Contorno | Overlock | 0,11 | 545,45 |
| 3. Pegar Ribb | Overlock | 0,28 | 214,28 |
| 4. Remate | Manual | 0,34 | 176,47 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 0,83 | - |

| TABLA 9.8: COBERTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Cerrar contorno | Recta (zigzag) | 2,72 | 22,05 |
| 2. Remate | Manual | 1,28 | 46,87 |
| TOTAL……………………………………………………………... |  | 4,0 | - |

| TABLA 9.9: ESTUCHES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Sesgo en tapa | Recta | 0,23 | 260,86 |
| 2. Sesgo en contorno | Recta | 0,9 | 66,66 |
| 3. Asentado | Recta | 0,13 | 461,53 |
| 4. Pegar broche | Trocaladora | 0,25 | 240,0 |
| 5. Remate | Manual | 0,10 | 600,0 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 1,61 | - |

| TABLA 9.10: ZAPATOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Unir planta | Overlock | 0,21 | 285,71 |
| 2. Unir costado | Overlock | 0,12 | 500,0 |
| 3. Unir Ribb | Overlock | 0,08 | 750,0 |
| 4. Pegar Ribb | Overlock | 0,25 | 240,0 |
| 5. Remate | Manual | 0,31 | 193,54 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 0,97 | - |

| TABLA 9.11: BABERO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Bordar carita perrito | Bordadora | 0,64 | 93,75 |
| 2. Terminar carita perrito | Bordadora | 0,31 | 193,54 |
| 3. Cerrar contorno | Overlock | 0,45 | 133,33 |
| 4. Pegar sesgo | Recubridora | 0,34 | 176,47 |
| 5. Asentado | Recta | 0,18 | 333,33 |
| 6. Remate | Manual | 0,78 | 76,92 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 2,70 | - |

| TABLA 9.12: TIEMPOS TOTALES ANTERIORES DE CONFECCIÓN POR PRENDA Y POR MÁQUINA (MIN). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OV | RC | RE | BD | TR | TOTAL | REMATE | TOTAL |
| 1. PANTALÓN | 1,01 | 0,46 | - |  | - | 1,47 | 0,83 | 2,30 |
| 2. CAMISA | 1,63 | 0,72 | - | 0,27 | - | 2,62 | 1,07 | 3,69 |
| 3. DIVIDÍ | 1,32 | 0,53 | - | 0,27 | 0,50 | 2,62 | 0,59 | 3,21 |
| 4. GUANTES | 0,28 | 0,09 | 0,20 |  | - | 0,57 | 0,27 | 0,84 |
| 5. COBIJA | 0,36 | 0,76 | 0,14 | 2,27 | - | 3,53 | 0,76 | 4,29 |
| 6. HOMBLIGUERO | 0,30 | - | - |  | - | 0,30 | 0,26 | 0,56 |
| 7. GORRO | 0,49 | - | - |  | - | 0,49 | 0,34 | 0,83 |
| 8. COBERTOR | - | - | - | 2,72 | - | 2,72 | 1,28 | 4,0 |
| 9. ESTUCHES | - | - | 1,26 |  | 0,25 | 1,51 | 0,10 | 1,61 |
| 10. ZAPATOS | 0,66 | - | - |  | - | 0,66 | 0,31 | 0,97 |
| 11. BABERO | 0,45 | 0,34 | 0,18 | 0,95 | - | 1,92 | 0,78 | 2,70 |
| TOTAL…………… | 6,50 | 2,9 | 1,78 | 6,48 | 0,75 | 18,41 | 6,59 | 25.00 |

SIMBOLOGÍA

| OV: Overlock | TR: Trocaladora |
| --- | --- |
| RC: Recubridora | RE: Recta |
| BD: Bordadora |  |

TIEMPOS ACTUALES DE CONFECCIÓN

| TABLA 9.13: PANTALÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Unir costados y cerrar entrepiernas. | Overlock | 0,49 | 122,95 |
| 2. Pegar elástico | Overlock | 0,39 | 154,64 |
| 3. Rematar elástico | Recubridora | 0,21 | 285,71 |
| 4. Pegar sesgo en bastas | Recubridora | 0,18 | 337,07 |
| 5. Remate. | Manual | 0,83 | 72,29 |
| TOTAL……………………………………………………….......... |  | 2,10 |  |

| TABLA 9.14: CAMISA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Bordar | Bordadora | 0,27 | 222,22 |
| 2. Unir hombros | Overlock | 0,28 | 214,28 |
| 3. Pegar sesgo en mangas | Recubridora | 0,15 | 400,0 |
| 4. Pegar mangas y cerrar un costado | Overlock | 0,65 | 92,30 |
| 5. Pegar sesgo en contorno | Recubridora | 0,5 | 120,0 |
| 6. Unir costado restante | Overlock | 0,7 | 85,71 |
| 7. Remate | Manual | 1,07 | 56,07 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 3,62 | - |

| TABLA 9.15: DIVIDÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Bordar | Bordadora | 0,27 | 222,22 |
| 2. Unir hombros | Overlock | 0,28 | 214,28 |
| 3. Pegar sesgo en cuello y mangas | Recubridora | 0,35 | 173,41 |
| 4. Cerrar un lado | Overlock | 0,52 | 115,83 |
| 5. Pegar sesgo inferior | Recubridora | 0,12 | 535,71 |
| 6. Cerrar lado restante | Overlock | 0,52 | 115,83 |
| 7. Pegar broches. | Trocaladora | 0,50 | 120,0 |
| 8. Remate | Manual | 0,59 | 101,69 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 3,15 | - |

| TABLA 9.16: GUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Pegar elástico | Recta | 0,2 | 309,27 |
| 2. Pegar sesgo en orillo | Recubridora | 0,07 | 909,09 |
| 3. Cerrar todo | Overlock | 0,2 | 315,78 |
| 4. Remate | Manual | 0,27 | 220,58 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 0,74 | - |

| TABLA 9.17: COBIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MAQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Bordar | Bordadora | 1,13 | 53,09 |
| 2. Estampar | Manual | 0,66 | 90,90 |
| 3. Pegar sesgo en tapa | Recubridora | 0,09 | 666,66 |
| 4. Unir tapa | Overlock | 0,36 | 166,66 |
| 5. Pegar sesgo en contorno | Recubridora | 0,65 | 92,3 |
| 6. Asentado | Recta | 0,14 | 428,57 |
| 7. Remate | Manual | 0,76 | 78,94 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 3,79 | - |

| TABLA 9.18: HOMBLIGUERO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Cerrar Contorno | Overlock | 0,3 | 200,0 |
| 2.Remate | Manual | 0,26 | 230,76 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 0,56 | - |

| TABLA 9.19: GORRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Cerrar Contorno | Overlock | 0,11 | 545,45 |
| 2. Unir ribb y pegarlo al gorro | Overlock | 0,30 | 200,0 |
| 3.Remate | Manual | 0,34 | 176,47 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 0,75 | - |

| TABLA 9.20: COBERTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Pegar sesgo en contorno | Recubridora | 0,55 | 109,09 |
| 2. Remate | Manual | 1,28 | 46,87 |
| TOTAL……………………………………………………………... |  | 1,83 | - |

| TABLA 9.21: ESTUCHES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Sesgo en tapa | Recta | 0,23 | 260,86 |
| 2. Sesgo en contorno | Recta | 0,9 | 66,66 |
| 3. Asentado | Recta | 0,13 | 461,53 |
| 4. Pegar broche | Trocaladora | 0,25 | 240,0 |
| 5. Remate | Manual | 0,10 | 600,0 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 1,61 | - |

| TABLA 9.22: ZAPATOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Unir planta y costado | Overlock | 0,26 | 230,76 |
| 2. Unir Ribb | Overlock | 0,08 | 750,0 |
| 3. Pegar Ribb | Overlock | 0,25 | 240,0 |
| 4. Remate | Manual | 0,31 | 193,54 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 0,90 | - |

| TABLA 9.23: BABERO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | MÁQUINA | TC (MIN) | P/H |
| 1. Bordar letra | Bordadora | 0,57 | 105,26 |
| 2. Cerrar contorno | Overlock | 0,45 | 133,33 |
| 3. Pegar sesgo | Recubridora | 0,34 | 176,47 |
| 4. Asentado | Recta | 0,18 | 333,33 |
| 5. Remate | Manual | 0,78 | 76,92 |
| TOTAL……………………………………………………………… |  | 2,32 | - |

| TABLA 9.24: TIEMPOS TOTALES ACTUALES DE CONFECCIÓN POR PRENDA Y POR MÁQUINA (MIN). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OV | RC | RE | BD | TR |  | EST | TOTAL | REMATE | TOTAL |
| 1. PANTALÓN | 0,88 | 0,39 | - |  | - |  | - | 1,27 | 0,83 | 2,10 |
| 2. CAMISA | 1,63 | 0,65 | - | 0,27 | - |  | - | 2,55 | 1,07 | 3,62 |
| 3. BIVIDÍ | 1,32 | 0,47 | - | 0,27 | 0,5 |  | - | 2,56 | 0,59 | 3,15 |
| 4. GUANTES | 0,20 | 0,07 | 0,20 | - | - |  | - | 0,47 | 0,27 | 0,74 |
| 5. COBIJA | 0,36 | 0,74 | 0,14 | 1,13 | - |  | 0,66 | 3,03 | 0,76 | 3,79 |
| 6. HOMBLIGUERO | 0,30 | - | - | - | - |  | - | 0,30 | 0,26 | 0,56 |
| 7. GORRO | 0,41 | - | - | - | - |  | - | 0,41 | 0,34 | 0,75 |
| 8. COBERTOR | - | 0,55 | - | - | - |  | - | 0,55 | 1,28 | 1,83 |
| 9. ESTUCHES | - | - | 1,26 | - | 0,25 |  | - | 1,51 | 0,10 | 1,61 |
| 10. ZAPATOS | 0,59 | - | - | - | - |  | - | 0,59 | 0,31 | 0,90 |
| 11. BABERO | 0,45 | 0,34 | 0,18 | 0,57 | - |  | - | 1,54 | 0,78 | 2,32 |
| TOTAL…………… | 6,14 | 3,21 | 1,78 | 2,24 | 0,75 |  | 0,66 | 14,78 | 6,59 | 21,37 |

SIMBOLOGÍA

| OV: Overlock | TR: Trocaladora |
| --- | --- |
| RC: Recubridora | BD: Bordadora |
| RE: Recta | EST: Estampado |

9.6. EJERCICIOS PRÁCTICOS

NOTA: Los tiempos utilizados corresponden a las tablas actuales.

1. ¿Cuántas máquinas se necesitan para producir 1890 hombligueros en una jornada de trabajo de 9 horas?

El hombliguero es una prenda que solo utiliza una máquina en su proceso de confección: la overlock. De la tabla 9.24 obtenemos el tiempo de confección de una sola prenda:

TC = 0,30min

Puesto que en este caso el número de máquinas es igual al número de personas se tiene:

OV:   NM=TC×PRMC=0,30×1890540=1,05≃1//

2. ¿Cuánto tiempo se necesita para producir 320 pantalones, si se tienen trabajando tres máquinas overlocks y dos recubridoras?

De la tabla 9.24 observamos los tiempos de proceso del pantalón para cada máquina: OV = 0,88min, RC = 0,39min.

Calculamos entonces el número de pantalones que realizan en una hora las tres overlocks y las dos recubridoras:

OV:   PR=NM×MCTC=3×600,88=204,54

RC:    PR=NM×MCTC=2×600,39=307,69

Ahora que sabemos la producción de cada tipo de máquina, calculamos el tiempo que se necesita para producir los 320 pantalones, a través de una regla de tres simple:

t (OV) =  1 h204,54×320=1,56h

t (RC) =  1 h307,69×320=1,04h

Sumando ambos valores se tiene el tiempo total:

1,56 + 1,04 = 2,6h //

3. ¿Cuántas personas y cuántas máquinas se necesitan para producir 820 conjuntos formados de pantalones y camisas durante una jornada de trabajo de ocho horas?

De la tabla 9.24 obtenemos los tiempos de producción de los pantalones y camisas:

Pantalón:   OV = 0,88min,  RC = 0,39min.

Camisa:     OV = 1,63min,  RC = 0,65min,  BD = 0,27min.

Para facilitar los cálculos podemos sumar los tiempos para tratar el conjunto como una sola prenda:

OV:  0,88 + 1,63 = 2,51min

RC:  0,39 + 0,65 = 1,04min

Sumamos todos los tiempos y obtenemos el tiempo concedido TC:

TC = 2,51 + 1,04 + 0,27 = 3,82min.

Calculamos entonces el número de personas necesarias para la producción:

PER=TC×PRMC=3,82×820480=6,52≃6//

Ahora calculamos el número de máquinas necesarias para la producción:

OV:  NM=TC×PRMC=2,51×820480=4,28≃5//

RC:  NM=TC×PRMC=1,04×820480=1,77≃2//

BD:   NM=TC×PRMC=0,27×820480=0,46≃1//

9.7. CONTROL DE PRODUCCIÓN

La función del control consiste en medir y corregir el desempeño de una operación o de una persona, con objeto de asegurarse que se están cumpliendo tanto los objetivos de la empresa, como los planes implementados para lograrlos.

La planeación y el control son, por lo tanto, dos funciones que van de la mano, y que pueden considerarse como las dos hojas de una tijera; no hay forma de que una tijera cumpla su propósito a menos que esté compuesta por sus dos hojas. De manera similar, el control es imposible si no se cuenta con objetivos y planes, puesto que el desempeño debe compararse con algún criterio preestablecido.

PLANEACIÓN:

Implantación de

planes

CONTROL:

Comparación de

los resultados contra

los planes

Acción correctiva

Planes nuevos

No hay desviaciones respecto a los planes o

No tienen

Importancia.

Desviación

importante

FIG. 9.1: Relación Entre Planeación Y Control.

9.7.1. PROCESO BÁSICO DEL CONTROL

Las técnicas y los sistemas de control son esencialmente los mismos, ya se trate del efectivo, de los procesos administrativos, de la moral del personal, de la calidad de los productos, o de cualquier otra cosa que deba controlarse.

El proceso básico del control, dondequiera que se ejerza, y sin importar lo que se controle, implica tres etapas: 1) establecimiento o fijación de estándares, 2) medición del desempeño en comparación con tales estándares, y 3) corrección de las desviaciones respecto de los estándares y planes.

9.7.1.1. FIJACIÓN DE ESTÁNDARES

Los planes que una empresa se propone varían generalmente en contexto y en complejidad, y no siempre pueden ser supervisados o vigilados de forma total. Por este motivo se fijan los denominados estándares.

Por definición, un estándar es simplemente un criterio del desempeño. Son los puntos escogidos de todo un programa de planeación, a los cuales debe realizárseles mediciones del desempeño, con objeto de advertir si se están realizando correctamente o no, sin estar pendiente de cada paso de la ejecución de los planes.

Existen muchas clases de estándares, pero en esta tesis se implementaron únicamente los estándares físicos.

9.7.1.2. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Aunque no siempre es factible este tipo de mediciones, la evaluación del desempeño contra los estándares siempre debería realizarse en forma anticipativa, de manera que las desviaciones puedan descubrirse antes de causar problemas, y que puedan ser tomadas las acciones correctivas necesarias y apropiadas para eliminarlas.

9.7.1.3. CORRECCIÓN DE LAS DESVIACIONES

La corrección de las desviaciones es el punto en el cual el control se destaca como una parte integral de todo el sistema de producción.

Las desviaciones se pueden corregir reformulando los planes o modificando metas; o reasignando o aclarando las tareas; o agregando personal, mejorando la selección y la capacitación de los subordinados, o empleando el recurso último de la integración: los despidos; o corregirlos mediante una mejor dirección: una completa explicación del trabajo y técnicas de liderazgo más efectivas.

9.7.2. CONTROLES A REALIZAR

La etapa decisiva para obtener o no los resultados previstos en la fase de planeación lo constituye sin duda la fase de control de los resultados obtenidos.

No se entiende realizar una etapa de programación sin controlar si se está cumpliendo   según lo previsto, a fin de evaluar los cálculos y determinar si hubo errores de programación, o para proporcionar los correctivos necesarios en la planta para alcanzar los resultados esperados.

Para el control de producción son comunes las hojas de control, cuyos formatos  dependen directamente de las necesidades de información. No obstante, no se debe olvidar que el objetivo primordial es obtener una buena información, que sea soporte para una adecuada toma de decisiones.

Para establecer un formato de control de producción se deberá tener presente las siguientes recomendaciones:

- Que sea inicialmente en sistema manual, con el fin de crear en los operarios la necesidad del control.

- Que se establezca el menor número posible de formatos, para no complicar la recaudación de información.

- Que haya un «período de prueba» con el fin de ir acostumbrando al personal a su elaboración y obtención.

- Que se mejoren o eliminen todos los inconvenientes hallados en la fase de implementación, y que se definan los formatos más apropiados para los reportes.

- Por último, y una vez que los formatos se lleven de manera correcta, que se informatice la información obtenida, con el fin de agilizar el procesamiento de datos y la toma de decisiones de producción.

9.7.2.1. CONTROL DIARIO INDIVIDUAL

Este control tiene como función principal la de conocer por jornada de trabajo y para cada operario lo siguiente:

- Producción realizada en unidades por referencia.

- Tiempos muertos o improductivos, causados por:

- Falta de trabajo.

- Falta de materiales.

- Permisos.

- Daño mecánico.

- Reproceso.

- Reuniones.

- Falta de energía eléctrica.

- Otros.

Con estos datos se calculará:

- MINUTOS OBTENIDOS:

MO = P × TS

En donde:

MO = Minutos obtenidos

P = Producción por operación

TS = Tiempo estandarizado de la operación.

- % RENDIMIENTO:

%R=MOMC×100

En donde:

R = Rendimiento.

MO = Minutos obtenidos.

MC = Minutos contratados al día (sin descansos ni almuerzos).

- % EFICIENCIA:

%E=MOMRT×100

En donde:

E = Eficiencia.

MO = Minutos obtenidos

MRT = Minutos reales trabajados (MC – ausentismo – tiempos improductivos)

Los responsables de elaborar este control son los operarios, que lo llenarán con los datos obtenidos por ellos mismos, y lo presentarán al Jefe de costura para su revisión cuando éste se los requiera. Los cálculos de rendimientos y eficiencias los realizará la secretaria.

EJEMPLOS:

- Durante una jornada de trabajo de ocho horas una operaria de recubridora ha producido 640 cobertores, habiendo pedido permiso personal por dos horas. Determinar el rendimiento y la eficiencia de la operaria.

Se tiene los siguientes datos:

MC = 8h = 480min;   MRT = 6h = 360min

Con el tiempo del cobertor de la tabla 9.24 calculamos los minutos obtenidos:

MO = P x TS

MO = 640 x 0,55

M0 = 352min

Con este dato calculamos:

%R=MOMC×100

%R=352480×100=73,33%//

%E=MOMRT×100

%E=352360×100=97,77%//

- Una operaria de overlock ha producido 145 pantalones, 145 camisas y 145 cobijas. Durante la jornada de trabajo de ocho horas se produjo un paro de 45min por corte de energía eléctrica, y se permitió un descanso de 10min. Determinar el rendimiento y la eficiencia de la operaria.

De la tabla 9.24 se obtienen los tiempos concedidos por cada prenda y para la máquina overlock únicamente, con lo que podemos calcular los minutos obtenidos para cada una de dichas prendas:

|  | TC (min) | MO = P x TC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalón | 0,88 | 145 x 0,88 = | 127,6 |
| Camisa | 1,63 | 145 x 1,63 = | 236,35 |
| Cobija | 0,36 | 145 x 0,36 = | 52,2 |
|  |  | Total = | 416,15 |

Sabiendo que MC = 480min y MRT = 425min, calculamos:

%R=MOMC×100

%R=416,15480×100=86,69%//

%E=MOMRT×100

%E=416,15425×100=97,91%//

A continuación se muestra algunos ejemplos de las hojas de control individual:

| FOOL STILO |  |  |  | FOOL STILO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUAVIDAD Y CONFORT PARA SU BEBÉ |  |  |  | SUAVIDAD Y CONFORT PARA SU BEBÉ |  |  |
| FICHA DE PRODUCCIÓN |  |  |  | FICHA DE PRODUCCIÓN |  |  |
| FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |
| ARTÍCULO: CAMISA |  |  |  | ARTÍCULO: PANTALÓN |  |  |
| COLOR: |  | N-: |  | COLOR: |  | N-: |
| OPERARIA: |  |  |  | OPERARIA: |  |  |
| Q: |  |  |  | Q: |  |  |
| ACTIVIDAD | MÁQUINA | TIEMPO |  | ACTIVIDAD | MÁQUINA | TIEMPO |
| 1. Bordar | BD |  |  | 1. Unir costados y cerrar entrepiernas | OV |  |
| 2. Unir hombros | OV |  |  | 2. Pegar elástico | OV |  |
| 3. Pegar sesgo en mangas | RC |  |  | 3. Rematar elástico | RC |  |
| 4. Pegar mangas y cerrar un costado | OV |  |  | 4. Pegar sesgo en bastas | RC |  |
| 5. Pegar sesgo en contorno | RC |  |  | 5. Remate. | Manual |  |
| 6. Unir costado restante | OV |  |  | TOTAL |  |  |
| 7. Remate | Manual |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES: |  |  |
| JEFE DE PRODUCCIÓN: |  |  |  | JEFE DE PRODUCCIÓN: |  |  |
| FOOL STILO |  |  |  | FOOL STILO |  |  |
| SUAVIDAD Y CONFORT PARA SU BEBÉ |  |  |  | SUAVIDAD Y CONFORT PARA SU BEBÉ |  |  |
| FICHA DE PRODUCCIÓN |  |  |  | FICHA DE PRODUCCIÓN |  |  |
| FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |
| ARTÍCULO: DIVIDÍ |  |  |  | ARTÍCULO: COBIJA |  |  |
| COLOR: |  | N-: |  | COLOR: |  | N-: |
| OPERARIA: |  |  |  | OPERARIA: |  |  |
| Q: |  |  |  | Q: |  |  |
| ACTIVIDAD | MÁQUINA | TIEMPO |  | ACTIVIDAD | MÁQUINA | TIEMPO |
| 1. Bordar | RE |  |  | 1. Bordar | RE |  |
| 2. Unir hombros | OV |  |  | 2. Estampar | Manual |  |
| 3. Pegar sesgo en cuello y mangas | RC |  |  | 3. Pegar sesgo en tapa | RC |  |
| 4. Cerrar un lado | OV |  |  | 4. Unir tapa | OV |  |
| 5. Pegar sesgo inferior | RC |  |  | 5. Pegar sesgo en contorno | RC |  |
| 6. Cerrar lado restante | OV |  |  | 6. Asentado | RC |  |
| 7. Pegar broches. | TR |  |  | 7. Remate | Manual |  |
| 8. Remate | Manual |  |  | TOTAL |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES: |  |  |
| JEFE DE PRODUCCIÓN: |  |  |  | JEFE DE PRODUCCIÓN: |  |  |

9.7.2.2. CONTROL DIARIO GLOBAL

Este control tiene como función principal la de conocer por jornada de trabajo y para la planta completa lo siguiente:

- Producción realizada en unidades por jornada de trabajo.

- Tiempos muertos o improductivos, tomados de todas y cada una de las hojas de control diario individual, resumidos por concepto de:

AUSENTISMO:

- Permisos.

- Faltas.

- Incapacidad o enfermedad.

- Lactancia.

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS:

  - Falta de trabajo.

  - Falta de materiales.

  - Daño mecánico.

  - Reproceso.

  - Retardos.

  - Reuniones

  - Falta de energía eléctrica.

  - Otros.

Con estos datos se calcularán los denominados Indicadores Industriales, que constituyen un cuadro informativo de suma importancia para el análisis diario, semanal y mensual de los resultados obtenidos en la planta.

Esta información nos permitirá saber como está marchando la empresa en cuanto se refiere al aprovechamiento de mano de obra y maquinaria, además de la gestión de los supervisores o jefes de sección.

Los indicadores que se calcularán son los siguientes:

- TOTAL DE HORAS CONTRATADAS:

THC=OP×MD60

THC = Total de horas contratadas.

OP = Número total de operarios de la plantilla.

MD = Minutos día/operario.

- TOTAL DE HORAS DE PRESENCIA:

THP=(THC+THE)−THA

THP = Total de horas de presencia de los trabajadores en la planta.

THC = Total de horas contratadas.

THE = Total de horas extras trabajadas.

THA = Total de horas de ausentismo.

- TOTAL DE HORAS REALES TRABAJADAS:

THRT=THP−THI

THRT = Total de horas reales trabajadas.

THP = Total de horas de presencia.

THI = Total de horas improductivas.

- HORAS OBTENIDAS:

HO=PRO×TC60

HO = Horas obtenidas.

PRO = Producción obtenida en unidades.

TS = Tiempo estándar de la operación.

- % RENDIMIENTO:

%R=HOTHC+THE×100

R = Rendimiento general de la planta.

HO = Horas obtenidas por producción.

THC = Total de horas contratadas.

THE = Total de horas extras.

- % EFICIENCIA:

%E=HOTHRT×100

E = Eficiencia general de la planta.

THRT = Total de horas reales trabajadas.

- % AUSENTISMO:

%A=THATHC×100

A = Ausentismo total de la planta.

THA = Total de horas de ausentismo.

THC = Total de horas contratadas.

Los responsables de llevar este control son los Jefes de Sección, que lo llenarán con los datos obtenidos de las hojas individuales de control. Los cálculos de los indicadores industriales los realizará la secretaria.

EJEMPLO: Una planta de confección ha trabajado con un total de 10 operarias, siete de ellas en máquinas (cinco en máquinas a electricidad y dos en manuales) y tres en remate. Seis operarias han trabajado un total de ocho horas, mientras que las cuatros restantes han trabajado un total de nueve horas y media, y se ha obtenido una producción de 180 ajuares. Durante la jornada de trabajo se ha producido un corte de energía eléctrica de 1,5 horas, además de haber habido una reunión con todo el personal de 30min de duración. Calcular la eficiencia y el rendimiento de la planta.

Procedemos a calcular el total de horas contratadas:

THC=OP×MD60

THC=10×48060=80h

Puesto que cuatro operarias han trabajado una hora y media adicional se tiene que existen un total de horas extras de: THE = 4 x 1,5 = 6h.

Durante esta jornada de trabajo no han existido permisos ni tiempos de ausentismo, por lo que el total de horas de ausentismo es: THA = 0.

Con estos datos procedemos a calcular el total de horas de presencia de la plantilla:

THP=(THC+THE)−THA

THP=(80+6)−0=86h

Se entiende que con el corte de energía eléctrica dejan de trabajar únicamente las operarias de máquinas eléctricas (que son cinco), mientras que a la reunión ha asistido todo el personal, por lo que el total de horas improductivas THI es:

THI=(5×1,5)+(10×0,5)=12,5h

Con los datos obtenidos se calcula:

- Total de horas reales trabajadas:

THRT=THP−THI

THRT=86−12,5=73,5h

- Horas obtenidas:

HO=PRO×TC60

HO=180×21,3760=64,11h

- Rendimiento:

%R=HOTHC−THE×100

%R=64,1180+6×100=74,54%

- Eficiencia:

%E=HOTHRT×100

%E=64,1173,5×100=87,22%

A continuación se muestra la hoja de control global de producción para Fool Stilo:

| FOOL STILO SUAVIDAD Y CONFORT PARA SU BEBÉ HOJA DE PRODUCCIÓN GLOBAL DIARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. | Horas |
| Días Hábiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal-Maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORAS CONTRATADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas Extras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausentismo | Permiso Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Permiso IESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ausencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORAS AUSENTISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORAS PRESENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falta de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falta de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daño mecánico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reproceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falta de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lactancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORAS IMPRODUCTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORAS REALES DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción / Prendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas obtenidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % REN |  | Horas obtenidas/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Horas contratadas + horas extras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % EFI |  | Horas obtenidas/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Horas reales trabajadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % AUS |  | Total horas ausentismo/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total horas contratadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |